ELABORAÇÃO JANEIRO 2026 / ATUALIZAÇÃO JANEIRO 2027

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

GRO

GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

AMENDO HEALTHY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AMENDOIM LTDA

CATANDUVA – SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ageziandro Antonio Martins

Técnico de Segurança no Trabalho

MTE/SP 015088/6

Sumário

- INTRODUÇÃO

#### IDENTIFICAÇÃO	 Da Empresa	 Do Responsável Pela Elaboração	 Objetivo	 Acompanhamento e Avaliação	 Aplicação	 Período de Vigência	 Registro, Manutenção e Divulgação do PGRO

- DEFINIÇÕES

#### ORGANIZAÇÃO		 Atribuições e Responsabilidades		 Integração de Documentos		 Comunicação dos Riscos		 Da Disponibilidade do PGRO	_

- METODOLOGIA DO PGR0	_ Identificação de Perigos	 Avaliação de Riscos Ocupacionais	 Controle dos Riscos	 Formação dos GHE´s	 Avaliação Qualitativa dos Riscos Ocupacionais	 Avaliação do Grau de Exposição dos Trabalhadores	 Avaliação do Grau de Efeito dos Agentes de Risco à Saúde	 Avaliação de Risco	 Ações Recomendadas x Potencial de Risco

- AVALIAÇÕES AMBIENTAIS	 Metodologias	 Definições dos Limites de Tolerância

- CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO

- ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

#### Metodologias de Avaliação

- CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS HOMOGÊNEOS DE EXPOSIÇÃO (GHE)

- Caracterização do GHE – (PG.19) a (PG.23)

- CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PGRO

- ENCERRAMENTO

- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

HISTÓRICO DE REVISÕES

| Descrição | Data | Responsável | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboração | Janeiro 2022 | Ageziandro Antonio Martins | 015088/6 |
| Revisão I | Janeiro 2023 | Ageziandro Antonio Martins | 015088/6 |
| Revisão II | Janeiro 2024 | Ageziandro Antonio Martins | 015088/6 |
| Revisão III | Janeiro 2025 | Ageziandro Antonio Martins | 015088/6 |
| Revisão IV | Janeiro 2026 | Ageziandro Antonio Martins | 015088/6 |

- INTRODUÇÃO

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGRO) é um processo que visa o gerenciamento dos riscos ocupacionais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo como objetivo principal a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores.

Para o desenvolvimento do PGRO, consideram-se riscos ocupacionais os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, existentes nos ambientes de trabalhoque, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.  O PGRO está regulamentado pela PORTARIA Nº 22.677, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 que revogou as Portarias:

- - Portaria MTE nº 86, de 03 de março de 2005;

- - Portaria MTE nº 2.546, de 14 de dezembro de 2011; III - Portaria MTE nº 1.896, de 09 de dezembro de 2013; IV - Portaria MTb nº 1.086, de 18 de dezembro de 2018.

Esse documento deverá estar articulado com o disposto nas demais NR´s, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR-7 conforme especifica a NR.01

- IDENTIFICAÇÃO

## Da Empresa

| Razão Social | Amendo Healthy Industria E Comercio De Amendoim Ltda |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ | 27.090.425/0001-95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço | Rod Cezario Jose De Castilho S/Nº, Zona Rural |  |  |  |  |  |  |  |
| CEP | 15.819-899 | Município |  | Catanduva |  | Estado |  | SP |
| Atividade | Fabricação de Conservas de Frutas |  |  |  |  |  |  |  |
| CNAE | 10.31-7-00 | Grau de Risco | 3 |  | Nº Funcionários |  | 12 |  |

Do Responsável Pela Elaboração

| Responsável | Ageziandro Antonio Martins |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Função | Técnico Segurança Trabalho |  |  |  |  |  |  |
| Registro MTE | 015088/6 | RG | 23.904.323-6 |  |  | CPF | 116.426.428-19 |
| CONTATO |  |  |  |  |  |  |  |
| Ageziandro | +55 (17) 99157-6520 |  |  | E-mail | consultoria@agsst.com.br |  |  |
| Suporte Técnico | +55 (17) 99657-6524 |  |  | E-mail | suporte@agsst.com.br |  |  |
| Administrativo | +55 (17) 99657-6524 |  |  | E-mail | administrativo@agsst.com.br |  |  |

## Objetivo

O objetivo do PGRO é gerenciar a exposição dos trabalhadores a riscos ocupacionais da Amendo Healthy Industria E Comercio De Amendoim Ltda através da sistematização das ações de identificação, análise, avaliação e controle dos riscos ocupacionais presentes nos ambientes e postos de trabalho, onde seus funcionários desenvolvem suas atividades.

## Acompanhamento e Avaliação

Os acompanhamentos do plano de ação do PGRO são de responsabilidade da Direção da Empresa

Amendo Healthy Industria E Comercio De Amendoim Ltda, através de profissionais designados.

## Aplicação

O acompanhamento do plano de ação do PGRO é de responsabilidade da Direção da Empresa Amendo Healthy Industria E Comercio De Amendoim Ltda, através de profissionais designados.

## Período de Vigência

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista de acordo com item da Nova NR. 01.5.4.4.6 a  cada Dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

  - após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;

  - após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;

  - quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;

  - na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;

  - quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo continua a ser de 2 (dois) anos.

## Registro, Manutenção e Divulgação do PGRO

A manutenção adequada dos dados registrados no PGRO são aspectos importantes, pois gerarão subsídios para o processo de melhoria contínua do programa além de estabelecer uma base de informações técnicas e administrativas de seu desenvolvimento.

Todos os registros devem ser mantidos por, no mínimo, 20 (vinte) anos de forma adequada e em poder do coordenador do PGRO. Tais registros devem incluir:

- Relatórios da avaliação da exposição ocupacional dos trabalhadores expostos a agentes ambientais (físicos, químicos e biológicos e ergonômicos), incluindo certificados de calibração, especificação dos instrumentos e documentos necessários à sustentação dos resultados;

- Documentação de controle de engenharia e administrativo, incluindo níveis de redução alcançados;

- Comprovantes de treinamentos;

- Documentação sobre seleção de equipamentos de proteção individual, incluindo cálculos de atenuação e/ou registros de eficiência e cópias dos Certificados de Aprovação expedidos pelo Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de todos os EPIs contemplados como medidas de controle;

- Prontuário clínico individual, incluindo os registros dos dados obtidos nos exames médicos e parecer sobre avaliação clínica e exames complementares.

O Documento Base do PGRO e suas alterações e/ou complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA ou designado da CIPA, sendo uma cópia anexada ao livro de atas desta Comissão conforme determina a Norma Regulamentadora NR. 05.

- DEFINIÇÕES

- Riscos Ocupacionais: Para efeito do PGRO são considerados riscos ocupacionais os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, quando presentes nos ambientes de trabalho, os quais em razão de sua natureza, intensidade, concentração e tempo de exposição podem causar danos à saúde dos trabalhadores que estão  expostos.

- Agentes Físicos: São todas as formas de energia capaz de se propagar nos ambientes e atingir os trabalhadores, podendo causar danos à saúde ou à integridade física dos mesmos. Tais como: ruído, vibração, radiação ionizante, radiação não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade, etc.

- Agentes Químicos: São substâncias compostas ou produtos de origem orgânica ou mineral, naturais ou artificiais, geradas e dispersas nos ambientes pelas mais variadas fontes, que podem penetrar no organismo dos trabalhadores por inalação, absorção cutânea ou ingestão, e causar danos à saúde e ou integridade física dos mesmos, sob a forma de poeiras, névoas, gases, vapores ou outras substâncias, compostos ou produtos químicos em geral.

- Agentes Biológicos: São todos os microrganismos (vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas ou bacilos) que podem penetrar no organismo dos trabalhadores, por meio do aparelho respiratório, contato com a pele, trato digestivo ou outros meios inerentes ao processo de trabalho, atividade produtiva ou prestação de serviços e que podem causar danos à saúde dos trabalhadores.

- Resíduos Industriais: São todos e quaisquer resíduos resultantes dos processos e operações industriais, que possam colocar em risco a saúde e ou integridade física dos trabalhadores ou da comunidade, o meio ambiente e os recursos naturais. Podem ser líquidos, gasosos ou sólidos e estão sujeitos à legislação específica nos níveis Federal, Estadual e Municipal.

- Equipamento de Proteção Individual (EPI): É todo meio ou dispositivo de uso exclusivamente pessoal, destinado a neutralizar, preservar e proteger a saúde e ou integridade física dos trabalhadores.

- Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): Todo e qualquer equipamento utilizado para eliminar ou neutralizar os agentes agressivos do meio laboral, visando à preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores.

- Avaliação Qualitativa: É a identificação dos agentes agressivos realizadas por inspeção local de trabalho ou por interpretação dos dizeres da legislação descritos nos Anexos 7, 8, 9, 10, 13 e 14 da NR 15 da Portaria 3214/78.

- Avaliação Quantitativa: É a determinação da concentração ou intensidade dos agentes agressivos conforme o estabelecido nos Anexos 1, 2, 3, 5, 11, 12 e 13-A da NR 15 da Portaria 3214/78 e Manual da American Conference of Governmental Industrial Higyenists (ACGIH).

- Higiene Ocupacional: ciência e arte dedicadas à prevenção, reconhecimento, avaliação e controle dos fatores ambientais ou tensões emanadas ou provocadas pelo local de trabalho, e que pode ocasionar enfermidades, destruir a saúde e o bem-estar, ou criar algum mal-estar significativo entre os trabalhadores ou cidadãos da comunidade (def.: A.I.H.A. - American Industrial Hygiene Association).

- ORGANIZAÇÃO

## Atribuições e Responsabilidades

#### Do Empregador

  - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;

  - informar aos trabalhadores:

- os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;

- as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;

- os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos;

- os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

  - elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;

  - permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;

  - determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;

  - disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho;

  - implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

    - eliminação dos fatores de risco;

    - minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;

    - minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e

    - adoção de medidas de proteção individual.

#### Dos Empregados

- cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;

- submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;

- colaborar com a organização na aplicação das NR;

- usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

#### Do Treinamento

Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre:

  - os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho;

  - os meios para prevenir e controlar tais riscos;

  - as medidas adotadas pela organização;

  - os procedimentos a serem adotados em situação de emergência; e

  - os procedimentos a serem adotados, em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1, da NR 01

As informações Podem ser Transmitidas:

- durante os treinamentos

- documento físico

- diálogos de segurança

- aplicativos eletrônicos

## Integração de Documentos

Este documento é parte integrante de outros programas e ações de preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores desenvolvidos pela Amendo Healthy Industria E Comercio De Amendoim Ltda, em particular o PCMSO (Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional) previsto na NR-07, tendo em vista que o PGRO tem foco no ambiente de trabalho e o PCMSO tem foco na saúde do trabalhador.

Para tanto, os riscos ocupacionais identificados foram informados e discutidos com o Médico do Trabalho, aperfeiçoando o conjunto de exames e acompanhamentos necessários para a adequada avaliação da saúde dos trabalhadores.

FLUXOGRAMA 1 - INTEGRAÇÃO PGRO E PCMSO

Monitoramento da Saúde

Suporte Gerencial

Identificação dos Perigos

Avaliação dos Riscos

Medidas de Controle

Promoção e Saúde

Monitoramento dos Riscos

Dessa forma, os principais desvios de saúde encontrados nos exames médicos periódicos, fornecerão indicações e auxiliarão na avaliação das prováveis áreas de risco mais críticas para a empresa. Deste modo maximiza-se o uso das informações disponíveis em prol de uma efetiva prevenção de ocorrência de desvios de saúde.

Além do PCMSO, o PGRO também é base para o desenvolvimento do Programa de Conservação Auditiva (PCA), e o Programa de Proteção Respiratória (PPR) em atendimento aos requisitos das Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Norma de Higiene Ocupacional NHO-01 da FUNDACENTRO e NBR 10.152 da ABNT e do Programa de Proteção Respiratória (PPR) atendendo as exigências da Instrução Normativa nº 1 de 11 de abril de 1994, emitida pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho.

## Comunicação dos Riscos

Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto do item 4.1.2.

O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas.

## Da Disponibilidade do PGRO

Os documentos integrantes do PGR0 devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

Os documentos integrantes do PGR0 devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores         interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.

- METODOLOGIA DO PGRO

## Identificação de Perigos

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado:

  - antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações;

  - para as atividades existentes;

  - nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens seguintes.

A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos.

A etapa de identificação de perigos deve incluir:

- Descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

- Identificação das fontes ou circunstâncias;

- Indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.

A estratégia de ação para o desenvolvimento do PGRO visando estabelecer o processo de melhoria no ambiente de trabalho está distribuída nas seguintes etapas:

## Avaliação de Riscos Ocupacionais

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu(s) estabelecimento(s), de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção.

A avaliação dos riscos ocupacionais contempla os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes e os fatores psicossociais relacionados à organização do trabalho, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho adotadas pela organização.

Para cada perigo deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.

A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados.

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:

- Os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;

- As medidas de prevenção implementadas;

- As exigências da atividade de trabalho;

- A comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.

## Controle dos Riscos

#### Medidas de Prevenção

A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados.

O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar:

  - a verificação da execução das ações planejadas;

  - as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho;

  - o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho.

##### Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores

- A organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção em SST, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho.

- O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos da NR-07.

- O acompanhamento da saúde ocupacional deverá considerar também os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, mediante monitoramento periódico e reavaliações sempre que ocorrerem alterações significativas na organização do trabalho.

## Formação dos GHE´s

Com o resultado das informações obtidas na caracterização das condições descritas na Análise preliminar de Risco (APR), foram definidos os Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs). Esses grupos deverão ser reavaliados sempre que necessário, quanto à sua consistência, utilizando-se como referência os valores obtidos nas avaliações quantitativas dos agentes ambientais, possíveis acometimentos a saúde do trabalhador e outras alterações dos processos produtivos.

## Avaliação Qualitativa dos Riscos Ocupacionais

A avaliação qualitativa dos agentes de risco identificados na fase de reconhecimento de riscos é realizada através da classificação da exposição e dos efeitos à saúde que esses agentes podem causar aos trabalhadores expostos e está fundamentada no manual de estratégia para avaliação da exposição ocupacional da AIHA (American Industrial Hygiene Association).

Para os fatores psicossociais, a avaliação foi realizada por meio de ferramenta específica de levantamento e análise dos fatores relacionados à organização do trabalho, contemplando aspectos como demanda, controle, esforço e recompensa, sendo os resultados utilizados para subsidiar a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos e a definição das medidas de prevenção aplicáveis.

A determinação do Grau de Risco de Exposição (GRE) a que cada um dos GHEs está submetido e sua priorização é feita com base na estimativa do Grau de Exposição (GE) x Grau de Efeitos à Saúde (GES) desses agentes, conforme descritos nas tabelas abaixo.

Esta classificação qualitativa do Potencial de Risco é um dos objetivos principais do PGRO, pois estabelece a necessidade e priorização dos GHEs e agentes de risco a serem avaliados quantitativamente, além de tarefas, atividades e locais com alto potencial de risco de exposição, de modo que se tenha uma utilização efetiva dos recursos disponíveis.

## Avaliação do Grau de Exposição dos Trabalhadores

Para determinação do Grau de Exposição estimado dos trabalhadores foi realizada uma avaliação qualitativa da exposição aos diversos agentes, com base em dados de avaliações de exposição anteriores, nas concentrações e quantidades movimentadas/manipuladas dos agentes químicos/biológicos, na intensidade dos agentes físicos, no tipo de atividade executada, no local e nas condições de emissão e dispersão do agente e do tempo de exposição.

Para a graduação estimada da exposição, foi utilizada a classificação a seguir:

Quadro 1: Grau de Exposição dos Trabalhadores

| GRAU | CARACTERÍSTICAS DA EXPOSIÇÃO |
| --- | --- |
| 1 Desprezível | Contato com o agente durante as condições normais de trabalho é praticamente inexistente. |
| 2 Pequena | Contato com o agente durante as condições normais de trabalho é esporádico, por curtos períodos de tempo e a baixas concentrações e/ou intensidades. |
| 3 Moderada | Contato com o agente durante as condições normais de trabalho é permanente a baixas concentrações e/ou intensidades, ou esporádico a altas concentrações. O trabalhador mantém contato diário com o agente. |
| 4 Significativa | Contato com o agente durante as condições normais de trabalho é permanente a altas concentrações e/ou intensidades. O trabalhador permanece a maior parte da jornada de trabalho próximo das fontes emissoras. |
| 5 Excessiva | Contato com o agente durante as condições normais de trabalho é permanente a concentrações e/ou intensidades muito altas. Não há medidas de controle. |

Fonte: Quadro adaptado do Manual de Estratégia para Avaliação da Exposição Ocupacional da AIHA

## Avaliação do Grau de Efeito dos Agentes de Risco à Saúde

Os agentes de risco foram avaliados segundo os potenciais de efeitos adversos à saúde que porventura possam causar. Foi utilizada a seguinte classificação genérica de efeitos para os agentes químicos, físicos e biológicos:

Quadro 2: Grau de Efeitos à Saúde

| GRAU | EFEITOS À SAÚDE |
| --- | --- |
| 1 | Efeitos adversos reversíveis, pouco preocupantes ou sem efeitos adversos conhecidos. |
| 2 | Efeitos adversos leves, reversíveis. Substâncias químicas de toxicidade muito baixa. |
| 3 | Efeitos adversos reversíveis severos que não conduzem à incapacidade de exercer as atividades pertinentes à função. Substâncias químicas de toxicidade baixa a moderada, irritantes de ação rápida. |
| 4 | Efeitos adversos irreversíveis que conduzem à incapacidade de exercer tarefas na função, mas não impedem a continuidade de vida, embora possa ocorrer diminuição de sua qualidade. Substância química de toxicidade alta, ruído excessivo, vibração excessiva. |
| 5 | Efeitos que causam risco de morte. Substâncias químicas de toxicidade muito alta, como os asfixiantes químicos, calor excessivo e radiação ionizante. |

Fonte: Quadro adaptado do Manual de Estratégia para Avaliação da Exposição Ocupacional da AIHA

## Avaliação de Risco

A determinação do Potencial de Risco a que cada Grupo Homogêneo Exposição (GHE) está exposto em relação a cada agente de risco identificado, foi obtida através do cruzamento entre o Grau de Exposição do GHE e o Grau de Efeito à Saúde do agente, conforme a Matriz de Risco apresentada a seguir.

Quadro 3: Potencial de Risco

| GRAU DE EXPOSIÇÃO | 5 | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Baixo | Moderado | Moderado | Alto | Muito Alto |
|  | 3 | Baixo | Baixo | Moderado | Moderado | Alto |
|  | 2 | Muito Baixo | Baixo | Baixo | Moderado | Moderado |
|  | 1 | Muito Baixo | Muito Baixo | Baixo | Baixo | Baixo |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | GRAU DE EFEITO À SAÚDE |  |  |  |  |

A partir do grau de risco determinado na matriz de risco foram definidas as prioridades para as avaliações quantitativas dos agentes físicos, químicos e biológicos e a adoção das medidas de controle necessárias para a preservação da saúde e integridade físicas dos trabalhadores, conforme apresentado a Tabela 4.

## Ações Recomendadas x Potencial de Risco

Quadro 4 - Ações Recomendadas

| GRAU DE RISCO | AÇÕES RECOMENDADAS |
| --- | --- |
| Muito Baixo | Manter as condições existentes. Realizar pelo menos 01 avaliação quantitativa para referência e arquivo. Não são requeridos controles adicionais. |
| Baixo | Manter as medidas de controle existentes, visando à melhoria contínua. Realizar pelo menos 01 avaliação quantitativa a cada 36 meses para referência e arquivo. Não são requeridos controles adicionais. |
| Moderado | Iniciar medidas de controle através do monitoramento periódico da exposição dos trabalhadores. Realizar avaliações quantitativas a cada 24 meses para controle e arquivo. Deve ser estudada a adoção de medidas para a redução dos riscos dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado estiver associado a consequências extremas de dano, além da avaliação pode ser necessário estabelecer mais precisamente a probabilidade do dano, como base para determinar a necessidade para melhoria das medidas de controle. |
| Alto | Medidas de controle prioritárias. Prever avaliação quantitativa a cada 12 meses. Devem ser realizadas avaliações quantitativas repetidas, no mínimo 03 (três) por GHE que se encontram acima do limite de exposição do tipo média ponderada e obter a média geométrica ou desvio padrão geométrico. Analisar os resultados e caso seja necessário, propor medidas corretivas de imediato. Iniciar estudos de medidas corretivas para reduzir os riscos na fonte juntamente com a engenharia e medicina do trabalho. |
| Muito Alto | Medidas de controle emergenciais. O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido. Recursos consideráveis podem ter que ser alocados para reduzir o risco. Quando o risco envolve trabalho em desenvolvimento, deve ser tomada uma ação urgente. Realizar avaliações ou reavaliações imediatamente após a adoção das medidas de controle para o acompanhamento da eficácia das ações. Se o risco permanecer nessa condição, o trabalho tem que permanecer proibido. |

- AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Esta etapa tem como objetivo a realização das avaliações ocupacionais quantitativas dos agentes ambientais identificados na fase de reconhecimento de riscos, para definição das intensidades e concentrações dos mesmos no ambiente de trabalho, para que seja possível compara-las com os Limites de Tolerância estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3214/78 do M.T.E e pelos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) definidos pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

A NR-9 estabelece a necessidade de controle sistemático, incluindo monitoramento periódico da exposição, informação aos trabalhadores e controle médico, para as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação.

Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição, sendo:

- Para agentes químicos a metade dos limites de tolerância ocupacional estabelecidos no Quadro I da NR 15 da Portaria 3214/78 do M.T.E e dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) definidos pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) e;

- Para ruído a dose de 0,5 (dose superior a 50%). O Fluxograma 1 apresenta a Estratégia de Monitoramento Quantitativo.

## Metodologias

#### Ruído

As avaliações das intensidades de ruído contínuo ou intermitente foram realizadas conforme

estabelecido no Anexo 1 da Portaria 3214/78 e na NHO-01 da FUNDACENTRO nos itens 6.3 e 6.4 e seus subitens 6.4.1 e 6.4.3.

#### Configuração do Dosímetro

Os dosímetros utilizados atendem às especificações constantes da Norma ANSI S1.25-1991, possuem classificação mínima do tipo 2 e foram configurados com seguintes parâmetros:

| Parâmetros | Ministério do Trabalho NR 15 |
| --- | --- |
| Circuito de ponderação | "A" |
| Circuito de resposta | Lenta (slow) |
| Critério de referência | 85 dB(A) |
| Nível limiar de integração | 80 dB(A) |
| Faixa de medição | 50 a 100 dB(A) |
| Incremento de duplicação de dose | 5 (Q = 5) |
| Indicação da ocorrência de níveis superiores | 115 dB(A) |

O calibrador acústico utilizado para aferição do dosímetro utilizado atende às especificações da Norma ANSI S1.40-1984.

Calor

Para as avaliações da exposição ocupacional a calor, utilizou-se os critérios estabelecidos pelo

Anexo 3 da NR 15 da Portaria 3214/78 e pela Norma de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO, NHO- 06.

Procedimento de Medição

### O Critério adotado para a avaliação da exposição ocupacional ao calor foi o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG), considerando-se 60 minutos corridos de exposição, durante a condição de sobrecarga térmica mais desfavorável na jornada de trabalho, as condições térmicas do ambiente e as atividades físicas desenvolvidas pelo trabalhador, conforme estabelecem o Anexo 3 da NR 15 a NHO 06 da FUNDACENTRO.

Antes das medições, foram realizadas entrevista com os funcionários que exercem as funções avaliadas para a identificação das atividades desenvolvidas e dos locais onde as mesmas são executadas.

### O aparelho medidor foi posicionado de forma a manter o conjunto de termômetros na mesma posição da parte de corpo do trabalhador mais atingida pelo calor, permanecendo em cada um dos locais avaliados até atingir a estabilização.

Vibração de Corpo Inteiro – VCI Metodologia de Avaliação

### Para as avaliações da exposição ocupacional a vibração de corpo inteiro, utilizou-se os critérios estabelecidos pela Norma de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO, NHO-09, conforme estabelecido no item 1.2 do Anexo 8 da NR 15, ou seja, medição realizada através do sistema de coordenadas ortogonais com a aceleração na direção dos eixos x, y e z, simultaneamente.

#### Configuração do Aparelho Medidor

| REFERÊNCIAS | PARÂMETROS |
| --- | --- |
| Circuito de ponderação para corpo inteiro | Wd para os eixos “x” e “y” Wk para o eixo “z” |
| Fator de multiplicação em função do eixo considerado | Eixo x: Wd k = 1,4 Eixo y: Wd k = 1,4 Eixo z: Wk k = 1,0 |
| Método de medição | rms |
| Unidade de medida | m/s2 |

Definições

### ARE (aceleração resultante): Corresponde à aceleração resultante representativa da exposição ocupacional diária, considerando os três eixos ortogonais (x, y, z) e as diversas componentes de exposição identificadas, obtida através da expressão:

- Eixo X, Y, Z: É o valor da aceleração resultante em cada um dos eixos ortogonais, obtido na avaliação;

### Sum: É a soma vetorial das acelerações resultantes (are) dos eixos ortogonais (x, y, z);

- VDV: É o valor de dose de vibração representativo da exposição ocupacional diária em cada eixo de medição, obtido através da expressão:

- Jornada de Trabalho: Corresponde ao tempo total de duração da jornada diária de trabalho;

- EMR (Exposto de Maior Risco): Corresponde ao membro do GHE exposto ao índice de maior intensidade, dentre todos os avaliados;

### Exposição Efetiva: Corresponde ao tempo total que efetivamente o trabalhador está exposto aos níveis de vibração durante a jornada de trabalho, ou seja, com o equipamento em operação;

- AREN (aceleração resultante normalizada): É à aceleração resultante de exposição (are) convertida para uma jornada diária padrão de 8 horas, obtida através da expressão:

- VDVR (valor de dose de vibração resultante): É o valor de dose de vibração representativo da exposição ocupacional diária, considerando os três eixos de medição, obtido através da expressão:

- Limites de Referência Estabelecidos para Aren e VDVR:

### Nível de Ação: valor definido pelo Ministério do Trabalho (NR 9), acima do qual devem ser adotadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições à vibração causem danos à saúde do trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado;

- Limite de Exposição: parâmetro de exposição ocupacional definido pelo Ministério do Trabalho   (NR 15), que representa condições sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta, repetidamente, sem sofrer efeitos adversos que possam resultar danos à saúde.

## Definições dos Limites de Tolerância

### O Anexo 3 da NR 15 estabelece os limites de tolerância de acordo com o regime de trabalho em que as atividades expostas ao calor são desenvolvidas, ou seja:

  - Limites de Tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço.

  - Limite de Tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso).

### Na primeira condição, os limites de tolerância são definidos em função do regime de trabalho e do tipo da atividade e estão descritos no Quadro 1. As referências para o tipo da atividade (leve, moderada ou pesada) estão descritas no Quadro 3.

Para a segunda condição, os limites de tolerância são definidos em função da taxa metabólica média ponderada despendida pelo trabalhador em função da atividade física exercida e estão descritos no quadro 2.

### As referências das taxas metabólicas por tipo de atividade (leve, moderada ou pesada) estão descritas no Quadro 3. Também é levado em consideração o tempo gasto em cada situação de exposição.

Após calcular a Taxa de Metabolismo Média Ponderada calcula-se o IBUTG Médio Ponderado, utilizando-se as seguintes equações:

IBUTG = IBUTG Médio

IBUTG = IBUTG1 x T1 + IBUTG2 x T2 + IBUTGn x Tn

60

M = M1 x T1 + M2 x T2 + Mn x Tn

60

M = Taxa Metabólica Média

- CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO

A caracterização processo de produção é uma ferramenta importante na graduação do risco de exposição dos trabalhadores, pois fornece uma visão geral dos processos, dos riscos presentes e das fontes geradoras desses riscos. A empresa que se dedica a atividades relacionadas à atividades de apoio Fabricação de Outros Equipamentos e Aparelhos Elétricos não Especificados Anteriormente. Para o desenvolvimento deste trabalho, faz-se necessário a realização de uma atividade, as quais envolvem pessoas, sendo desenvolvida em área industrial e/ou residencial, portanto trabalho a diversos locais abertos em terreno irregular. Possui iluminação e ventilação natural.

- ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Para os agentes de risco identificados, que possuam limites de exposição definidos nos anexos da NR 15 ou nas tabelas da ACGIH, e que em função do tempo de exposição dos trabalhadores e das metodologias de coleta e análise sejam possíveis de serem avaliados a empresa realizou a quantificação dos mesmos.

O monitoramento da exposição aos agentes ambientais será realizado conforme as metodologias recomendadas pela Portaria 3214/78 do MTE e outras normas nacionais e internacionais consideradas adequadas para este fim, seguindo o Fluxograma de Estratégia de Monitoramento Quantitativo.

FLUXOGRAMA 3 - ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO QUANTITATIVO

Havendo alterações representativas nos ambientes de trabalho, a Amendo Healthy Industria E Comercio De Amendoim Ltda reavaliará as situações de exposição aos agentes, para posterior comparação com os respectivos limites de tolerância e, se necessário, adoção de medidas de controle.

A priorização das avaliações será sempre do maior potencial de exposição para o menor potencial de exposição levando em consideração o tempo de exposição, a quantidade manipulada e as medidas de controle existentes.

A determinação das quantidades de avaliações de cada agente identificado para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e adoção de medidas de controle que se fizerem necessárias seguirá as recomendações do manual de estratégia para avaliação da exposição ocupacional da AIHA (American Industrial Hygiene Association).

## Metodologias de Avaliação

As avaliações quantitativas dos agentes físicos identificados para cada GHE foram realizadas durante a jornada diária de trabalho, com o processo produtivo da Amendo Healthy Industria E Comercio De Amendoim Ltda em condições normais de operação.

Foram seguidas as metodologias de avaliação definidas nos anexos da Norma Regulamentadora 15 (NR15) do Ministério do Trabalho e Emprego, nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO e nos manuais do NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health).

- CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS HOMOGÊNEOS DE EXPOSIÇÃO (GHE)

O Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) é a base para a avaliação detalhada da exposição do trabalhador aos agentes ocupacionais de risco. Entende-se por GHE, um grupo de trabalhadores que, potencialmente, apresentam um perfil de exposição a certos agentes de risco igual ou semelhante, de modo que o resultado da amostragem de exposição de um indivíduo é representativo para os demais membros do grupo.

É importante ressaltar que todos os membros do grupo não precisam ter exposições idênticas num único

dia.

Os GHE são formados durante a etapa de caracterização básica, são consolidados durante as avaliações e

recebem a atenção necessária durante a etapa de controle dos riscos.

Para a formação dos GHEs, as ferramentas usadas na obtenção das informações necessárias foram:

›	Organograma da empresa;

›	Visitas às instalações operacionais e observação das atividades operacionais;

›	Entrevistas com empregados de todos os níveis funcionais;

›	Descrição de função, atribuições e responsabilidades;

›	Descrição dos processos de trabalho e fluxogramas das instalações operacionais;

##### Os GHEs estão definidos de acordo com os critérios a seguir:

- Os funcionários que desempenham essa atividade pertencem exclusivamente a rotina operacionais da empresa, executando atividades de FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS de acordo com a necessidade do cliente, assim como, outras funcionários estarão em outras frentes de trabalho. Desenvolve as atividades em conformidade com as normas e procedimentos de segurança., estando expostos de maneira intermitente/permanente aos agentes de  riscos inerentes aos processos de trabalho onde atuam. (≥90% área operacional).

Nas tabelas, a seguir, estão descritos os setores, a função e as características que formam os GHEs.

# Caracterização do GHE 01 – Encarregado de Produção

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUÇÃO | ENCARREGADO DE PRODUÇÃO | O encarregado de produção é o profissional responsável por supervisionar todo o processo de produção, verificando o funcionamento dos equipamentos, distribuindo o serviço a ser executado e acompanhando o trabalho dos auxiliares de produção; Um encarregado de Produção trabalha em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental; Está sob as responsabilidades de um encarregado de produção acompanhar o desempenho dos auxiliares, orientando-os quando necessário, visando manter o ritmo, qualidade e produtividade do trabalho; Analisar os trabalhos diários de Produção e qualidade, visando identificar desvios dos padrões no processo produtivo, providenciando as respectivas correções; Garantir o cumprimento de todas as atividades de produção, planejar, coordenar, dimensionar e reavaliar as demandas de trabalho, constantemente, registrar todas as peças no sistema com o Maximo de informações disponíveis, antes mesmo da chegada da remessa; Garantir o preenchimento da ficha técnica dos produtos, monitorar, cadastros e obter informações faltantes, interagindo formalmente com outras áreas da organização; Disponibilizar peças recebidas para aprovação e validação da diretoria; Orientar o pessoal da sua área quando os regulamentos da empresa, procedimentos de trabalho e de segurança e outros aspectos relacionados com o trabalho, identificar as causas de mau funcionamento dos equipamentos e providenciar o reparo necessário o mais rápido possível; Responsável em operar máquina de torrefação, para possibilitar a preparação da matéria prima de acordo com o programa de produção; Torra do produto, armazenagem dentro da bacia, verificar temperatura para torra e análise de grãos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar e Cumprir as Determinações das Normas Internas de Segurança do Trabalho; | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 01 – Encarregado de Produção

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial De Risco | EPC, EPI, Medida Administrativa |
| Fisico | Ruido | Habitual e Intermitente | Trabalho Próximo de Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Uso de EPI Quando Exposto ao Risco (Protetor Auricular Plug) |
|  | Calor | Habitual e Intermitente | Ambiente e Maquinas de Produção | Ondas/ Cutânea | Males Respiratório, Problemas Renais, Doenças Infecciosas | 2 | 2 | Baixo | Ventiladores Industriais |
| Quimico | Poeira | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho na Descarga de Amendoim | Contato Direto | Alergias, Queimaduras e Intoxicação | 2 | 2 | Baixo | Respirador Descartável PFF2 Valvulado |
| Ergonômico | Levantamento e Transporte Manual de Peso, Exigências de Posturas Inadequadas | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Industrial | Contato Direto | Doralgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Fisica | 3 | 3 | Moderado | Ginástica Laboral, Orientação Técnica Postural, Cinta Lombar Ergonômica |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Liderança de Equipe, Controle da Produção, Cumprimento de Metas, Tomada de Decisões e Responsabilidade Pelos Resultados | Organização do Trabalho, Gestão de Pessoas, Ritmo Produtivo e Relacionamento Interpessoal | Estresse Ocupacional, Ansiedade, Fadiga Mental, Desgaste Emocional e Redução da Concentração | 4 | 3 | Alto | Planejamento e Balanceamento da Produção, Distribuição das Responsabilidades, Definição Clara de Prioridades, Apoio da Gestão, Pausas, Reuniões de Alinhamento e Monitoramento Periódico dos Fatores Psicossociais |
| Mecânico | Torção, Escorregão, Tropeção, Batida Contra e Projeção de Fagulhas, Corte e Lesões nos Membros Superiores, Colisão, Queimadura | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Industrial | Contato Direto | Lesão nos Membros Inferiores e Superiores, Torção e Cortes | 3 | 3 | Moderado | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva de Vaqueta |

Potencial de Risco

| Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## APRHO do GHE 01 – Encarregado de Produção

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisico | Ruído | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação - Manter As Condições Atuais |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,06 | 42,03 |  |  |  |  |
|  | Calor | IBUTG |  |  | NR 15 | 26,7 (Moderado) | NR 15 Anexo 3 | - Avaliação Ambiental Abaixo do Limite de Exposição; - Realizar Manutenção de Rotina nos Equipamentos; - Manter e Melhorar as Condições Atuais; |
|  |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 02 – Auxiliar de Produção I,II,III/Assistente de Produção I,II/Auxiliar de Produção I,II,III

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUÇÃO | AUXILIAR DE PRODUÇÃO (I, II, III) | Auxilia na máquina de torrefação, para possibilitar a preparação da matéria prima de acordo com o programa de produção; Auxiliar na Torra do produto, armazenagem dentro da bacia, verificar temperatura para torra e análise de grãos. Eventualmente faz o descarregamento de matéria prima em saco de 50 kilos; Eventualmente faz o carregamento de matéria prima em saco de 25 kilos; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar e Cumprir as Determinações das Normas Internas de Segurança do Trabalho; | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO I, II |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO | AUXILIAR DE PRODUÇÃO (I, II, III) | Responsáveis em separar os grãos de amendoim por diferente coloração, defeitos e de materiais estranhos que encontrar na linha de produção; Responsável por limpeza geral no setor; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar e Cumprir as Determinações das Normas Internas de Segurança do Trabalho; |  |

## APRHO do GHE 02 – Auxiliar de Produção I,II,III/Assistente de Produção I,II/Auxiliar de Produção I,II,III

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial De Risco | EPC, EPI, Medida Administrativa |
| Fisico | Ruido | Habitual e Intermitente | Trabalho Próximo de Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Uso de EPI Quando Exposto ao Risco (Protetor Auricular Plug) |
|  | Calor | Habitual e Intermitente | Ambiente e Maquinas de Produção | Ondas/ Cutânea | Males Respiratório, Problemas Renais, Doenças Infecciosas | 2 | 2 | Baixo | Ventiladores Industriais |
| Quimico | Poeira | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho na Descarga de Amendoim | Contato Direto | Alergias, Queimaduras e Intoxicação | 2 | 2 | Baixo | Respirador Descartável PFF2 Valvulado |
| Ergonômico | Levantamento e Transporte Manual de Peso, Exigências de Posturas Inadequadas | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Industrial | Contato Direto | Doralgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 3 | 3 | Moderado | Ginástica Laboral, Orientação Técnica Postural, Cinta Lombar Ergonômica |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo de Produção, Atividades Repetitivas, Seleção de Grãos, Operação Auxiliar e Movimentação de Matérias-Primas | Organização do Trabalho, Processo Produtivo e Relacionamento Interpessoal | Estresse Ocupacional, Fadiga Física e Mental e Redução da Concentração | 2 | 2 | Baixo | Organização das Atividades, Distribuição Equilibrada das Tarefas, Pausas Adequadas, Treinamento, Comunicação com a Liderança e Acompanhamento Periódico |
| Mecânico | Torção, Escorregão, Tropeção, Batida Contra, Projeção de Fagulhas, Corte, Lesões nos Membros Superiores, Colisão, Queimadura | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Industrial | Contato Direto | Lesão nos Membros Inferiores e Superiores, Torção e Cortes | 3 | 3 | Moderado | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva de Vaqueta |

## Potencial de Risco

| Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## APRHO do GHE 02 – Auxiliar de Produção I,II,III/Assistente de Produção I,II/Auxiliar de Produção I,II,III

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fisico | Ruído | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação - Manter As Condições Atuais |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,06 | 42,03 |  |  |  |  |
|  | Calor | IBUTG |  |  | NR 15 | 26,7 (Moderado) | NR 15 Anexo 3 | - Avaliação Ambiental Abaixo do Limite de Exposição; - Realizar Manutenção de Rotina nos Equipamentos; - Manter e Melhorar as Condições Atuais; |
|  |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 03 – Auxiliar Administrativo/Auxiliar Administrativo I/Auxiliar Administrativo II

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | O Auxiliar Administrativo é o profissional que presta assistência na área administrativa de uma empresa, auxiliando o administrador em suas atividades rotineiras e no controle de gestão financeira, administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de documentos entre outras atividades. Um Auxiliar Administrativo controla os recebimentos e remessas de correspondências e documentos, coordenando as atividades administrativas, financeiras e de logística da unidade, organizando os arquivos e gerenciando informações. Está sob a responsabilidade de um Auxiliar Administrativo receber e remessar correspondências e documentos, controlar as contas a pagar, controlar os recebimentos da empresa, emitir notas fiscais, preparar e encaminhar documentos, tirar cópias, coordenar trabalho de logística da empresa, enviar documentos para o departamento contábil e fiscal, atender telefonemas e esclarecer dúvidas sobre o financeiro, elaborar e apresentar relatório financeiro coordenando o departamento de compras e sempre manter organizados arquivos e cadastros da empresa; O Auxiliar Administrativo deve estar em constante atualização relacionada à área ter conhecimentos de informática, além de boa comunicação, responsabilidade, saber administrar bem o tempo, saber lidar com números, boa comunicação, boa memória, bom humor, paciência e confiabilidade; Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho; | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I |  |  |
|  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II |  |  |

## APRHO do GHE 03 – Auxiliar Administrativo/Auxiliar Administrativo I/Auxiliar Administrativo II

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial De Risco | EPC, EPI, Medida Administrativa |
| Ergonômico | Posturas Incorretas, Monotonia, Repetitividade | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Doralgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Fisica | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral, Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Controle de Documentos, Rotinas Financeiras, Atendimento Telefônico, Cumprimento de Prazos e Organização de Informações | Organização do Trabalho, Demandas Administrativas e Relacionamento Interpessoal | Estresse Ocupacional, Fadiga Mental, Ansiedade e Redução da Concentração | 2 | 2 | Baixo | Definição de Prioridades, Organização das Rotinas, Pausas, Comunicação Eficaz, Divisão Adequada das Demandas e Monitoramento Periódico |

Potencial de Risco

| Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## APRHO do GHE 03 – Auxiliar Administrativo/Auxiliar Administrativo I/Auxiliar Administrativo II

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 04 – Vendedor Externo

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| VENDAS | VENDEDOR EXTERNO | Um vendedor externo é o profissional responsável por executar atividades relacionadas a venda de produtos; O vendedor externo é responsável por contatar, visitar e entrevistar clientes, pela negociação do preço do produto, negociação do prazo, das condições de pagamento e dos descontos da pós-venda; Esta sob as responsabilidades de um vendedor externo demonstrar os produtos, avaliar o perfil dos clientes e fechar vendas, orientar, informar e visitar clientes na pós-vendas, acompanhar a entrega dos produtos, entender o produto, analisar os dados do público-alvo, para elaborar assim uma estratégia de vendas, organizar uma agenda de principais clientes, organizar pedidos negociar prazo e condições de pagamentos e organizar as datas de entrega; Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho; | TRABALHOS EXTERNOS EM DIVERSOS LOCAIS E ESTADOS |

## APRHO do GHE 04 – Vendedor Externo

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial De Risco | EPC, EPI, Medida Administrativa |
| Ergonômico | Posturas Incorretas, Monotonia, Repetividade | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho de Vendas | Contato Direto | Doralgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Fisica | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral, Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Metas Comerciais, Atendimento a Clientes, Deslocamentos, Cumprimento de Prazos e Responsabilidade Pelo Transporte e Pelas Cargas | Organização do Trabalho, Trânsito, Pressão Por Resultados e Relacionamento com Clientes | Estresse Ocupacional, Ansiedade, Fadiga Mental, Irritabilidade e Redução da Concentração | 3 | 2 | Moderado | Planejamento de Rotas e Visitas, Metas Compatíveis, Organização da Jornada, Pausas, Treinamento em Direção Defensiva, Manutenção Preventiva do Veículo e Acompanhamento Periódico |
| Mecanico | Tombamento, Colisão, Atropelamento | Habitual e Intermitente | Acidente de Trânsito | Contato Direto | Fraturas, Escoriações, Torções, Multilações, Morte | 3 | 3 | Moderado | Respitar o Limite de Velocidade Usar Cinto de Segurança Respitar Faixa de Pedestre |

Potencial de Risco

| Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## APRHO do GHE 04 – Vendedor Externo

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 05 – Motorista Carreteiro

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE | MOTORISTA CARRETEIRO | Realização de transporte de produtos e ativos entre as empresas; Responsável pela carga do caminhão em rota; Verificar trajetos assegurando a regularidade do transporte, garantindo que as atividades serão desenvolvidas de acordo com as normas de segurança da empresa; Atendimento aos clientes internos com qualidade e pontualidade, conforme mapa de entregas da roteirização; Conservação do veículo e equipamentos utilizados (responsável pela higiene e limpeza do equipamento, identificar problemas mecânicos e vistorias do veículo);Responsável por vistorias nas cargas quando necessário; Verificar as notas dos produtos. | TRABALHOS EXTERNOS EM DIVERSOS LOCAIS E ESTADOS |

## APRHO do GHE 05 – Motorista Carreteiro

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial De Risco | EPC, EPI, Medida Administrativa |
| Fisico | Ruído | Habitual e Intermitente | Caminhão | Ar/ Ambiente | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Fazer Manutenção de Rotina no Caminhão e Realizar Periodicamente Exame de Audiometria |
|  | Vibração do Corpo Inteiro | Habitual e Intermitente | Caminhão | Contato Direto | Alterações Neurológicas E/ Ou Neuromusculares | 3 | 3 | Moderado | Realizar Manutenção de Rotina nos Caminhões |
|  | Radiação não Ionizante | Habitual e Intermitente | Incidência de Raios Solares Ondas nas Atividades de Carga Seca e Paletizada | Ondas | Queimadura | 2 | 2 | Baixo | Protetor Solar Fator 50, Camisa de Manga Longa, Chapéu de Palha com Aba Larga |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Controle Rígido de Produtividade | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho | Contato Direto | Doralgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Cumprimento de Rotas e Horários, Responsabilidade Pela Carga, Atendimento Interno, Condições de Trânsito e Conservação do Veículo | Organização do Trabalho, Trânsito, Roteirização, Responsabilidade pelo Transporte e Relacionamento Interpessoal | Estresse Ocupacional, Fadiga Mental, Ansiedade, Irritabilidade e Redução da Concentração | 3 | 2 | Moderado | Planejamento das Rotas, Organização da Jornada, Pausas Adequadas, Treinamento em Direção Defensiva, Inspeção e Manutenção Preventiva do Veículo, Definição de Prazos Compatíveis e Monitoramento Periódico dos Fatores Psicossociais |
| Acidente | Tombamento, Colisão Atropelamento, Batida | Habitual e Intermitente | Acidente de Trânsito | Contato Direto | Fraturas, Morte, Escoriações, Torções, Multilações | 2 | 3 | Baixo | Respeitar as Normas de Trânsito Respitar o Limite de Velocidade usar Cinto de Segurança Respitar Faixa de Pedestre |
|  | Batidas, Cortes, Queda de Materiais, Queda de Mesmo Nível e Perfurações | Habitual e Intermitente | Transporte de Bags e Sacas em Geral de Amendoim e Outros | Contato Direto | Fraturas, Morte, Escoriações, Torções, Multilações | 2 | 3 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Capacete de Segurança com Jugular (Eventual), Luva de Vaqueta |

Potencial de Risco

| Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## APRHO do GHE 05 – Motorista Carreteiro

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruído | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Limite de Tolerancia - Manter As Condições de Manutenção em Dia - Realizar Anualmente Exame Periodico de Audiometria |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 84,38 | 72,21 |  |  |  |  |
|  | Vibração (VCI) | VDVR: 18,11 m/s1,75 |  |  | NH0 09 | VDVR: 21,0 m/s2 AREN:1,1 m/s | NR 15 Anexo 8 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição - Realizar Manutenção De Rotina Nos Equipamentos - Manter E Ou Melhorar As Condições Atuais |
|  |  | AREN: 0,92 m/s2 |  |  |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 06 – Auxiliar de Limpeza

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| APOIO ADM | AUXILIAR DE LIMPEZA | Está sob as responsabilidades de um Auxiliar de Limpeza limpar e arrumar todo o local em seus mínimos detalhes: janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e pátios e móveis, atuar com limpeza de área externa e interna, lavagem de vidros, abastecer os ambientes com materiais, retirar lixo, limpeza no escritório, banheiros, vestiários, persianas, varrer a fábrica, ou empresa, realizar a reposição de material de higiene, bebedouro, manter rotinas de higiene e limpeza, ou seja, em geral o Auxiliar de Limpeza irá trabalhar em prol da organização e higienização dos ambientes da instituição.Executar outras tarefas correlatas à função, de acordo com as necessidades da empresa ou a critério do superior imediato; Trabalhar em conformidade com as normas de segurança e medicina do trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO DA EMPRESA |

## APRHO do GHE 06 – Auxiliar de Limpeza

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial De Risco | EPC, EPI, Medida Administrativa |
| Fisico | Ruido | Habitual e Intermitente | Máquinas e Equipamentos da Produção | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Uso de EPI Quando Exposto ao Risco (Protetor Auricular Plug) |
|  | Umidade | Habitual e Intermitente | Lavar os Ambientes Administrativos e Operacionais | Contato Direto | Gripe, Resfriado, Inflamação da Garganta, Ouvido | 2 | 2 | Baixo | Bota de PVC Cano Médio, Luva Nitrilica, Avental de PVC, Creme de Proteção de Mãos 3x1 |
| Quimico | Hipoclorito de Sódio e Produtos Domissanitários | Habitual e Intermitente | Alvejante Detergentes e Desinfetantes (Limpeza) | Ar/ Contato Direto | Alergias, Irritação Para Pele, Garganta e Olhos | 2 | 2 | Baixo |  |
| Biologico | Bactérias, Fungos, Microrganismos Parasitas, Protozoários, Bacilos | Habitual e Intermitente | Limpeza em Sanitários em Geral | Ar/ Contato Direto | Contaminação, Micoses, Infecção, Intoxicação | 2 | 2 | Baixo |  |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho de Limpeza | Contato Direto | Doralgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Fisica | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Rotina Intensa de Limpeza, Múltiplas Demandas, Baixa Autonomia, Esforço Físico e Cumprimento de Cronogramas | Organização do Trabalho, Distribuição das Tarefas e Relacionamento Interpessoal | Estresse Ocupacional, Fadiga Física e Mental, Ansiedade, Desgaste Emocional e Redução da Concentração | 4 | 3 | Alto | Balanceamento das Atividades, Definição Clara das Rotinas, Pausas Programadas, Fornecimento Adequado de Recursos, Acompanhamento da Liderança, Canal de Comunicação e Reavaliação Periódica dos Fatores Psicossociais |
| Mecanico | Choque Elétrico, Queimaduras, Quedas de Mesmo Nível, Escorregão, Tropeção, Batida Contra | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho De Limpeza | Contato Direto | Lesão Nos Membros Inferiores E Superiores, Torção E Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |

Potencial de Risco

| Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## APRHO do GHE 06 – Auxiliar de Limpeza

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruído | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação - Manter As Condições Atuais |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,06 | 42,03 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 07 – Operador de Torrefação / Auxiliar de Torrefação

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| TORREFAÇÃO | OPERADOR DE TORREFAÇÃO | Operar máquina de torrefação, para possibilitar a preparação da matéria prima de acordo com o programa de produção;Torra do produto, armazenagem dentro da bacia, verificar temperatura para torra e análise de grãos.Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.Zelar e Cumprir as Determinações das Normas Internas de Segurança do Trabalho; | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE TORREFAÇÃO | Auxilia na máquina de torrefação, para possibilitar a preparação da matéria prima de acordo com o programa de produção;Auxiliar na Torra do produto, armazenagem dentro da bacia, verificar temperatura para torra e análise de grãos.Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.Zelar e Cumprir as Determinações das Normas Internas de Segurança do Trabalho; |  |

## APRHO do GHE 07 – Operador de Torrefação / Auxiliar de Torrefação

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial De Risco | EPC, EPI, Medida Administrativa |
| Fisico | Ruido | Habitual e Intermitente | Trabalho Próximo de Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Uso de EPI Quando Exposto ao Risco (Protetor Auricular Plug) |
|  | Calor | Habitual e Intermitente | Ambiente e Maquinas de Produção | Ondas/ Cutânea | Males Respiratório, Problemas Renais, Doenças Infecciosas | 2 | 2 | Baixo | Ventiladores Industriais |
| Quimico | Poeira | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho na Descarga de Amendoim | Contato Direto | Alergias, Queimaduras e Intoxicação | 2 | 2 | Baixo | Respirador Descartável PFF2 Valvulado |
| Ergonômico | Levantamento e Transporte Manual de Peso, Exigências de Posturas Inadequadas | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Industrial | Contato Direto | Doralgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Fisica | 3 | 3 | Moderado | Ginástica Laboral, Orientação Técnica Postural, Cinta Lombar Ergonômica |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Controle do Processo de Torrefação, Atenção à Temperatura e Qualidade, Ritmo Produtivo e Cumprimento do Programa de Produção | Organização do Trabalho, Processo Produtivo e Responsabilidade Operacional | Estresse Ocupacional, Fadiga Mental e Redução da Concentração | 3 | 2 | Moderado | Procedimentos Definidos, Treinamento, Planejamento da Produção, Pausas, Comunicação Com a Liderança e Monitoramento Periódico |
| Mecânico | Torção, Escorregão, Tropeção, Batida Contra e Projeção de Fagulhas, Corte e Lesões nos Membros Superiores, Colisão, Queimadura | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Indústrial | Contato Direto | Lesão nos Membros Inferiores e Superiores, Torção e Cortes | 3 | 3 | Moderado | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva de Vaqueta |

## Potencial de Risco

| Muito Baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## APRHO do GHE 07 – Operador de Torrefação / Auxiliar de Torrefação

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruído | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação - Manter As Condições Atuais |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 84,28 | 42,03 |  |  |  |  |
|  | Calor | IBUTG |  |  | NR 15 | 26,7 (Moderado) | NR 15 Anexo 3 | - Avaliação Ambiental Abaixo do Limite de Exposição; - Realizar Manutenção de Rotina nos Equipamentos; - Manter e Melhorar as Condições Atuais; |
|  |  | 26,5 |  |  |  |  |  |  |

# CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PGRO

O cronograma de ações apresenta os prazos e prioridades a serem atingidos após a implementação das ações corretivas e medidas preventivas adotadas.

A cada avaliação anual do PGRO, será elaborado novo cronograma, em função das novas situações verificadas e da avaliação do cronograma anterior.

| CRONOGRAMA – PLANO DE AÇÃO (PGRO 2026 / 2027) |  |  |  |  |  | LEGENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ação Permanentes |  |  |  |  |  |  |  | Previsto |  |  |  |  | P |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Executado |  |  |  |  | E |  |  | Atrasado |  |  |  |  | A |  |  |
| O Que? / (Ação) |  | Por quê? (Objetivo) | Quem? (Responsável) | Como? | Quanto? (R$) | Período de Execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 |  | 06/26 | 07/26 |  | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 |  | 12/26 | 01/27 |
| 01 | Realizar análise anual do PGRO, ou quando houver alteração do processo de produção | A monitoração é recomendável para assegurar que os controles sejam mantidos |  | Inspeção Técnica In Loco | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |
| 02 | Atualizar o PCMSO de Acordo com PGR | A monitoração é recomendável para assegurar que os controles sejam mantidos |  | Inspeção Técnica In Loco | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |
| 03 | Elaborar O.S para todos os colaboradores | A monitoração é recomendável para assegurar que os controles sejam mantidos |  | Integração de SST | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Palestra de Uso de EPI / Mascara COVID – 19 | Promover a conscientização sobre a importância da adoção de medidas de higienização e segurança |  | Palestra | Sem Custo |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Manter os Extintores Sinalizados e Desobstruídos | Para Combate A Tempo De Prevenir Maiores Catástrofes |  | Organização do Ambiente | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Posturas Incorretas, Monotonia, Repetividade | Realizar orientação postural/treinamentos referente à postura no posto de trabalho. |  | Inserir programa de ginástica laboral | Sem Custo |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Realizar Manutenção Preventiva e Corretiva das Maquinas | Evitar acidente de trabalho com perdas humanas |  | Controle de Manutenção | Sem Custo |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Realizar Anualmente Curso de Direção Defensiva | Auxiliar na prevenção de acidentes, através das técnicas de direção segura |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
| 09 | Realizar Curso de Brigada de Emergencia | Propor conhecimentos para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio e demais técnicas |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Realizar Curso de EPI – NR.06 | Transmitir as diretrizes na norma, a fim de atender os requisitos do seu uso |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Manter as Bancadas Limpas e Orgaizadas | Estabelecer critérios de higiene no trabalho e organização |  | Cada Colaborador | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Manter todos os Ambientes Limpo e Organizado | Estabelecer Critérios De Higiene No Trabalho E Organização |  | Cada Colaborador | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Realizar Curso de Primeiros Socorros - SBV | Estabelecer Criterios Técncos Que O Funcionario Saiba Colocar Em Prática O Suporte Básico Da Vida |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Manter a Empilhadeira em Otimas Condições de Uso | Evitar Ocoreencias De Acidentes No Trabalho |  | Controle de Manutenção | Avaliar (orçar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Realizar Curso de Operador de Empilhadeira | Propor Aos Participantes Conhecimento Técnico E Operação |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |

ENCERRAMENTO

- Procuramos descrever os riscos ocupacionais das funções e postos de trabalho e apontamos as inadequações existentes.

- Neste programa estão propostas providências previamente aprovadas pela administração da empresa, que visam eliminar, neutralizar ou, pelo menos minimizar os riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho.

- Sendo assim, fica responsável a Empresa Contratante pela Execução das Melhorias Descritas no Programa de Gerenciamento de Riscos Trabalho / PGRO.

Catanduva – SP, 10 de Janeiro de 2026.

AMENDO HEALTHY INDUSTRIA E COMERCIO DE AMENDOIM LTDA

CNPJ: 27.090.425/0001-95

REPRESENTANTE LEGAL

AGEZIANDRO ANTONIO MARTINS

TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO

REGISTRO MTB / 015088-6

# PLANO DE EMERGÊNCIA:

# Apresentação:

# O presente plano visa descrever orientações e procedimentos a serem seguidos pelos funcionários e visitantes da empresa, quando da ocorrência de princípios de incêndio, sinistros e ameaças externas.

# Introdução:

# Este trabalho pretende informar aos funcionários, sobre os procedimentos a serem adotados para a prevenção de sinistros e o combate dos mesmos em seus princípios.

# Acreditamos que se os colaboradores tiverem conhecimentos básicos sobre prevenção de incêndios, certamente desenvolverão comportamentos preventivos de modo a evitar as condições que levam ao fogo.

# Tais providências proporcionarão eventos sem surpresas desagradáveis, capazes de causarem pânico e ferimentos nos presentes.

# A todos envolvidos neste trabalho caberá o aperfeiçoamento, objetivando tornar-se qualificado para o exercício de suas atividades e as oportunidades em alcançar um ambiente com o máximo de segurança.

# Objetivos:

# O Plano de Emergência do estabelecimento tem por objetivo a preparação e organização dos meios existentes para garantir a salvaguarda dos seus ocupantes em caso de ocorrência de uma situação perigosa, nomeadamente de incêndio.

# O presente Plano de Emergência é elaborado na base dos riscos de incêndio e de pânico, uma vez que as ocorrências resultantes de outras situações perigosas, nomeadamente catástrofes naturais como terremoto e alerta de bomba têm consequências semelhantes, contudo, no que se refere ao risco de terremoto, vendaval, tempestades, inundações são apresentadas no presente plano algumas disposições particulares.

# Procedimentos De Manutenção:

# Uma das condições essenciais para garantir a eficácia de um plano de emergência é a sua correta e perfeita atualização.

# Para o efeito, afigura-se indispensável que sejam comunicadas previamente aos responsáveis pelo plano de emergência (Diretoria, Gerência, Lideres e Segurança do Trabalho) quaisquer alterações ao nível das condições físicas da edificação ou da organização dos meios humanos afetos à segurança, de entre as situações passíveis de exigir atualização do plano salientam-se as seguintes:

# ? Alterações a compartimentação do edifício;

# ? Alteração significante do contingente da população flutuante e/ou fixa;

# ? Modificações nas vias de acesso ao edifício;

# ? Alterações nas saídas e vias de evacuação;

# ? Instalação de novos equipamentos técnicos;

# ? Alterações na sinalização interna;

# ? Alteração do número ou composição da equipe afeta à segurança;

# Na ocorrência de alterações a Gerência deverá proceder a atualização do Plano de Emergência, fazendo as mudanças necessárias.

# Todas as alterações efetuadas ao plano de emergência deverão ser comunicadas aos detentores de exemplares do mesmo.

# INSTRUÇÕES DIRIGIDAS AOS FUNCIONÁRIOS TREINADOS:

# Estas instruções dirigem-se aos funcionários treinados especialmente aos combatentes do estabelecimento, considerando-se que todos os seus elementos, delas terá conhecimento e colaborará na sua aplicação. Em termos gerais são as seguintes:

# Socorrer as pessoas que se encontrem em perigo imediato;

# Dar o alarme à Gerência do estabelecimento e aos outros;

# Dar ou confirmar o alerta ao corpo de bombeiros;

# Iniciar o combate ao foco de incêndio com os meios de intervenção existentes;

# Evacuar o local, encaminhando os seus ocupantes para o exterior (ponto de encontro);

# (Via pública no mínimo 100 metros do local na calçada)

# Verificar a desocupação efetiva dos locais, fechando atrás de si todas as portas;

# Auxiliar os bombeiros nas operações de combate e rescaldo, procedendo à eventual;

# Desobstrução dos acessos e pontos de penetração e indicando a localização e extensão exata do sinistro;

# PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO:

# 6.1 – Alerta: Através de contato telefônico.

# 6.2 - Análise da situação: O líder da equipe se posicionará no ponto de encontro da brigada e analisará rapidamente o sinistro. Após identificação do local sinistrado o líder comandará as ações de combate ao incêndio.

# 6.3 – Apoio Externo: Um ajudante deve acionar o Corpo de Bombeiros dando as seguintes informações:

# Nome e número do telefone utilizado;

# Endereço da empresa;

# Pontos de referência;

# Característica do incêndio;

# Quantidade e estado das eventuais vítimas;

# Deverá um ajudante orientar o Corpo de Bombeiros em sua chegada (recalque).

# 6.4 – Primeiros Socorros: Os primeiros socorros serão prestados às eventuais vítimas conforme treinamento específico dado.

# 6.5 – Eliminar Riscos: Se houver necessidade deve ser providenciado o corte da energia elétrica, lembrando que cada compartimento possui um quadro de disjuntores.

# 6.6 – Abandono de Área:

# Caso seja necessário abandonar a edificação o líder deve comunicar aos ajudantes que iniciaram o abandono conforme treinamento.

# Os combatentes se reunirão no ponto de encontro do pessoal. Neste momento o líder já avaliou a situação e determinará o abandono geral ou não.

# Antes do abandono definitivo do local do sinistro, os ajudantes devem verificar se não ficaram ocupantes retardatários e providenciar o fechamento de portas e janelas se possível.

# Cada pessoa portadora de deficiência deve ser acompanhada por dois ajudantes ou voluntários, previamente designados pelo líder.

# 6.7 –  Isolamento da Área: A área sinistrada deve ser isolada fisicamente de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local.

# 6.8 – Confinamento do Incêndio: O incêndio deve ser confinado de modo a evitar sua propagação e consequências.

# 6.9 – Combate ao Incêndio: O combate será feito pelos combatentes (ajudantes) da empresa que são treinados para este tipo de emergência, deverá auxiliar o Corpo de Bombeiros quando estes chegarem no local.

# 6.10 – Investigação:  Após o controle total da emergência e a volta à normalidade, o líder deve iniciar o processo de investigação e elaborar um relatório, por escrito, sobre o sinistro e as ações de controle, para as devidas providências.

# 6.11 – Em caso de sinistro alguém deverá comunicar – se com:

# Corpo de Bombeiros 193;

# Defesa Civil 196;

# SAMU 192;

# Polícia Militar 190;

# INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA:

# Sismos:

# As principais causas de acidente durante um tremor de terra são:

# Desmoronamento total ou parcial de edifícios;

# Atuação humana precipitada devido ao pânico;

# Queda de móveis, candeeiros e outros objetos;

# Queda de cabos de energia elétrica;

# Em caso de ocorrência de sismo, deverão proceder da seguinte forma:

# Dominar o pânico, manter a calma;

# Proteger-se no vão de uma porta interior, no canto de uma sala ou debaixo de uma escrivaninha ou mesa;

# Estar atento à eventual queda de objetos tais como candeeiros e móveis.

# Manter-se afastado das janelas e envidraçados;

# Não ligar aparelhos elétricos;

# Após o sismo deverão iniciar as suas funções de segurança procedendo, de acordo com a gravidade do mesmo, nos seguintes termos:

# Antes de iniciar a deslocação pelo edifício proteger a cabeça e o rosto;

# Efetuar os cortes gerais de eletricidade e água;

# Inspecionar as instalações fazendo o inventário de eventuais anomalias e prejuízos;

# Se necessário promova a evacuação do edifício encaminhando os ocupantes para o exterior, em local afastado de edifícios ou muros – Plano de Evacuação;

# Verificar se há feridos e socorrê-los; se houver feridos graves não os remova a menos que corram perigos.

# Alertar o serviço de bombeiros / ambulâncias;

# Se existirem incêndios desencadear o Plano de Emergência;

# Limpar urgentemente os produtos químicos ou inflamáveis que eventualmente se tenham derramado;

# De acordo com a gravidade da situação e as necessidades manifestadas, contatar a Direção do estabelecimento e a defesa Civil;

# Ligar um rádio e seguir as instruções da Defesa Civil e das outras autoridades.

# Inundações:

# Efetue o corte parcial da água na válvula de corte adequada; se necessário proceda ao corte geral da água, situado caixa d´água;

# Proceda ao escoamento das águas, construindo, se necessário, barreiras por forma a encaminhar a água para o ralo de pavimento mais próximo ou para o exterior;

# Contate a Direção do estabelecimento, que por sua vez contatará o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil;

# Fuga de gás Efetue o corte geral do gás na válvula de corte situada no exterior;

# Não ligue qualquer aparelho elétrico, ou sequer o interruptor da luz;

# Areje o local, abrindo as portas e janelas;

# Se necessário combata as chamas usando extintores de pó químico seco;

# Nunca use chamas para procurar a fuga;

# Acidente de Trabalho:

# Em caso de acidente de trabalho, e atendendo à sua gravidade, o sinistrado deverá ser transportado de imediato para a Emergência de Atendimento Hospitalar.

# Na ocorrência de acidente de trabalho mortal o local deve ser isolado e para além da chamada dos serviços de socorro e da comunicação ao IML – Instituto Médico Legal e Polícia Militar para isolamento da área.

# Em caso de acidente de trabalho envolvendo animais peçonhentos, é importante seguir alguns passos para garantir a segurança e a saúde da pessoa afetada. Aqui estão as recomendações principais:

# Mantenha a calma: Isso ajuda a reduzir a velocidade de propagação do veneno no corpo.

# Imobilize a área afetada: Mantenha a parte do corpo que foi picada ou mordida em uma posição mais baixa que o coração para retardar a circulação do veneno.

# Evite movimentar a vítima: Se possível, a vítima deve ser mantida em repouso.

# Não faça torniquetes: Isso pode causar mais danos aos tecidos ao redor da mordida ou picada.

# Não corte ou sugue o local da picada/mordida: Essas ações podem aumentar o risco de infecção e não ajudam na remoção do veneno.

# Limpe a área com água e sabão: Se disponível, limpe a área ao redor da mordida ou picada para reduzir o risco de infecção.

# Leve a vítima ao atendimento médico imediatamente: É crucial que a vítima receba atendimento médico o mais rápido possível. Se possível, leve o animal que causou o acidente (vivo ou morto) para que a equipe médica possa identificar o tipo de veneno e administrar o antídoto adequado.

# Informe sobre o acidente: Notifique o superior imediato ou responsável pelo local de trabalho sobre o acidente para que possam ser tomadas as medidas necessárias.

# Em Caso de Acidente de Trabalho:

# Mantenha a calma, não toque nem deixe tocar na vítima, não lhe dê nada a beber;

# Informe imediatamente ao líder;

# Suprima imediatamente a causa do acidente;

# Chame os meios de socorro: Médicos, Enfermeiras, Bombeiros etc.

# Mantenha a calma, não se esqueça de indicar corretamente aos serviços externos os seguintes elementos;

# Nome da entidade;

# Endereço;

# Nome da Vítima;

# Natureza do acidente;

# Estado da vítima;

# Em caso de acidente de trabalho de origem elétrica deverão ser seguidos os seguintes Procedimentos especiais.

# Corte imediatamente a corrente elétrica, desligando a ficha do aparelho ou o interruptor geral do quadro do piso (setor);

# No caso de não ser possível cortar a corrente ou for muito demorado para fazê-lo, separe a vítima das partes em tensão tomando as seguintes medidas;

# Isole-se colocando-se sobre uma superfície de material não condutor e seco (plásticos, borracha, madeira, têxteis, etc.) e proteja as mãos com luvas de borracha, um saco de plástico, uma toalha ou peça de roupa ainda recorrendo a varas ou cabos de madeira, igualmente secos;

# Em todos os casos, ao separar o sinistrado das partes em tensão deve fazê-lo de uma forma brusca, procurando não agarrá-lo firmemente;

# Se a vítima não der sinais de vida, depois de desligar a corrente elétrica faça-lhe imediatamente a massagem cardíaca externa. Contate outra pessoa, que por sua vez contatará os meios de socorro exteriores;

# Em casos de crise emocional, mal súbito ou outras ocorrências relacionadas a fatores psicossociais que possam comprometer a segurança do trabalhador, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

# Manter a calma e afastar o trabalhador de fontes de risco;

# Comunicar imediatamente o superior responsável;

# Encaminhar o trabalhador para local seguro e tranquilo;

# Acionar atendimento médico quando necessário;

# Registrar a ocorrência para acompanhamento e adoção das medidas cabíveis.

# EVACUAÇÃO:

# A equipe responsável pela evacuação ira passar em todas as salas sempre do sentido terre-o ao solo;

# Não te preocupes com materiais e objetos. Deixa-os sobre as mesas, sai e feche a porta;

# Siga os sinais de saída em silêncio. Não corra;

# Desça as escadas encostadas à parede. Não volte atrás;

# Não pares na porta de saída. Esta deve estar livre;

# Dirige-te para o local que o brigadista te indicar, para se apurar que não falte ninguém. (Censo)

# Não utilizar o elevador para evacuação.

# EM CASO DE INCÊNDIO:

# Perante um incêndio mantenha-se sempre a calmo;

# Se o fogo é pequeno, trate de apagá-lo com o extintor adequado à classe de incêndio;

# Caso você não consiga dominar o fogo, feche a porta e solicite ajuda aos colaboradores Avise rapidamente a direção da ocorrência do fogo;

# Se o fogo se prender às tuas roupas, não corras. Jogue-se ao chão a fim de apagar o fogo por abafamento;

# Se ouvir uma explosão, jogue-se no solo e proteja a nuca com os braços;

# Perante a fumaça, proteja a boca e o nariz com um pano. Caminhe agachado. Junto ao solo onde há menosfumaça;

# Se a fumaça te impedir a fuga, anuncie a tua presença e aguarde socorro.

# EM CASO DE TERREMOTO:

# Mantenha a calma;

# Mantém-te afastado das janelas, espelhos, candeeiros ou móveis;

# Protege-te no vão de uma porta interior, no canto de uma sala ou debaixo da escrivaninha ou mesa.

# INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA:

# Copa/Cozinha:

# Não fume;

# Mantenha a cozinha permanentemente limpa e arrumada;

# O lixo deve ser removido diariamente;

# Proceda semanalmente à limpeza do exaustor, das grelhas, da ventilação, do apanha fumos e dos filtros; não utilize nunca os equipamentos que têm previstos filtros sem que estes se encontrem colocados;

# Não utilize nunca aerossóis perto das chamas;

# Promova rapidamente as reparações necessárias; essas reparações deverão ser executadas em definitivo e por técnicos habilitados;

# Todas as instalações e equipamentos técnicos deverão ser verificados pelo menos anualmente por técnicos habilitados;

# Em caso de fuga de gás proceda ao corte geral do gás na respectiva válvula e desligue os equipamentos de queima; não manobre equipamentos elétricos e promova o arejamento natural da cozinha;

# Em caso de incêndio promova rapidamente o corte de energia elétrica no quadro geral;

# Comunique imediatamente a ocorrência de qualquer sinistro a outros funcionários para que alertem os serviços de urgência; a eficiência do combate ao sinistro depende da rapidez do alarme;

# Não use nunca água para extinguir um incêndio sobre os fogões, aparelhos elétricos ou instalações elétricas mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de Pó Químico ou CO2;

# INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA:

# Administração, Secretarias, Almoxarifados, Arquivos:

# Não fumar, nem fazer lume;

# Mantenha este espaço permanentemente limpo e arrumado;

# As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por esses técnicos no mínimo anualmente;

# Não utilize instalações elétricas provisórias;

# Em caso de incêndio proceda imediatamente os cortes de energia elétrica e de gás;

# Comunique rapidamente à Direção a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme;

# Não use nunca água sobre a instalação elétrica mesmo se a corrente estiver desligada;

# Utilize extintores de CO2 ou Pó Químico;

# Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

# INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA:

# Quadros Elétricos:

# Estas instalações devem encontrar-se permanentemente limpas e asseguradas as suas condições de ventilação;

# As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos habilitados;

# As instalações técnicas devem ser verificadas por técnicos habilitados, no mínimo anualmente; solicite a presença do técnico responsável pela exploração das instalações elétricas quando necessário;

# Verifique periodicamente o bom estado de conservação e a localização dos equipamentos de seguranças (lanternas,luvas, tapetes, vara de manobra, instruções de primeiros socorros, extintores, etc.);

# Não use nunca água sobre a instalação elétrica mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico;

# Comunique rapidamente à Direção a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme;

# Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

# Instruções para os Ambientes:

# Afixar nos ambientes ou Quadro Mural estas orientações

# INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA:

# Exposição a Produtos Químicos:

# Lavar a área afetada com água abundante;

# Seguir as instruções do rótulo do produto;

# Remover roupas contaminadas;

# Procurar assistência médica;

# Levar a vítima ao atendimento médico;

# Informar sobre o produto químico envolvido;

# CONCLUSÃO DO PAE (PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL):

# Nenhum sistema de Prevenção a Sinistros será eficaz se não houver o elemento humano preparado para operá-lo. Esse elemento humano, para poder combater eficazmente um incêndio em seu princípio e proceder um plano de abandono e deverá estar perfeitamente treinado.

# É um erro pensar que, sem treinamento, alguém, por mais hábil que seja, por mais coragem que tenha, por maior valor que possua, seja capaz de atuar de maneira eficiente quando do surgimento do Sinistro.

# Para garantir uma preparação contínua e melhorar nossa resposta a futuras emergências, seguiremos com as seguintes ações:

# Manutenção e Revisão de Protocolos: Continuaremos a revisar e atualizar nossos protocolos de emergência regularmente.

# Treinamento Contínuo: Implementaremos programas de treinamento contínuo para a equipe, focando em:

# Combate a Incêndio:

# Primeiros Socorros;

# Eficiência da Resposta a Emergencia;

# Comunicação e Coordenação das Equipes;

# Manuseio e Armazenamento de Produtos Químicos;

# Operação Segura de Máquinas e Equipamentos;

# Treinamento em Saúde e Segurança no Trabalho;

# Monitoramento e Avaliação: Estabeleceremos um sistema de monitoramento contínuo para avaliar a eficácia das ações emergenciais e fazer ajustes conforme necessário;

# Entre Outros Treinamentos;

# ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA - ROTA NO GOOGLE MAPS

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Norma Regulamentadora nº 9 da Portaria 3.214/78, alterada pela Portaria MTE n.º 1.471, de 24 de 2014, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/78, alterada pela Portaria MTE n.º 1.297, de 13 de agosto de 2014, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Norma Regulamentadora nº 32 da Portaria 3.214/78, alterada pela Portaria Nº 6.730 de 09/03/2020

- Norma Regulamentadora nº 32 da Portaria 3.214/78, alterada pela Portaria GM n.º 1.748, de 30 de agosto de 2011, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas de Higiene Ocupacional (NHOs) da FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas – Procedimentos Técnicos - da FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Livro dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos e Índices Biológicos de Exposição (BELs®) da ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Conferência Governamental Americana de Higienistas Industriais) edição 2014, traduzido pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO);

- Manual de estratégia para avaliação da exposição ocupacional da AIHA (American Industrial Hygiene Association – Associação Americana de Higiene Industrial).

- Manual de estratégia de amostragem para exposição ocupacional do NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health - Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional - EUA).

- Relatório de Avaliação Psicossocial (SSOS);

- Resultados consolidados da pesquisa de fatores psicossociais aplicada aos trabalhadores.