ELABORAÇÃO JANEIRO 2026 / ATUALIZAÇÃO JANEIRO 2027

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

GRO

GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

J. C. DE OLIVEIRA & ALBANO LTDA

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ageziandro Antonio Martins

Técnico de Segurança no Trabalho

MTE/SP 015088/6

Sumário

- INTRODUÇÃO

#### IDENTIFICAÇÃO	 Da Empresa	 Do Responsável Pela Elaboração	 Objetivo	 Acompanhamento e Avaliação	 Aplicação	 Período de Vigência	 Registro, Manutenção e Divulgação do PGRO

- DEFINIÇÕES

#### ORGANIZAÇÃO		 Atribuições e Responsabilidades		 Integração de Documentos		 Comunicação dos Riscos		 Da Disponibilidade do PGRO	_

- METODOLOGIA DO PGR0	_ Identificação de Perigos	 Avaliação de Riscos Ocupacionais	 Controle dos Riscos	 Formação dos GHE´s	 Avaliação Qualitativa dos Riscos Ocupacionais	 Avaliação do Grau de Exposição dos Trabalhadores	 Avaliação do Grau de Efeito dos Agentes de Risco à Saúde	 Avaliação de Risco	 Ações Recomendadas x Potencial de Risco

- AVALIAÇÕES AMBIENTAIS	 Metodologias	 Definições dos Limites de Tolerância

- CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO

- ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

#### Metodologias de Avaliação

- CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS HOMOGÊNEOS DE EXPOSIÇÃO (GHE)

- Caracterização do GHE – (PG.19) a (PG.86)

- CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PGRO

- ENCERRAMENTO

- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

HISTÓRICO DE REVISÕES

| Descrição | Data | Responsável | Registro MTB |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboração | Janeiro 2023 | Ageziandro Antonio Martins | 015088/6 |
| Revisão I | Janeiro 2024 | Ageziandro Antonio Martins | 015088/6 |
| Revisão II | Janeiro 2025 | Ageziandro Antonio Martins | 015088/6 |
| Revisão III | Janeiro 2026 | Ageziandro Antonio Martins | 015088/6 |

- INTRODUÇÃO

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGRO) é um processo que visa o gerenciamento dos riscos ocupacionais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo como objetivo principal a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores.

Para o desenvolvimento do PGRO, consideram-se riscos ocupacionais os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.  O PGRO está regulamentado pela PORTARIA Nº 22.677, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 que revogou as Portarias:

- - Portaria MTE nº 86, de 03 de março de 2005;

- - Portaria MTE nº 2.546, de 14 de dezembro de 2011; III - Portaria MTE nº 1.896, de 09 de dezembro de 2013; IV - Portaria MTb nº 1.086, de 18 de dezembro de 2018.

Esse documento deverá estar articulado com o disposto nas demais NR´s, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR-7 conforme especifica a NR.01

- IDENTIFICAÇÃO

## Da Empresa

| Razão Social | J. C. de Oliveira & Albano Ltda |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ | 58.568.130/0001-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço | Rua João Monteiro De Carvalho Nº 355, Distrito Industrial Waldemar de Oliveira Verdi |  |  |  |  |  |  |  |
| CEP | 15.035-210 | Município | São José Do Rio Preto |  |  | Estado |  | SP |
| Atividade | Fabricação de Painéis e Letreiros Luminosos |  |  |  |  |  |  |  |
| CNAE | 32.99-0-04 | Grau de Risco |  | 3 | Nº Funcionários |  | 132 |  |

Do Responsável Pela Elaboração

| Responsável | Ageziandro Antonio Martins |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefone | +55 (17) 99157-6520 |  |  | E-mail | consultoria@agsst.com.br |  |  |
| Função | Técnico Segurança Trabalho |  |  |  |  |  |  |
| Registro MTE | 015088/6 | RG | 23.904.323-6 |  |  | CPF | 116.426.428-19 |

## Objetivo

O objetivo do PGRO é gerenciar a exposição dos trabalhadores a riscos ocupacionais da J. C. de Oliveira & Albano Ltda através da sistematização das ações de identificação, análise, avaliação e controle dos riscos ocupacionais presentes nos ambientes e postos de trabalho, onde seus funcionários desenvolvem suas atividades.

## Acompanhamento e Avaliação

Os acompanhamentos do plano de ação do PGRO são de responsabilidade da Direção da Empresa

J. C. de Oliveira & Albano Ltda, através de profissionais designados.

## Aplicação

O acompanhamento do plano de ação do PGRO é de responsabilidade da Direção da Empresa J. C. de Oliveira & Albano Ltda, através de profissionais designados.

## Período de Vigência

A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista de acordo com item da Nova NR. 01.5.4.4.6 a  cada Dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

  - após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;

  - após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;

  - quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;

  - na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;

  - quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de SST, o prazo continua a ser de 2 (dois) anos.

## Registro, Manutenção e Divulgação do PGRO

A manutenção adequada dos dados registrados no PGRO são aspectos importantes, pois gerarão subsídios para o processo de melhoria contínua do programa além de estabelecer uma base de informações técnicas e administrativas de seu desenvolvimento.

Todos os registros devem ser mantidos por, no mínimo, 20 (vinte) anos de forma adequada e em poder do coordenador do PGRO. Tais registros devem incluir:

- Relatórios da avaliação da exposição ocupacional dos trabalhadores expostos a agentes ambientais (físicos, químicos e biológicos e ergonômicos), incluindo certificados de calibração, especificação dos instrumentos e documentos necessários à sustentação dos resultados;

- Documentação de controle de engenharia e administrativo, incluindo níveis de redução alcançados;

- Comprovantes de treinamentos;

- Documentação sobre seleção de equipamentos de proteção individual, incluindo cálculos de atenuação e/ou registros de eficiência e cópias dos Certificados de Aprovação expedidos pelo Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de todos os EPIs contemplados como medidas de controle;

- Prontuário clínico individual, incluindo os registros dos dados obtidos nos exames médicos e parecer sobre avaliação clínica e exames complementares.

O Documento Base do PGRO e suas alterações e/ou complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA ou designado da CIPA, sendo uma cópia anexada ao livro de atas desta Comissão conforme determina a Norma Regulamentadora NR. 05.

- DEFINIÇÕES

- Riscos Ocupacionais: Para efeito do PGRO são considerados riscos ocupacionais os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, quando presentes nos ambientes de trabalho, os quais em razão de sua natureza, intensidade, concentração e tempo de exposição podem causar danos à saúde dos trabalhadores que estão  expostos.

- Agentes Físicos: São todas as formas de energia capaz de se propagar nos ambientes e atingir os trabalhadores, podendo causar danos à saúde ou à integridade física dos mesmos. Tais como: ruído, vibração, radiação ionizante, radiação não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade, etc.

- Agentes Químicos: São substâncias compostas ou produtos de origem orgânica ou mineral, naturais ou artificiais, geradas e dispersas nos ambientes pelas mais variadas fontes, que podem penetrar no organismo dos trabalhadores por inalação, absorção cutânea ou ingestão, e causar danos à saúde e ou integridade física dos mesmos, sob a forma de poeiras, névoas, gases, vapores ou outras substâncias, compostos ou produtos químicos em geral.

- Agentes Biológicos: São todos os microrganismos (vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas ou bacilos) que podem penetrar no organismo dos trabalhadores, por meio do aparelho respiratório, contato com a pele, trato digestivo ou outros meios inerentes ao processo de trabalho, atividade produtiva ou prestação de serviços e que podem causar danos à saúde dos trabalhadores.

- Resíduos Industriais: São todos e quaisquer resíduos resultantes dos processos e operações industriais, que possam colocar em risco a saúde e ou integridade física dos trabalhadores ou da comunidade, o meio ambiente e os recursos naturais. Podem ser líquidos, gasosos ou sólidos e estão sujeitos à legislação específica nos níveis Federal, Estadual e Municipal.

- Equipamento de Proteção Individual (EPI): É todo meio ou dispositivo de uso exclusivamente pessoal, destinado a neutralizar, preservar e proteger a saúde e ou integridade física dos trabalhadores.

- Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): Todo e qualquer equipamento utilizado para eliminar ou neutralizar os agentes agressivos do meio laboral, visando à preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores.

- Avaliação Qualitativa: É a identificação dos agentes agressivos realizadas por inspeção local de trabalho ou por interpretação dos dizeres da legislação descritos nos Anexos 7, 8, 9, 10, 13 e 14 da NR 15 da Portaria 3214/78.

- Avaliação Quantitativa: É a determinação da concentração ou intensidade dos agentes agressivos conforme o estabelecido nos Anexos 1, 2, 3, 5, 11, 12 e 13-A da NR 15 da Portaria 3214/78 e Manual da American Conference of Governmental Industrial Higyenists (ACGIH).

- Higiene Ocupacional: ciência e arte dedicadas à prevenção, reconhecimento, avaliação e controle dos fatores ambientais ou tensões emanadas ou provocadas pelo local de trabalho, e que pode ocasionar enfermidades, destruir a saúde e o bem-estar, ou criar algum mal-estar significativo entre os trabalhadores ou cidadãos da comunidade (def.: A.I.H.A. - American Industrial Hygiene Association).

- ORGANIZAÇÃO

## Atribuições e Responsabilidades

#### Do Empregador

  - cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;

  - informar aos trabalhadores:

- os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;

- as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;

- os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos;

- os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

  - elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;

  - permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;

  - determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;

  - disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho;

  - implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

    - eliminação dos fatores de risco;

    - minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;

    - minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e

    - adoção de medidas de proteção individual.

#### Dos Empregados

- cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;

- submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;

- colaborar com a organização na aplicação das NR;

- usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

#### Do Treinamento

Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre:

  - os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho;

  - os meios para prevenir e controlar tais riscos;

  - as medidas adotadas pela organização;

  - os procedimentos a serem adotados em situação de emergência; e

  - os procedimentos a serem adotados, em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1, da NR 01

As informações Podem ser Transmitidas:

- durante os treinamentos

- documento físico

- diálogos de segurança

- aplicativos eletrônicos

## Integração de Documentos

Este documento é parte integrante de outros programas e ações de preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores desenvolvidos pela J. C. de Oliveira & Albano Ltda, em particular o PCMSO (Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional) previsto na NR-07, tendo em vista que o PGRO tem foco no ambiente de trabalho e o PCMSO tem foco na saúde do trabalhador.

Para tanto, os riscos ocupacionais identificados foram informados e discutidos com o Médico do Trabalho, aperfeiçoando o conjunto de exames e acompanhamentos necessários para a adequada avaliação da saúde dos trabalhadores.

FLUXOGRAMA 1 - INTEGRAÇÃO PGRO E PCMSO

Monitoramento da Saúde

Suporte Gerencial

Identificação dos Perigos

Avaliação dos Riscos

Medidas de Controle

Promoção e Saúde

Monitoramento dos Riscos

Dessa forma, os principais desvios de saúde encontrados nos exames médicos periódicos, fornecerão indicações e auxiliarão na avaliação das prováveis áreas de risco mais críticas para a empresa. Deste modo maximiza-se o uso das informações disponíveis em prol de uma efetiva prevenção de ocorrência de desvios de saúde.

Além do PCMSO, o PGRO também é base para o desenvolvimento do Programa de Conservação Auditiva (PCA), e o Programa de Proteção Respiratória (PPR) em atendimento aos requisitos das Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Norma de Higiene Ocupacional NHO-01 da FUNDACENTRO e NBR 10.152 da ABNT e do Programa de Proteção Respiratória (PPR) atendendo as exigências da Instrução Normativa nº 1 de 11 de abril de 1994, emitida pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho.

## Comunicação dos Riscos

Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto do item 4.1.2.

O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas.

## Da Disponibilidade do PGRO

Os documentos integrantes do PGR0 devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

Os documentos integrantes do PGR0 devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores         interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.

- METODOLOGIA DO PGRO

## Identificação de Perigos

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado:

  - antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações;

  - para as atividades existentes;

  - nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

Quando na fase de levantamento preliminar de perigos o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitens seguintes.

A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos.

A etapa de identificação de perigos deve incluir:

- Descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

- Identificação das fontes ou circunstâncias;

- Indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

A identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.

A estratégia de ação para o desenvolvimento do PGRO visando estabelecer o processo de melhoria no ambiente de trabalho está distribuída nas seguintes etapas:

## Avaliação de Riscos Ocupacionais

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu(s) estabelecimento(s), de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção.

A avaliação dos riscos ocupacionais contempla os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes e os fatores psicossociais relacionados à organização do trabalho, conforme previsto na legislação vigente e nas diretrizes de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho adotadas pela organização.

Para cada perigo deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.

A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. A magnitude deve levar em conta as consequências de ocorrência de acidentes ampliados.

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta:

- Os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;

- As medidas de prevenção implementadas;

- As exigências da atividade de trabalho; e

- A comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.

Após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados, para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.

## Controle dos Riscos

#### Medidas de Prevenção

A implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados.

O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar:

  - a verificação da execução das ações planejadas;

  - as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho;

  - o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho.

##### Acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores

- A organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores integradas às demais medidas de prevenção em SST, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho.

- O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos da NR-07.

- O acompanhamento da saúde ocupacional deverá considerar também os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, mediante monitoramento periódico e reavaliações sempre que ocorrerem alterações significativas na organização do trabalho.

## Formação dos GHE´s

Com o resultado das informações obtidas na caracterização das condições descritas na Análise preliminar de Risco (APR), foram definidos os Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs). Esses grupos deverão ser reavaliados sempre que necessário, quanto à sua consistência, utilizando-se como referência os valores obtidos nas avaliações quantitativas dos agentes ambientais, possíveis acometimentos a saúde do trabalhador e outras alterações dos processos produtivos.

## Avaliação Qualitativa dos Riscos Ocupacionais

A avaliação qualitativa dos agentes de risco identificados na fase de reconhecimento de riscos é realizada através da classificação da exposição e dos efeitos à saúde que esses agentes podem causar aos trabalhadores expostos e está fundamentada no manual de estratégia para avaliação da exposição ocupacional da AIHA (American Industrial Hygiene Association).

Para os fatores psicossociais, a avaliação foi realizada por meio de ferramenta específica de levantamento e análise dos fatores relacionados à organização do trabalho, contemplando aspectos como demanda, controle, esforço e recompensa, sendo os resultados utilizados para subsidiar a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos e a definição das medidas de prevenção aplicáveis.

A determinação do Grau de Risco de Exposição (GRE) a que cada um dos GHEs está submetido e sua priorização é feita com base na estimativa do Grau de Exposição (GE) x Grau de Efeitos à Saúde (GES) desses agentes, conforme descritos nas tabelas abaixo.

Esta classificação qualitativa do Potencial de Risco é um dos objetivos principais do PGRO, pois estabelece a necessidade e priorização dos GHEs e agentes de risco a serem avaliados quantitativamente, além de tarefas, atividades e locais com alto potencial de risco de exposição, de modo que se tenha uma utilização efetiva dos recursos disponíveis.

## Avaliação do Grau de Exposição dos Trabalhadores

Para determinação do Grau de Exposição estimado dos trabalhadores foi realizada uma avaliação qualitativa da exposição aos diversos agentes, com base em dados de avaliações de exposição anteriores, nas concentrações e quantidades movimentadas/manipuladas dos agentes químicos/biológicos, na intensidade dos agentes físicos, no tipo de atividade executada, no local e nas condições de emissão e dispersão do agente e do tempo de exposição.

Para a graduação estimada da exposição, foi utilizada a classificação a seguir:

Quadro 1: Grau de Exposição dos Trabalhadores

| GRAU | CARACTERÍSTICAS DA EXPOSIÇÃO |
| --- | --- |
| 1 Desprezível | Contato com o agente durante as condições normais de trabalho é praticamente inexistente. |
| 2 Pequena | Contato com o agente durante as condições normais de trabalho é esporádico, por curtos períodos de tempo e a baixas concentrações e/ou intensidades. |
| 3 Moderada | Contato com o agente durante as condições normais de trabalho é permanente a baixas concentrações e/ou intensidades, ou esporádico a altas concentrações. O trabalhador mantém contato diário com o agente. |
| 4 Significativa | Contato com o agente durante as condições normais de trabalho é permanente a altas concentrações e/ou intensidades. O trabalhador permanece a maior parte da jornada de trabalho próximo das fontes emissoras. |
| 5 Excessiva | Contato com o agente durante as condições normais de trabalho é permanente a concentrações e/ou intensidades muito altas. Não há medidas de controle. |

Fonte: Quadro adaptado do Manual de Estratégia para Avaliação da Exposição Ocupacional da AIHA

## Avaliação do Grau de Efeito dos Agentes de Risco à Saúde

Os agentes de risco foram avaliados segundo os potenciais de efeitos adversos à saúde que porventura possam causar. Foi utilizada a seguinte classificação genérica de efeitos para os agentes químicos, físicos e biológicos:

Quadro 2: Grau de Efeitos à Saúde

| GRAU | EFEITOS À SAÚDE |
| --- | --- |
| 1 | Efeitos adversos reversíveis, pouco preocupantes ou sem efeitos adversos conhecidos. |
| 2 | Efeitos adversos leves, reversíveis. Substâncias químicas de toxicidade muito baixa. |
| 3 | Efeitos adversos reversíveis severos que não conduzem à incapacidade de exercer as atividades pertinentes à função. Substâncias químicas de toxicidade baixa a moderada, irritantes de ação rápida. |
| 4 | Efeitos adversos irreversíveis que conduzem à incapacidade de exercer tarefas na função, mas não impedem a continuidade de vida, embora possa ocorrer diminuição de sua qualidade. Substância química de toxicidade alta, ruído excessivo, vibração excessiva. |
| 5 | Efeitos que causam risco de morte. Substâncias químicas de toxicidade muito alta, como os asfixiantes químicos, calor excessivo e radiação ionizante. |

Fonte: Quadro adaptado do Manual de Estratégia para Avaliação da Exposição Ocupacional da AIHA

## Avaliação de Risco

A determinação do Potencial de Risco a que cada Grupo Homogêneo Exposição (GHE) está exposto em relação a cada agente de risco identificado, foi obtida através do cruzamento entre o Grau de Exposição do GHE e o Grau de Efeito à Saúde do agente, conforme a Matriz de Risco apresentada a seguir.

Quadro 3: Potencial de Risco

| GRAU DE EXPOSIÇÃO | 5 | Baixo | Moderado | Alto | Muito Alto | Muito Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Baixo | Moderado | Moderado | Alto | Muito Alto |
|  | 3 | Baixo | Baixo | Moderado | Moderado | Alto |
|  | 2 | Muito Baixo | Baixo | Baixo | Moderado | Moderado |
|  | 1 | Muito Baixo | Muito Baixo | Baixo | Baixo | Baixo |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | GRAU DE EFEITO À SAÚDE |  |  |  |  |

A partir do grau de risco determinado na matriz de risco foram definidas as prioridades para as avaliações quantitativas dos agentes físicos, químicos e biológicos e a adoção das medidas de controle necessárias para a preservação da saúde e integridade físicas dos trabalhadores, conforme apresentado a Tabela 4.

## Ações Recomendadas x Potencial de Risco

Quadro 4 - Ações Recomendadas

| GRAU DE RISCO | AÇÕES RECOMENDADAS |
| --- | --- |
| Muito Baixo | Manter as condições existentes. Realizar pelo menos 01 avaliação quantitativa para referência e arquivo. Não são requeridos controles adicionais. |
| Baixo | Manter as medidas de controle existentes, visando à melhoria contínua. Realizar pelo menos 01 avaliação quantitativa a cada 36 meses para referência e arquivo. Não são requeridos controles adicionais. |
| Moderado | Iniciar medidas de controle através do monitoramento periódico da exposição dos trabalhadores. Realizar avaliações quantitativas a cada 24 meses para controle e arquivo. Deve ser estudada a adoção de medidas para a redução dos riscos dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado estiver associado a consequências extremas de dano, além da avaliação pode ser necessário estabelecer mais precisamente a probabilidade do dano, como base para determinar a necessidade para melhoria das medidas de controle. |
| Alto | Medidas de controle prioritárias. Prever avaliação quantitativa a cada 12 meses. Devem ser realizadas avaliações quantitativas repetidas, no mínimo 03 (três) por GHE que se encontram acima do limite de exposição do tipo média ponderada e obter a média geométrica ou desvio padrão geométrico. Analisar os resultados e caso seja necessário, propor medidas corretivas de imediato. Iniciar estudos de medidas corretivas para reduzir os riscos na fonte juntamente com a engenharia e medicina do trabalho. |
| Muito Alto | Medidas de controle emergenciais. O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido. Recursos consideráveis podem ter que ser alocados para reduzir o risco. Quando o risco envolve trabalho em desenvolvimento, deve ser tomada uma ação urgente. Realizar avaliações ou reavaliações imediatamente após a adoção das medidas de controle para o acompanhamento da eficácia das ações. Se o risco permanecer nessa condição, o trabalho tem que permanecer proibido. |

- AVALIAÇÕES AMBIENTAIS

Esta etapa tem como objetivo a realização das avaliações ocupacionais quantitativas dos agentes ambientais identificados na fase de reconhecimento de riscos, para definição das intensidades e concentrações dos mesmos no ambiente de trabalho, para que seja possível compara-las com os Limites de Tolerância estabelecidos pela NR 15 da Portaria 3214/78 do M.T.E e pelos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) definidos pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

A NR-9 estabelece a necessidade de controle sistemático, incluindo monitoramento periódico da exposição, informação aos trabalhadores e controle médico, para as situações que apresentem exposição ocupacional acima dos níveis de ação.

Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição, sendo:

- Para agentes químicos a metade dos limites de tolerância ocupacional estabelecidos no Quadro I da NR 15 da Portaria 3214/78 do M.T.E e dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) definidos pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) e;

- Para ruído a dose de 0,5 (dose superior a 50%). O Fluxograma 1 apresenta a Estratégia de Monitoramento Quantitativo.

## Metodologias

#### Ruído

As avaliações das intensidades de ruído contínuo ou intermitente foram realizadas conforme

estabelecido no Anexo 1 da Portaria 3214/78 e na NHO-01 da FUNDACENTRO nos itens 6.3 e 6.4 e seus subitens 6.4.1 e 6.4.3.

#### Configuração do Dosímetro

Os dosímetros utilizados atendem às especificações constantes da Norma ANSI S1.25-1991, possuem classificação mínima do tipo 2 e foram configurados com seguintes parâmetros:

| Parâmetros | Ministério do Trabalho NR 15 |
| --- | --- |
| Circuito de ponderação | "A" |
| Circuito de resposta | Lenta (slow) |
| Critério de referência | 85 dB(A) |
| Nível limiar de integração | 80 dB(A) |
| Faixa de medição | 50 a 100 dB(A) |
| Incremento de duplicação de dose | 5 (Q = 5) |
| Indicação da ocorrência de níveis superiores | 115 dB(A) |

O calibrador acústico utilizado para aferição do dosímetro utilizado atende às especificações da Norma ANSI S1.40-1984.

Calor

Para as avaliações da exposição ocupacional a calor, utilizou-se os critérios estabelecidos pelo

Anexo 3 da NR 15 da Portaria 3214/78 e pela Norma de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO, NHO- 06.

Procedimento de Medição

### O Critério adotado para a avaliação da exposição ocupacional ao calor foi o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG), considerando-se 60 minutos corridos de exposição, durante a condição de sobrecarga térmica mais desfavorável na jornada de trabalho, as condições térmicas do ambiente e as atividades físicas desenvolvidas pelo trabalhador, conforme estabelecem o Anexo 3 da NR 15 a NHO 06 da FUNDACENTRO.

Antes das medições, foram realizadas entrevista com os funcionários que exercem as funções avaliadas para a identificação das atividades desenvolvidas e dos locais onde as mesmas são executadas.

### O aparelho medidor foi posicionado de forma a manter o conjunto de termômetros na mesma posição da parte de corpo do trabalhador mais atingida pelo calor, permanecendo em cada um dos locais avaliados até atingir a estabilização.

Vibração de Corpo Inteiro – VCI Metodologia de Avaliação

### Para as avaliações da exposição ocupacional a vibração de corpo inteiro, utilizou-se os critérios estabelecidos pela Norma de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO, NHO-09, conforme estabelecido no item 1.2 do Anexo 8 da NR 15, ou seja, medição realizada através do sistema de coordenadas ortogonais com a aceleração na direção dos eixos x, y e z, simultaneamente.

#### Configuração do Aparelho Medidor

| REFERÊNCIAS | PARÂMETROS |
| --- | --- |
| Circuito de ponderação para corpo inteiro | Wd para os eixos “x” e “y” Wk para o eixo “z” |
| Fator de multiplicação em função do eixo considerado | Eixo x: Wd k = 1,4 Eixo y: Wd k = 1,4 Eixo z: Wk k = 1,0 |
| Método de medição | rms |
| Unidade de medida | m/s2 |

Definições

### ARE (aceleração resultante): Corresponde à aceleração resultante representativa da exposição ocupacional diária, considerando os três eixos ortogonais (x, y, z) e as diversas componentes de exposição identificadas, obtida através da expressão:

- Eixo X, Y, Z: É o valor da aceleração resultante em cada um dos eixos ortogonais, obtido na avaliação;

### Sum: É a soma vetorial das acelerações resultantes (are) dos eixos ortogonais (x, y, z);

- VDV: É o valor de dose de vibração representativo da exposição ocupacional diária em cada eixo de medição, obtido através da expressão:

- Jornada de Trabalho: Corresponde ao tempo total de duração da jornada diária de trabalho;

- EMR (Exposto de Maior Risco): Corresponde ao membro do GHE exposto ao índice de maior intensidade, dentre todos os avaliados;

### Exposição Efetiva: Corresponde ao tempo total que efetivamente o trabalhador está exposto aos níveis de vibração durante a jornada de trabalho, ou seja, com o equipamento em operação;

- AREN (aceleração resultante normalizada): É à aceleração resultante de exposição (are) convertida para uma jornada diária padrão de 8 horas, obtida através da expressão:

- VDVR (valor de dose de vibração resultante): É o valor de dose de vibração representativo da exposição ocupacional diária, considerando os três eixos de medição, obtido através da expressão:

- Limites de Referência Estabelecidos para Aren e VDVR:

### Nível de Ação: valor definido pelo Ministério do Trabalho (NR 9), acima do qual devem ser adotadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições à vibração causem danos à saúde do trabalhador e evitar que o limite de exposição seja ultrapassado;

- Limite de Exposição: parâmetro de exposição ocupacional definido pelo Ministério do Trabalho   (NR 15), que representa condições sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta, repetidamente, sem sofrer efeitos adversos que possam resultar danos à saúde.

## Definições dos Limites de Tolerância

### O Anexo 3 da NR 15 estabelece os limites de tolerância de acordo com o regime de trabalho em que as atividades expostas ao calor são desenvolvidas, ou seja:

  - Limites de Tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço.

  - Limite de Tolerância para exposição ao calor, em regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso).

### Na primeira condição, os limites de tolerância são definidos em função do regime de trabalho e do tipo da atividade e estão descritos no Quadro 1. As referências para o tipo da atividade (leve, moderada ou pesada) estão descritas no Quadro 3.

Para a segunda condição, os limites de tolerância são definidos em função da taxa metabólica média ponderada despendida pelo trabalhador em função da atividade física exercida e estão descritos no quadro 2.

### As referências das taxas metabólicas por tipo de atividade (leve, moderada ou pesada) estão descritas no Quadro 3. Também é levado em consideração o tempo gasto em cada situação de exposição.

Após calcular a Taxa de Metabolismo Média Ponderada calcula-se o IBUTG Médio Ponderado, utilizando-se as seguintes equações:

IBUTG = IBUTG Médio

IBUTG = IBUTG1 x T1 + IBUTG2 x T2 + IBUTGn x Tn

60

M = M1 x T1 + M2 x T2 + Mn x Tn

60

M = Taxa Metabólica Média

- CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO

A caracterização processo de produção é uma ferramenta importante na graduação do risco de exposição dos trabalhadores, pois fornece uma visão geral dos processos, dos riscos presentes e das fontes geradoras desses riscos. A empresa que se dedica a atividades relacionadas à atividades de apoio Fabricação de Outros Equipamentos e Aparelhos Elétricos não Especificados Anteriormente. Para o desenvolvimento deste trabalho, faz-se necessário a realização de uma atividade, as quais envolvem pessoas, sendo desenvolvida em área industrial e/ou residencial, portanto trabalho a diversos locais abertos em terreno irregular. Possui iluminação e ventilação natural.

- ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Para os agentes de risco identificados, que possuam limites de exposição definidos nos anexos da NR 15 ou nas tabelas da ACGIH, e que em função do tempo de exposição dos trabalhadores e das metodologias de coleta e análise sejam possíveis de serem avaliados a empresa realizou a quantificação dos mesmos.

O monitoramento da exposição aos agentes ambientais será realizado conforme as metodologias recomendadas pela Portaria 3214/78 do MTE e outras normas nacionais e internacionais consideradas adequadas para este fim, seguindo o Fluxograma de Estratégia de Monitoramento Quantitativo.

FLUXOGRAMA 3 - ESTRATÉGIA DE MONITORAMENTO QUANTITATIVO

Havendo alterações representativas nos ambientes de trabalho, a J. C. de Oliveira & Albano Ltda reavaliará as situações de exposição aos agentes, para posterior comparação com os respectivos limites de tolerância e, se necessário, adoção de medidas de controle.

A priorização das avaliações será sempre do maior potencial de exposição para o menor potencial de exposição levando em consideração o tempo de exposição, a quantidade manipulada e as medidas de controle existentes.

A determinação das quantidades de avaliações de cada agente identificado para o monitoramento da exposição dos trabalhadores e adoção de medidas de controle que se fizerem necessárias seguirá as recomendações do manual de estratégia para avaliação da exposição ocupacional da AIHA (American Industrial Hygiene Association).

## Metodologias de Avaliação

As avaliações quantitativas dos agentes físicos identificados para cada GHE foram realizadas durante a jornada diária de trabalho, com o processo produtivo da J. C. de Oliveira & Albano Ltda em condições normais de operação.

Foram seguidas as metodologias de avaliação definidas nos anexos da Norma Regulamentadora 15 (NR15) do Ministério do Trabalho e Emprego, nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO e nos manuais do NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health).

- CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS HOMOGÊNEOS DE EXPOSIÇÃO (GHE)

O Grupo Homogêneo de Exposição (GHE) é a base para a avaliação detalhada da exposição do trabalhador aos agentes ocupacionais de risco. Entende-se por GHE, um grupo de trabalhadores que, potencialmente, apresentam um perfil de exposição a certos agentes de risco igual ou semelhante, de modo que o resultado da amostragem de exposição de um indivíduo é representativo para os demais membros do grupo.

É importante ressaltar que todos os membros do grupo não precisam ter exposições idênticas num único

dia.

Os GHE são formados durante a etapa de caracterização básica, são consolidados durante as avaliações e

recebem a atenção necessária durante a etapa de controle dos riscos.

Para a formação dos GHEs, as ferramentas usadas na obtenção das informações necessárias foram:

›	Organograma da empresa;

›	Visitas às instalações operacionais e observação das atividades operacionais;

›	Entrevistas com empregados de todos os níveis funcionais;

›	Descrição de função, atribuições e responsabilidades;

›	Descrição dos processos de trabalho e fluxogramas das instalações operacionais;

##### Os GHEs estão definidos de acordo com os critérios a seguir:

- Os funcionários que desempenham essa atividade pertencem exclusivamente a rotina operacionais da empresa, executando atividades de FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS de acordo com a necessidade do cliente, assim como, outras funcionários estarão em outras frentes de trabalho. Desenvolve as atividades em conformidade com as normas e procedimentos de segurança., estando expostos de maneira intermitente/permanente aos agentes de  riscos inerentes aos processos de trabalho onde atuam. (≥90% área operacional).

Nas tabelas, a seguir, estão descritos os setores, a função e as características que formam os GHEs.

# Caracterização do GHE 01 – Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior/ Operador de Máquina/ Líder de Produção Júnior/ Montador Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ACM | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SÊNIOR | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | OPERADOR DE MÁQUINA | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | LÍDER DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | MONTADOR JÚNIOR | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |

## APRHO do GHE 01 – Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior/ Operador de Máquina/ Líder de Produção Júnior/ Montador Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Fisco | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Produtos Químicos Em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio Da Cola, Colagem Placa De Alumínio | Ar/Contato Direto | Alergias, Irritação Para Pele, Garganta E Olhos | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semi Facial P2 Para Vapores Orgânicos, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Organização e ritmo das atividades produtivas, necessidade de cumprimento das demandas, atenção à qualidade e acabamento dos produtos, distribuição das tarefas e relacionamento socioprofissional | Organização do trabalho, processo produtivo, comunicação entre trabalhadores e liderança e distribuição das demandas | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade, ansiedade, alterações do sono e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Manter adequada distribuição das tarefas; definir responsabilidades e prioridades; garantir pausas e períodos de recuperação; manter comunicação clara entre trabalhadores e liderança; acompanhar ritmo e carga de trabalho; manter canais para comunicação de dificuldades; realizar acompanhamento periódico dos fatores psicossociais e preservar as boas práticas organizacionais existentes |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes Nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina De Segurança Com Bico De Polipropileno, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |

## APRHO do GHE 01 – Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior/ Operador de Máquina/ Líder de Produção Júnior/ Montador Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 84,47 | 42,34 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 02 – Auxiliar de Produção Júnior/ Operador de Máquina Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ACM | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | OPERADOR DE MÁQUINA PLENO | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |

## APRHO do GHE 02 – Auxiliar de Produção Júnior/ Operador de Máquina Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Produtos Químicos Em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio Da Cola, Colagem Placa De Alumínio | Ar/Contato Direto | Alergias, Irritação Para Pele, Garganta E Olhos | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semi Facial P2 Para Vapores Orgânicos, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Elevadas demandas percebidas relacionadas ao processo produtivo, ritmo de trabalho, necessidade de cumprimento de prazos e padrões de qualidade, atenção contínua às atividades, organização das tarefas e aspectos das relações socioprofissionais | Organização do trabalho, ritmo produtivo, distribuição das demandas, comunicação, relações socioprofissionais e interação com a liderança | Estresse ocupacional, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade, alterações do sono, desgaste emocional, dificuldade de concentração e possibilidade de adoecimento relacionado ao trabalho quando mantida a exposição | 4 | 4 | Alto | Avaliar detalhadamente a organização e distribuição das tarefas; verificar sobrecarga, ritmo e pressão por produtividade; revisar metas e prazos quando necessário; garantir pausas e períodos adequados de recuperação; fortalecer a comunicação entre trabalhadores e liderança; estabelecer canal seguro para comunicação de dificuldades; capacitar lideranças para gestão de fatores psicossociais; acompanhar indicadores de absenteísmo, afastamentos e rotatividade; implementar plano de ação específico e reavaliar periodicamente os fatores psicossociais |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes Nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina De Segurança Com Bico De Polipropileno, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |

## APRHO do GHE 02 – Auxiliar de Produção Júnior/ Operador de Máquina Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 84,47 | 42,34 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 03 – Auxiliar de Adesivagem Júnior/ Auxiliar de Adesivagem Pleno/ Auxiliar de Adesivagem Sênior/ Adesivador Júnior/

# Adesivador Pleno/ Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior/ Operador de Serigrafia Júnior/

# Líder de Produção Júnior/ Operador de Máquina Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ADESIVAGEM | AUXILIAR DE ADESIVAGEM JÚNIOR | Atuar na adesivagem de peças e produtos, visando atender à exigência do cliente, realizando o trabalho de acordo com especificações, dentro do prazo estipulado e com a qualidade exigida pelas normas da empresa; responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE ADESIVAGEM PLENO | Atuar na adesivagem de peças e produtos, visando atender à exigência do cliente, realizando o trabalho de acordo com especificações, dentro do prazo estipulado e com a qualidade exigida pelas normas da empresa; responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE ADESIVAGEM SÊNIOR | Atuar na adesivagem de peças e produtos, visando atender à exigência do cliente, realizando o trabalho de acordo com especificações, dentro do prazo estipulado e com a qualidade exigida pelas normas da empresa; responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | ADESIVADOR JÚNIOR | Atuar na orientação, acompanhamento e coordenação da equipe de Adesivagem, visando atender à exigência do cliente, na produtividade e qualidade do produto; responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | ADESIVADOR PLENO | Atuar na orientação, acompanhamento e coordenação da equipe de Adesivagem, visando atender à exigência do cliente, na produtividade e qualidade do produto; responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparação de superfícies; aplicação de adesivos; movimentação manual de peças; reparos/retoques; acabamento final; limpeza e organização do setor; responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Preparação de superfícies; aplicação de adesivos; movimentação manual de peças; reparos/retoques; acabamento final; limpeza e organização do setor; responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SÊNIOR | Preparação de superfícies; aplicação de adesivos; movimentação manual de peças; reparos/retoques; acabamento final; limpeza e organização do setor; responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | OPERADOR DE SERIGRAFIA JÚNIOR | Preparar superfície de peças para receber adesivos, aplicar adesivos, depilar e/ou refilar adesivos, dar acabamentos, limpar o produto adesivado, fazer autoinspeção, apontar OPs e enviar para o próximo setor. Dar baixa nas ordens de produção via sistema. Planejar serviços da impressão gráfica e ajustar máquinas para impressão. Realizar serviços da impressão gráfica, tais como impressão plana e rotativa, impressão digital, flexografia, litografia, tipografia, letterset, calcografia, tampografia e serigrafia (silkscreen). Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | LÍDER DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Atuar na adesivagem de peças e produtos, visando atender à exigência do cliente, realizando o trabalho de acordo com especificações, dentro do prazo estipulado e com a qualidade exigida pelas normas da empresa; responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | OPERADOR DE MÁQUINA JÚNIOR | Preparar arquivos digitais para impressão e configurar os parâmetros da máquina conforme o material e o projeto; operar a impressora JFX-600, realizando o posicionamento correto do substrato (MDF, acrílico, vidro, PVC etc.); monitorar o processo de impressão, garantindo fidelidade de cores, alinhamento e qualidade final do material; realizar testes, calibrações e manutenções básicas, como limpeza de cabeçotes e troca de tintas UV; controlar o estoque de tintas, substratos e insumos utilizados na máquina; cumprir normas de segurança do trabalho e utilizar corretamente os EPIs obrigatórios; reportar falhas, necessidade de manutenção técnica e problemas de produção à supervisão; manter a organização, limpeza e segurança da área de trabalho. |  |

## APRHO do GHE 03 – Auxiliar de Adesivagem Júnior/ Auxiliar de Adesivagem Pleno/ Auxiliar de Adesivagem Sênior/ Adesivador Júnior/ Adesivador Pleno/ Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior/ Operador de Serigrafia Júnior/ Líder de Produção Júnior/ Operador de Máquina Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Álcool Isopropílico (Isopropanol Ou 2- Propanol) | Habitual e Intermitente | Limpeza Dos Adesivos | Ar/Contato Direto | Alergias, Irritação para Pele, Garganta e Olhos | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semi Facial P2 para Vapores Orgânicos; Avental de PVC, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |
|  | Querosene | Habitual e Intermitente | Limpeza Dos Adesivos | Ar/Contato Direto | Alergias, Irritação para Pele, Garganta e Olhos | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semi Facial P2 para Vapores Orgânicos; Avental de PVC, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Exigências de produtividade e qualidade, cumprimento de prazos, atenção aos detalhes e acabamento, execução de atividades repetitivas, organização documental, necessidade de coordenação das tarefas e relacionamento socioprofissional | Organização do trabalho, ritmo produtivo, distribuição das tarefas, comunicação e relações socioprofissionais | Estresse, fadiga mental, irritabilidade, ansiedade, desgaste emocional e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Manter planejamento das atividades e prazos; distribuir adequadamente as demandas; garantir pausas; manter comunicação clara com a liderança; acompanhar carga e ritmo de trabalho; promover participação dos trabalhadores na organização das atividades; prevenir conflitos e monitorar periodicamente os fatores psicossociais |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes Nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 03 – Auxiliar de Adesivagem Júnior/ Auxiliar de Adesivagem Pleno/ Auxiliar de Adesivagem Sênior/ Adesivador Júnior/ Adesivador Pleno/ Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior/ Operador de Serigrafia Júnior/ Líder de Produção Júnior/ Operador de Máquina Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 84,47 | 42,34 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 04 – Auxiliar de Almoxarifado Júnior/ Auxiliar de Almoxarifado Pleno/ Líder Almoxarifado Sênior/ Almoxarife Pleno/

# Jovem Aprendiz ADM

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ALMOXARIFADO | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JÚNIOR | Atuar no recebimento de materiais e produtos entregues pelos fornecedores, conferindo as notas fiscais com os pedidos, verificando quantidades, qualidade e especificações de acordo com os respectivos planos de inspeção. Efetuar lançamentos das movimentações de entrada e saída e controlar o estoque. Distribuir produtos e materiais a serem expedidos. Organizar o almoxarifado, visando facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. Arquivar documentos relacionados ao setor. Responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PLENO | Controlar execução orçamentária; levantar preços de mercado; atender auditorias (interna e externa); conciliar valores; inventariar bens; identificar necessidade de novos equipamentos; acompanhar prazo de validade dos materiais e/ou produtos; administrar entrega de materiais e/ou produtos; administrar requisições de materiais e/ou produtos; administrar conflitos; avaliar desempenho dos colaboradores; decidir sobre admissão ou desligamento de colaboradores; distribuir tarefas; estabelecer prioridades de trabalho; identificar necessidade de contratação de colaboradores; motivar equipe. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | LÍDER ALMOXARIFADO SÊNIOR | Controlar execução orçamentária; levantar preços de mercado; atender auditorias (interna e externa); conciliar valores; inventariar bens; identificar necessidade de novos equipamentos; acompanhar prazo de validade dos materiais e/ou produtos; administrar entrega de materiais e/ou produtos; administrar requisições de materiais e/ou produtos; administrar conflitos; avaliar desempenho dos colaboradores; decidir sobre admissão ou desligamento de colaboradores; distribuir tarefas; estabelecer prioridades de trabalho; identificar necessidade de contratação de colaboradores; motivar equipe. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | ALMOXARIFE PLENO | Atuar no recebimento de materiais e produtos entregues pelos fornecedores, conferindo as notas fiscais com os pedidos, verificando quantidades, qualidade e especificações de acordo com os respectivos planos de inspeção. Efetuar lançamentos das movimentações de entrada e saída e controlar o estoque. Distribuir produtos e materiais a serem expedidos. Organizar o almoxarifado, visando facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. Arquivar documentos relacionados ao setor. Responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | JOVEM APRENDIZ ADM | O Jovem Aprendiz Administrativo no setor de almoxarifado atua em apoio às rotinas administrativas e operacionais relacionadas ao controle de estoque, organização de materiais e registros de movimentações. Sob supervisão direta, ele desenvolve habilidades básicas de logística e administração, respeitando normas de segurança e procedimentos internos da empresa. |  |

## APRHO do GHE 04 – Auxiliar de Almoxarifado Júnior/ Auxiliar de Almoxarifado Pleno/ Líder Almoxarifado Sênior/ Almoxarife Pleno/

## Jovem Aprendiz ADM

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Controle de estoque e materiais, atendimento de demandas internas, conferências, cumprimento de prazos, responsabilidade pelos registros, organização das atividades e interação com diferentes setores | Organização do trabalho, fluxo de materiais e informações, comunicação intersetorial e relações socioprofissionais | Estresse, fadiga mental, irritabilidade, ansiedade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejamento e priorização das atividades; adequada distribuição das tarefas; definição clara de responsabilidades; manutenção da organização do estoque; comunicação entre setores; pausas adequadas; suporte da liderança e acompanhamento periódico dos fatores psicossociais |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes Nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina De Segurança Com Bico De Polipropileno; Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Óculos De Segurança De Policarbonato, Luva De Vaqueta |

## APRHO do GHE 04 – Auxiliar de Almoxarifado Júnior/ Auxiliar de Almoxarifado Pleno/ Líder Almoxarifado Sênior/ Almoxarife Pleno/

## Jovem Aprendiz ADM

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 78,19 | 42,34 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 05 – Operador de Empilhadeira Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ALMOXARIFADO | OPERADOR DE EMPILHADEIRA JÚNIOR | Atuar com operação de cargas, empilhamento, desempilhamento e transporte, visando preparar a movimentação de carga e movimentá-la. Organizar carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificar as características da carga para transporte e armazenamento e separar carga não conforme. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 05 – Operador de Empilhadeira Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Da Operação De Empilhadeira | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
|  | Vibração Corpo Inteiro | Habitual e Intermitente | Proveniente Da Empilhadeira | Contato Direto | Doenças Vasculares, Neurológicas E Musculares | 3 | 2 | Baixo | Realizar Manutenção De Rotina Na Empilhadeira |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada, Atenção | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Elevada exigência de atenção e vigilância durante a operação da empilhadeira, responsabilidade pela movimentação segura de cargas, necessidade de cumprimento das demandas logísticas, circulação em áreas operacionais e pressão decorrente do fluxo de materiais | Organização do trabalho, fluxo logístico, demandas operacionais, responsabilidade pela condução do equipamento e interação com outros trabalhadores e setores | Estresse ocupacional, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade, tensão emocional, alterações do sono e redução da capacidade de concentração | 4 | 4 | Alto | Planejar previamente a movimentação de cargas; organizar rotas e fluxo interno; evitar acúmulo excessivo de demandas; estabelecer prioridades claras; garantir pausas e períodos de recuperação; controlar jornadas extraordinárias; manter dimensionamento adequado das demandas; capacitar e reciclar o operador; manter comunicação com a liderança; investigar situações geradoras de pressão excessiva e realizar acompanhamento psicossocial periódico |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra, Corte | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina De Segurança Com Bico De Polipropileno, Capacete De Segurança Com Jugular, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Óculos De Segurança De Policarbonato |
|  | Colisão, Tombamento | Habitual e Intermitente | Movimentação E Transporte De Peças | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina De Segurança Com Bico De Polipropileno, Capacete De Segurança Com Jugular, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Óculos De Segurança De Policarbonato |

## APRHO do GHE 05 – Operador de Empilhadeira Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 80,68 | 44,12 |  |  |  |  |
|  | Vibração (CI) | VDVR: 12,87m/s1,75 |  |  | NH0 09 | VDVR: 21,0 m/s2 AREN:1,1 m/s | NR 15 Anexo 8 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Realizar Manutenção De Rotina Nos Equipamentos; - Manter E Ou Melhorar As Condições Atuais; |
|  |  | AREN: 0,42 m/s2 |  |  |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 06 – Auxiliar de Montagem Solda Pleno/ Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Solda Sênior/

# Líder de Produção Júnior/ Montador Júnior/ Soldador/ Soldador Júnior/ Soldador Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CALDEIRARIA LEVE | AUXILIAR DE MONTAGEM SOLDA PLENO | Auxiliar na preparação, montagem, acabamento, movimentação e transporte de peças; organização e limpeza da área de trabalho; serviços de soldas; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Auxiliar na preparação, montagem, acabamento, movimentação e transporte de peças; organização e limpeza da área de trabalho; serviços de soldas; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Auxiliar na preparação, montagem, acabamento, movimentação e transporte de peças; organização e limpeza da área de trabalho; serviços de soldas; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE SOLDA SÊNIOR | Auxiliar na preparação, montagem, acabamento, movimentação e transporte de peças; organização e limpeza da área de trabalho; serviços de soldas; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | LÍDER DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Atuar na liderança da equipe, visando o acompanhamento e apontamento da produção e da mão de obra; acompanhar e orientar as atividades de produção; conferir e controlar a movimentação do processo e das pessoas; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | MONTADOR JÚNIOR | Atuar na montagem e solda de peças e estruturas; unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | SOLDADOR | Atuar na montagem e solda de peças e estruturas; unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | SOLDADOR JÚNIOR | Atuar na montagem e solda de peças e estruturas; unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | SOLDADOR PLENO | Atuar na montagem e solda de peças e estruturas; unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |

## APRHO do GHE 06 – Auxiliar de Montagem Solda Pleno/ Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Solda Sênior/

## Líder de Produção Júnior/ Montador Júnior/ Soldador/ Soldador Júnior/ Soldador Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
|  | Radiação Não Ionizante | Habitual e Intermitente | Processo De Soldar | Contato Direto | Doenças Vasculares, Neurológicas E Musculares | 3 | 2 | Baixo | Touca Tipo Árabe, Máscara para Soldador |
| Químico | Fumos Metálicos | Habitual e Intermitente | Processo De Soldar | Vias Aéreas Via Cutânea | Asma. Câncer De Pulmão. Dermatite De Contato Alérgica | 3 | 3 | Moderado | Luva de Vaqueta, Avental de Raspa, Mangote de Raspa, Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos e Poeiras |
|  | Poeira Mineral | Habitual e Intermitente | Processo de Lixar/ Esmerilhar | Vias Aéreas Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de Contato Alérgica | 3 | 3 | Moderado | Luva de Vaqueta, Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos e Poeiras, Protetor Facial de Acrílico |
|  | Produto Químico (Surfox) | Habitual e Intermitente | Limpeza das Peças de Inox | Vias Aéreas Via Cutânea | lesões oculares graves, Irritação nos Pulmões | 3 | 3 | Moderado | Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Protetor Facial de Acrílico |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo de produção, atenção às atividades de montagem e soldagem, necessidade de atendimento aos padrões de qualidade e segurança, cumprimento das demandas produtivas e interação com equipe e liderança | Organização do trabalho, processo produtivo, distribuição das tarefas, comunicação e relações socioprofissionais | Estresse, fadiga mental, irritabilidade, ansiedade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar a produção; distribuir adequadamente as tarefas; manter pausas e períodos de recuperação; estabelecer prioridades; manter comunicação efetiva entre liderança e equipe; evitar pressão excessiva por produtividade; acompanhar carga de trabalho e realizar avaliação psicossocial periódica |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Vaqueta |

## APRHO do GHE 06 – Auxiliar de Montagem Solda Pleno/ Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Solda Sênior/

## Líder de Produção Júnior/ Montador Júnior/ Soldador/ Soldador Júnior/ Soldador Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 84,47 | 48,56 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 07 – Auxiliar de Montagem e Solda/ Auxiliar de Montagem Solda Júnior/ Auxiliar de Montagem Solda Pleno/ Soldador/ Soldador Júnior/ Soldador Sênior/ Assistente de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Júnior/ Líder de Produção Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CALDEIRARIA PESADA | AUXILIAR DE MONTAGEM E SOLDA | Auxiliar na montagem e acabamento de peças e produtos. Realizar a organização do local de trabalho e as demais atividades que abastecem a linha de produção. Aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE MONTAGEM SOLDA JÚNIOR | Auxiliar na montagem e acabamento de peças e produtos. Realizar a organização do local de trabalho e as demais atividades que abastecem a linha de produção. Aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE MONTAGEM SOLDA PLENO | Auxiliar na montagem e acabamento de peças e produtos. Realizar a organização do local de trabalho e as demais atividades que abastecem a linha de produção. Aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | SOLDADOR | Atuar na montagem e solda de peças e estruturas; unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | SOLDADOR JÚNIOR | Atuar na montagem e solda de peças e estruturas; unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | SOLDADOR SÊNIOR | Atuar na montagem e solda de peças e estruturas; unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Auxiliar na montagem e acabamento de peças e produtos. Realizar a organização do local de trabalho e as demais atividades que abastecem a linha de produção. Aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Auxiliar na montagem e acabamento de peças e produtos. Realizar a organização do local de trabalho e as demais atividades que abastecem a linha de produção. Aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |
|  | LÍDER DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Atuar na montagem e solda de peças e estruturas; unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. |  |

## APRHO do GHE 07 – Auxiliar de Montagem e Solda/ Auxiliar de Montagem Solda Júnior/ Auxiliar de Montagem Solda Pleno/ Soldador/ Soldador Júnior/ Soldador Sênior/ Assistente de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Júnior/ Líder de Produção Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
|  | Radiação Não Ionizante | Habitual e Intermitente | Processo De Soldar | Contato Direto | Doenças Vasculares, Neurológicas E Musculares | 3 | 2 | Baixo | Touca Tipo Árabe, Máscara Para Soldador |
| Químico | Fumos Metálicos | Habitual e Intermitente | Processo De Soldar | Vias Aéreas Via Cutânea | Asma. Câncer De Pulmão. Dermatite De Contato Alérgica | 3 | 3 | Moderado | Luva De Vaqueta, Avental De Raspa, Mangote De Raspa, Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos E Poeiras |
|  | Poeira Mineral | Habitual e Intermitente | Processo De Lixar/ Esmerilhar | Vias Aéreas Via Cutânea | Asma. Câncer De Pulmão. Dermatite De Contato Alérgica | 3 | 3 | Moderado | Luva De Vaqueta, Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos E Poeiras, Protetor Facial De Acrílico |
|  | Produto Químico (Surfox) | Habitual e Intermitente | Limpeza das Peças de Inox | Vias Aéreas Via Cutânea | lesões oculares graves, Irritação nos Pulmões, Boca, na Garganta e no Estômago | 3 | 3 | Moderado | Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Protetor Facial de Acrílico |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo produtivo, exigência de atenção e precisão, cumprimento das demandas, responsabilidade pela qualidade e segurança do serviço e interação com equipe e liderança | Organização do trabalho, processo produtivo, distribuição das tarefas e relações socioprofissionais | Estresse, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejamento das atividades; distribuição adequada das tarefas; pausas; comunicação com a liderança; acompanhamento do ritmo de produção; definição clara de responsabilidades e manutenção das boas práticas organizacionais |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Vaqueta |

## APRHO do GHE 07 – Auxiliar de Montagem e Solda/ Auxiliar de Montagem Solda Júnior/ Auxiliar de Montagem Solda Pleno/ Soldador/ Soldador Júnior/ Soldador Sênior/ Assistente de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Júnior/ Líder de Produção Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 84,47 | 48,56 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 08 – Soldador Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CALDEIRARIA PESADA | SOLDADOR PLENO | Atuar na montagem e solda de peças e estruturas; unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 08 – Soldador Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
|  | Radiação Não Ionizante | Habitual e Intermitente | Processo De Soldar | Contato Direto | Doenças Vasculares, Neurológicas E Musculares | 3 | 2 | Baixo | Touca Tipo Árabe, Máscara Para Soldador |
| Químico | Fumos Metálicos | Habitual e Intermitente | Processo De Soldar | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer De Pulmão. Dermatite De Contato Alérgica | 3 | 3 | Moderado | Luva De Vaqueta, Avental De Raspa, Mangote De Raspa, Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos E Poeiras |
|  | Poeira Mineral | Habitual e Intermitente | Processo De Lixar/ Esmerilhar | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer De Pulmão. Dermatite De Contato Alérgica | 3 | 3 | Moderado | Luva De Vaqueta, Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos E Poeiras, Protetor Facial De Acrílico |
|  | Produto Químico (Surfox) | Habitual e Intermitente | Limpeza das Peças de Inox | Vias Aéreas/ Via Cutânea | lesões oculares graves, Irritação nos Pulmões, Boca, na Garganta e no Estômago | 3 | 3 | Moderado | Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Protetor Facial de Acrílico |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Organização das atividades de soldagem, ritmo de produção, atenção e responsabilidade inerentes à atividade e relações socioprofissionais | Organização do trabalho, processo produtivo e relações socioprofissionais | Possibilidade de fadiga mental, estresse e irritabilidade quando houver alterações desfavoráveis na organização do trabalho | 1 | 2 | Muito Baixo | Manter as condições organizacionais atuais; preservar a adequada distribuição das tarefas; manter comunicação e apoio da liderança; garantir pausas e períodos de recuperação; manter canais de diálogo e realizar acompanhamento periódico para verificar a manutenção do resultado favorável |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Vaqueta |

## APRHO do GHE 08 – Soldador Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 84,47 | 48,56 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 09 – Operador De Ponte Rolante Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CALDEIRARIA PESADA | OPERADOR DE PONTE ROLANTE JÚNIOR | Operar ponte rolante suspensa, visando manejar os dispositivos de translação e elevação para transportar cargas em áreas de produção; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas Normas de Segurança no Trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 09 – Operador De Ponte Rolante Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Atenção contínua durante a movimentação de cargas, responsabilidade pela operação segura do equipamento, cumprimento das demandas produtivas e necessidade de comunicação com trabalhadores da área | Organização do trabalho, fluxo produtivo, responsabilidade operacional e comunicação entre os trabalhadores | Estresse ocupacional, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejamento das movimentações, definição clara das prioridades, comunicação adequada entre operador e equipe, pausas, treinamento periódico, manutenção preventiva do equipamento e monitoramento dos fatores psicossociais |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra Ferimentos Diversos | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Com Operação De Ponte Rolante | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Capacete de Segurança com Jugular; Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico; Luva de Vaqueta; Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 09 – Operador De Ponte Rolante Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 47,61 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 10 – Assistente Comercial Pleno/ Consultor Comercial/ Consultor Interno de Vendas/ Executivo de Relacionamento/

# Gerente de Negócios/ Analista Comercial Externo/ Executivo de Vendas/ Assistente de Licitação/ Assistente de Comércio Exterior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| COMERCIAL BFC | ASSISTENTE COMERCIAL PLENO | Atuar na área comercial, apoiando os processos de vendas internas e de importação e exportação, visando assegurar o atendimento com qualidade ao cliente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | CONSULTOR COMERCIAL | Realizar prospecção de novos clientes, visitas e direcionamento para a equipe de vendas. Realizar visitas periódicas, fazendo pós-venda, visando manter e conservar o bom relacionamento com os clientes conquistados, buscando atender às suas novas necessidades, a fim de fidelizar a parceria entre cliente e Polimetal. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | CONSULTOR INTERNO DE VENDAS | Realizar prospecção de novos clientes, visitas e direcionamento para a equipe de vendas. Realizar visitas periódicas, fazendo pós-venda, visando manter e conservar o bom relacionamento com os clientes conquistados, buscando atender às suas novas necessidades, a fim de fidelizar a parceria entre cliente e Polimetal. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | EXECUTIVO DE RELACIONAMENTO | Realizar prospecção de novos clientes, visitas e direcionamento para a equipe de vendas. Realizar visitas periódicas, fazendo pós-venda, visando manter e conservar o bom relacionamento com os clientes conquistados, buscando atender às suas novas necessidades, a fim de fidelizar a parceria entre cliente e Polimetal. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | GERENTE DE NEGÓCIOS | Realizar prospecção de novos clientes, visitas e direcionamento para a equipe de vendas. Realizar visitas periódicas, fazendo pós-venda, visando manter e conservar o bom relacionamento com os clientes conquistados, buscando atender às suas novas necessidades, a fim de fidelizar a parceria entre cliente e Polimetal. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ANALISTA COMERCIAL EXTERNO | Atuar na área comercial, apoiando os processos de vendas internas e de importação e exportação, visando assegurar o atendimento com qualidade ao cliente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | EXECUTIVO DE VENDAS | Atuar na área comercial, apoiando os processos de vendas internas e de importação e exportação, visando assegurar o atendimento com qualidade ao cliente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ASSISTENTE DE LICITAÇÃO | Auxiliar no acompanhamento de processos licitatórios, buscar e analisar editais, cadastrar e renovar a empresa em órgãos públicos e privados, controlar homologações, tudo com o objetivo de facilitar a participação em licitações, sejam elas presenciais ou eletrônicas. Organizar toda a documentação necessária para a participação nas licitações. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ASSISTENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR | Atuar na área comercial, apoiando os processos de vendas internas e de importação e exportação, visando assegurar o atendimento com qualidade ao cliente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## Caracterização do GHE 10 – Assistente Comercial Pleno/ Consultor Comercial/ Consultor Interno de Vendas/ Executivo de Relacionamento/

## Gerente de Negócios/ Analista Comercial Externo/ Executivo de Vendas/ Assistente de Licitação/ Assistente de Comércio Exterior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada, Repetitividade, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Atendimento e relacionamento com clientes, negociações, demandas comerciais, cumprimento de prazos, necessidade de resposta às solicitações e acompanhamento de resultados | Organização do trabalho, demandas comerciais, comunicação e relacionamento interpessoal | Estresse, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Metas e prazos adequados, organização das demandas, definição de prioridades, pausas, comunicação com a liderança, suporte em situações de conflito com clientes e monitoramento periódico |

## Caracterização do GHE 10 – Assistente Comercial Pleno/ Consultor Comercial/ Consultor Interno de Vendas/ Executivo de Relacionamento/

## Gerente de Negócios/ Analista Comercial Externo/ Executivo de Vendas/ Assistente de Licitação/ Assistente de Comércio Exterior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 11 – Assistente de Comércio Exterior Júnior/ Auxiliar de Atendimento Júnior/ Consultor Interno de Vendas/

# Executivo de Relacionamento/ Auxiliar Comercial/ Auxiliar Comercial Pleno/ Executivo de Vendas

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| COMERCIAL PETRO | ASSISTENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR JÚNIOR | Atuar na área comercial, apoiando os processos de vendas internas e de importação e exportação, visando assegurar o atendimento com qualidade ao cliente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE ATENDIMENTO JÚNIOR | Executar atividades específicas de apoio à área, mantendo contato com clientes e realizando atividades relacionadas a pedidos; resolver os problemas dos clientes com alto grau de independência e trabalhar junto às outras equipes; ajudar os clientes a encontrar o que necessitam e prestar assistência no esclarecimento de suas dúvidas. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | CONSULTOR INTERNO DE VENDAS | Realizar prospecção de novos clientes, visitas e direcionamento para a equipe de vendas. Realizar visitas periódicas, fazendo pós-venda, visando manter e conservar o bom relacionamento com os clientes conquistados, buscando atender às suas novas necessidades, a fim de fidelizar a parceria entre cliente e Polimetal. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | EXECUTIVO DE RELACIONAMENTO | Realizar prospecção de novos clientes, visitas e direcionamento para a equipe de vendas. Realizar visitas periódicas, fazendo pós-venda, visando manter e conservar o bom relacionamento com os clientes conquistados, buscando atender às suas novas necessidades, a fim de fidelizar a parceria entre cliente e Polimetal. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR COMERCIAL | Realizar prospecção de novos clientes, visitas e direcionamento para a equipe de vendas. Realizar visitas periódicas, fazendo pós-venda, visando manter e conservar o bom relacionamento com os clientes conquistados, buscando atender às suas novas necessidades, a fim de fidelizar a parceria entre cliente e Polimetal. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR COMERCIAL PLENO | Realizar prospecção de novos clientes, visitas e direcionamento para a equipe de vendas. Realizar visitas periódicas, fazendo pós-venda, visando manter e conservar o bom relacionamento com os clientes conquistados, buscando atender às suas novas necessidades, a fim de fidelizar a parceria entre cliente e Polimetal. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | EXECUTIVO DE VENDAS | Atuar na área comercial, apoiando os processos de vendas internas e de importação e exportação, visando assegurar o atendimento com qualidade ao cliente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 11 – Assistente de Comércio Exterior Júnior/ Auxiliar de Atendimento Júnior/ Consultor Interno de Vendas/

## Executivo de Relacionamento/ Auxiliar Comercial/ Auxiliar Comercial Pleno/ Executivo de Vendas

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Repetitividade, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Atendimento ao cliente, prospecção, negociações, cumprimento de prazos e demandas comerciais | Organização do trabalho e relações socioprofissionais | Estresse, ansiedade, fadiga mental e irritabilidade | 2 | 2 | Baixo | Planejamento das demandas, metas factíveis, pausas, organização de agenda, suporte da liderança e acompanhamento periódico |

## APRHO do GHE 11 – Assistente de Comércio Exterior Júnior/ Auxiliar de Atendimento Júnior/ Consultor Interno de Vendas/

## Executivo de Relacionamento/ Auxiliar Comercial/ Auxiliar Comercial Pleno/ Executivo de Vendas

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 12 – Auxiliar de Adesivagem Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPOSTOS PLÁSTICOS | AUXILIAR DE ADESIVAGEM PLENO | Atuar na adesivagem de peças e produtos, visando atender às exigências do cliente, realizando o trabalho de acordo com as especificações, dentro do prazo estipulado e com a qualidade exigida pelas normas da empresa. Responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SÊNIOR | Atuar na adesivagem de peças e produtos, visando atender às exigências do cliente, realizando o trabalho de acordo com as especificações, dentro do prazo estipulado e com a qualidade exigida pelas normas da empresa. Responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 12 – Auxiliar de Adesivagem Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
| Químico | Álcool Isopropílico (Isopropanol Ou 2- Propanol) | Habitual e Intermitente | Limpeza Dos Adesivos | Ar/Contato Direto | Alergias, Irritação para Pele, Garganta e Olhos | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semi Facial P2 para Vapores Orgânicos; Avental de PVC, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |
|  | Querosene | Habitual e Intermitente | Limpeza Dos Adesivos | Ar/Contato Direto | Alergias, Irritação para Pele, Garganta e Olhos | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semi Facial P2 para Vapores Orgânicos; Avental de PVC, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Cumprimento de prazos e padrões de qualidade, execução das atividades de adesivagem e controle das demandas | Organização do trabalho e ritmo produtivo | Estresse, fadiga mental e irritabilidade | 2 | 2 | Baixo | Organização das tarefas, pausas, prazos adequados, comunicação com a liderança e acompanhamento periódico |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 12 – Auxiliar de Adesivagem Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 84,47 | 42,34 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 13 – Auxiliar de Produção Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPOSTOS PLÁSTICOS | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Atuar na adesivagem de peças e produtos, visando atender às exigências do cliente, realizando o trabalho de acordo com as especificações, dentro do prazo estipulado e com a qualidade exigida pelas normas da empresa. Responsável por toda a parte documental da área de Adesivagem. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 13 – Auxiliar de Produção Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
| Químico | Álcool Isopropílico (Isopropanol Ou 2- Propanol) | Habitual e Intermitente | Limpeza Dos Adesivos | Ar/Contato Direto | Alergias, Irritação para Pele, Garganta e Olhos | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semi Facial P2 para Vapores Orgânicos; Avental de PVC, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |
|  | Querosene | Habitual e Intermitente | Limpeza Dos Adesivos | Ar/Contato Direto | Alergias, Irritação para Pele, Garganta e Olhos | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semi Facial P2 para Vapores Orgânicos; Avental de PVC, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Elevadas demandas percebidas, ritmo produtivo, exigência de qualidade, cumprimento de prazos e organização das tarefas | Organização e ritmo do trabalho | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade, desgaste emocional e alterações do sono | 4 | 4 | Alto | Avaliar sobrecarga e ritmo de trabalho, revisar distribuição das demandas e prazos, garantir pausas, fortalecer suporte da liderança, controlar horas extras e implementar acompanhamento periódico |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 13 – Auxiliar de Produção Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 84,47 | 42,34 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 14 – Auxiliar De Produção Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPOSTOS PLÁSTICOS | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 14 – Auxiliar De Produção Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
| Químico | Metil Etil Cetona (Mek) (Butanona) | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado Na Cola Rev-502 | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Sonolência. Dor De Cabeça. Desconforto Abdominal. Irritação Do Nariz, Garganta E Trato Respiratório. Dor De Cabeça. Náusea. Vômito. Dificuldade Para Respirar, Inconsciência, Óbito | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semifacial P2 – Vapores Orgânicos, Luva Nitrílica |
|  | Diclorometano (Cloreto De Metileno) | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado Na Cola Rev-500 | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Irritação Da Pele, Irritação Ocular, Carcinogenicidade | 3 | 3 | Moderado | Luva Nitrílica |
|  | Poeira | Habitual e Intermitente | Processo De Lixar/ Esmerilhar | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer De Pulmão. Dermatite De Contato Alérgica. | 3 | 3 | Moderado | Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos e Poeiras, Luva Nitrílica |
|  | Fumos Metálicos | Habitual e Intermitente | Processo De Soldar | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer De Pulmão. Dermatite De Contato Alérgica | 3 | 3 | Moderado | Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos e Poeiras, Luva Nitrílica |
|  | Chumbo E Seus Compostos Inorgânicos | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado No Fio De Estanho | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Irritabilidade, Cefaléia, Tremor Muscular, Alucinações, Perda Da Memória E Da Capacidade De Concentração | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semifacial P2 – Vapores Orgânicos, Luva Nitrílica |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo produtivo, cumprimento das demandas e necessidade de atenção à qualidade | Organização do trabalho e processo produtivo | Estresse e fadiga mental | 2 | 2 | Baixo | Organização das atividades, pausas, distribuição adequada das tarefas e monitoramento periódico |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes Nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Protetor Facial de Acrílico, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 14 – Auxiliar De Produção Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,76 | 47,78 |  |  |  |  |
| Quimico | Metil Etil Cetona (Mek) (Butanona) | Qualitativo |  |  | NR 15 | Limite de Tolerância 155 ppm / 460 mg/mg3 | NR 15 Anexo 11 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Manter E Melhorar As Condições Atuais; |
|  | Diclorometano (Cloreto de Metileno) | Qualitativo |  |  | NR 15 | Limite de Tolerância 156 ppm / 560 mg/m3 | NR 15 Anexo 11 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Manter E Melhorar As Condições Atuais; |
|  | Chumbo e seus Compostos Inorgânicos | Qualitativo |  |  | NR 15 | Limite de Tolerância 0,1 mg/m3 | NR 15 Anexo 11 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Manter E Melhorar As Condições Atuais; |

# Caracterização do GHE 15 - Operador de Máquina Júnior/ Operador de Máquina Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPOSTOS PLÁSTICOS | OPERADOR DE MÁQUINA JÚNIOR | Operação de máquinas de corte; reparos/retoques; acabamento; transporte manual de peças; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | OPERADOR DE MÁQUINA PLENO | Operação de máquinas de corte; reparos/retoques; acabamento; transporte manual de peças; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 15 – Operador de Máquina Júnior/ Operador de Máquina Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Poeira | Habitual e Intermitente | Processo De Lixar Peças | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer De Pulmão. Dermatite De Contato Alérgica. | 3 | 3 | Moderado | Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos e Poeiras, Luva Nitrílica |
|  | Fumos Plásticos | Habitual e Intermitente | Corte De Polietileno | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer De Pulmão. Dermatite De Contato Alérgica. | 3 | 3 | Moderado | Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos e Poeiras, Luva Nitrílica |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Atenção contínua na operação, ritmo de produção, cumprimento das demandas e responsabilidade pela qualidade | Organização do processo produtivo | Estresse, fadiga mental, ansiedade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejamento da produção, pausas, procedimentos claros, manutenção preventiva e comunicação com a liderança |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes Nos Membros Superiores, Projeção De Partículas, | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico; Óculos de Segurança de Policarbonato; |

## APRHO do GHE 15 – Operador de Máquina Júnior/ Operador de Máquina Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 80,80 | 40,88 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 16 – Comprador Júnior/ Supervisor Júnior/ Analista de Compras Júnior/ Auxiliar de Compras Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPRAS | COMPRADOR JÚNIOR | Receber e analisar as solicitações de compras, executar processo de cotação, atuar em negociação, orçamento e compra de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos. Realizar follow-up. Desenvolver fornecedores de materiais e serviços. Preparar relatórios e atuar como facilitador entre requisitantes e fornecedores. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | SUPERVISOR JÚNIOR | Receber requisições de compras, executar processo de cotação e concretizar a compra de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos. Acompanhar o fluxo de entregas, desenvolver fornecedores de materiais e serviços e supervisionar a equipe e os processos de compra. Preparar relatórios e atuar como interlocutor entre requisitantes e fornecedores. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ANALISTA DE COMPRAS JÚNIOR | Receber as solicitações de compras dos responsáveis pelos projetos implantados. Efetuar a cotação de preços do item solicitado, observando as características e especificações técnicas, e manter contato com os fornecedores. Manter contato com fornecedores para solucionar quaisquer questões relativas às aquisições, confirmar a participação em processos de licitação, alimentar o sistema de monitoramento de compras e efetuar a baixa. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE COMPRAS JÚNIOR | Auxiliar na realização de cotações de materiais, insumos, equipamentos e serviços junto aos fornecedores. Apoiar o processo de compras, realizando levantamentos de informações, comparativos de preços e acompanhamento de demandas internas. Realizar contato com fornecedores para solicitação de orçamentos, acompanhamento de entregas e esclarecimento de informações. Auxiliar no controle e acompanhamento de pedidos de compra. Executar follow-up junto aos fornecedores, monitorando prazos de entrega e reportando eventuais divergências ou atrasos. Apoiar o desenvolvimento e cadastro de novos fornecedores, mantendo as informações atualizadas. Atualizar controles, planilhas e sistemas relacionados às compras e suprimentos. Apoiar o acompanhamento dos níveis de estoque e das necessidades de reposição de materiais. Organizar arquivos, garantindo a rastreabilidade das informações. Prestar suporte às áreas internas quanto ao andamento de pedidos e processos de compras. Auxiliar na elaboração de relatórios do departamento. Contribuir para a melhoria contínua dos processos administrativos e operacionais da área de compras. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 16 – Comprador Júnior/ Supervisor Júnior/ Analista de Compras Júnior/ Auxiliar de Compras Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Negociação, cumprimento de prazos, acompanhamento de fornecedores, cobranças e demandas simultâneas | Organização do trabalho e relacionamento com fornecedores e setores internos | Estresse, ansiedade e fadiga mental | 2 | 2 | Baixo | Definição de prioridades, planejamento das compras, acompanhamento dos prazos, pausas e comunicação interna |

## APRHO do GHE 16 – Comprador Júnior/ Supervisor Júnior/ Analista de Compras Júnior/ Auxiliar de Compras Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 17 – Assistente Administrativo Júnior/ Assistente Fiscal Júnior/ Assistente Fiscal Pleno/ Assistente Contabil Júnior/ Estagiário de Contabilidade/ Auxiliar Escrita Fiscal/ Jovem Aprendiz ADM

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTABILIDADE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JÚNIOR | Atuar na classificação contábil, lançamentos contábeis e conciliação contábil. Fazer a conferência dos registros fiscais, efetuar a separação dos documentos do setor contábil e arquivá-los. Registrar atos e fatos contábeis, controlar o ativo permanente e efetuar as importações dos movimentos contábeis: faturamento, compras, folha de pagamento e financeiro. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | ASSISTENTE FISCAL JÚNIOR | Executar serviços de apoio à área fiscal, lançamentos e escrituração de notas fiscais, conferência de lançamentos nos livros fiscais, apuração de impostos diretos e indiretos e preenchimento de declarações/obrigações acessórias. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. |  |
|  | ASSISTENTE FISCAL PLENO | Executar serviços de apoio à área fiscal, lançamentos e escrituração de notas fiscais, conferência de lançamentos nos livros fiscais, apuração de impostos diretos e indiretos e preenchimento de declarações/obrigações acessórias. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. |  |
|  | ASSISTENTE CONTABIL JÚNIOR | Realizar registros de despesas, receitas e outras operações financeiras no sistema contábil; auxiliar no controle e conciliação das contas bancárias; conferir saldos das contas contábeis com os extratos bancários, garantindo que não haja divergências; realizar conciliações de contas de fornecedores, clientes e impostos. |  |
|  | ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE | Executar serviços de apoio à área fiscal, lançamentos e escrituração de notas fiscais, conferência de lançamentos nos livros fiscais, apuração de impostos diretos e indiretos e preenchimento de declarações/obrigações acessórias. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. |  |
|  | AUXILIAR ESCRITA FISCAL | O Auxiliar de Escrita Fiscal atua no suporte às rotinas fiscais da empresa ou escritório contábil, sendo responsável por registrar, organizar e conferir documentos fiscais. Auxilia no cumprimento das obrigações acessórias, no lançamento de notas fiscais, na apuração de tributos e no controle das movimentações fiscais das empresas clientes, sempre em conformidade com a legislação tributária vigente. |  |
|  | JOVEM APRENDIZ ADM | O Jovem Aprendiz Administrativo no setor de Contabilidade desempenha atividades de apoio às rotinas administrativas e contábeis, sob supervisão direta. Sua atuação visa ao desenvolvimento de competências práticas relacionadas ao ambiente contábil, contribuindo com a organização de documentos, alimentação de planilhas, lançamento de informações e suporte ao time contábil em atividades operacionais. |  |

## APRHO do GHE 17 – Assistente Administrativo Júnior/ Assistente Fiscal Júnior/ Assistente Fiscal Pleno/ Assistente Contabil Júnior/ Estagiário de Contabilidade/ Auxiliar Escrita Fiscal/ Jovem Aprendiz ADM

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Prazos fiscais e contábeis, necessidade de precisão, concentração e demandas administrativas | Organização do trabalho e demandas cognitivas | Estresse, fadiga mental e ansiedade | 2 | 2 | Baixo | Adequar a distribuição das atividades e dos prazos, evitando sobrecarga de trabalho. Promover comunicação clara, suporte da liderança, pausas adequadas e acompanhamento periódico dos fatores de risco psicossociais |

## APRHO do GHE 17 – Assistente Administrativo Júnior/ Assistente Fiscal Júnior/ Assistente Fiscal Pleno/ Assistente Contabil Júnior/ Estagiário de Contabilidade/ Auxiliar Escrita Fiscal/ Jovem Aprendiz ADM

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 18 – Assistente Administrativo Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTABILIDADE | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO | Executar serviços de apoio à área fiscal, lançamentos e escrituração de notas fiscais, conferência de lançamentos nos livros fiscais, apuração de impostos diretos e indiretos e preenchimento de declarações/obrigações acessórias. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |

## APRHO do GHE 18 – Assistente Administrativo Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Prazos fiscais, apuração de impostos, obrigações acessórias, necessidade de precisão e concentração e volume de demandas | Organização das atividades administrativas, prazos e demandas cognitivas | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade e alterações do sono | 4 | 4 | Alto | Planejamento do calendário fiscal, distribuição das atividades, controle de prazos, pausas, apoio da liderança, controle da carga de trabalho e reavaliação periódica |

## APRHO do GHE 18 – Assistente Administrativo Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 19 – Analista Tratamento Efluentes/ Auxiliar Tratamento de Efluentes Residuais/ Assistente Métodos e Processos Júnior/ Assistente de Qualidade Pleno/ Auxiliar SAC Júnior/ Auxiliar SGQ Júnior/ Auxiliar SGQ Pleno/ Auxiliar de Qualidade Júnior/ Auxiliar de Qualidade Pleno/ Auxiliar de Qualidade Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE/ GESTÃO QUALIDADE (QMA) | ANALISTA TRATAMENTO EFLUENTES | Atuar no controle, elaboração e registro de documentos, procedimentos e treinamentos no SGQ. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR TRATAMENTO DE EFLUENTES RESIDUAIS | Responsável por cuidar da limpeza e manutenção dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados na estação de tratamento de efluentes. Zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos, instrumentos e materiais. Manter o local de trabalho limpo e organizado. Rotular os produtos químicos. Trabalhar com segurança, utilizando equipamentos de proteção individual e coletiva. Monitorar o recebimento de resíduos industriais e urbanos. Operar fornos de incineração. Controlar o processo de tratamento de água e efluentes. Realizar amostragem de resíduos e efluentes. Documentar dados do processo de tratamento. Controlar materiais e produtos utilizados na estação. Inspecionar equipamentos da estação de água, efluentes e resíduos industriais. Controlar parâmetros operacionais dos equipamentos. Solicitar manutenção de equipamentos. |  |
|  | ASSISTENTE MÉTODOS E PROCESSOS JÚNIOR | Atuar no controle, elaboração e registro de documentos, procedimentos e treinamentos no SGQ. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ASSISTENTE DE QUALIDADE PLENO | Atuar no controle, elaboração e registro de documentos, procedimentos e treinamentos no SGQ. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR SAC JÚNIOR | Atuar no controle, elaboração e registro de documentos, procedimentos e treinamentos no SGQ. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR SGQ JÚNIOR | Atuar no controle, elaboração e registro de documentos, procedimentos e treinamentos no SGQ. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR SGQ PLENO | Atuar no controle, elaboração e registro de documentos, procedimentos e treinamentos no SGQ. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE QUALIDADE JÚNIOR | Atuar no controle, elaboração e registro de documentos, procedimentos e treinamentos no SGQ. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE QUALIDADE PLENO | Atuar no controle, elaboração e registro de documentos, procedimentos e treinamentos no SGQ. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE QUALIDADE SÊNIOR | Atuar no controle, elaboração e registro de documentos, procedimentos e treinamentos no SGQ. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 19 – Analista Tratamento Efluentes/ Auxiliar Tratamento de Efluentes Residuais/ Assistente Métodos e Processos Júnior/ Assistente de Qualidade Pleno/ Auxiliar SAC Júnior/ Auxiliar SGQ Júnior/ Auxiliar SGQ Pleno/ Auxiliar de Qualidade Júnior/ Auxiliar de Qualidade Pleno/ Auxiliar de Qualidade Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Controle documental, cumprimento de procedimentos, treinamentos, controle da qualidade, tratamento de não conformidades e responsabilidade pelos processos | Organização do trabalho e comunicação intersetorial | Estresse e fadiga mental | 2 | 2 | Baixo | Planejamento das demandas, procedimentos claros, organização documental, pausas e comunicação |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra | Habitual e Intermitente | Transitar Na Produção | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 19 – Analista Tratamento Efluentes/ Auxiliar Tratamento de Efluentes Residuais/ Assistente Métodos e Processos Júnior/ Assistente de Qualidade Pleno/ Auxiliar SAC Júnior/ Auxiliar SGQ Júnior/ Auxiliar SGQ Pleno/ Auxiliar de Qualidade Júnior/ Auxiliar de Qualidade Pleno/ Auxiliar de Qualidade Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,21 | 45,94 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 20 – Auxiliar de Limpeza Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| COPA E LIMPEZA | AUXILIAR DE LIMPEZA JÚNIOR | Realizar limpeza e organização em geral; abastecer os banheiros com papel higiênico, papel-toalha e sabonete. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 20 – Auxiliar de Limpeza Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Químico | Produtos Químicos De Limpeza | Habitual e Intermitente | Produtos Químicos De Limpeza De Uso Comum | Contato Direto | Alergias, Irritações Na Pele | 2 | 2 | Baixo | Luva De Nitrílica, Botina De PVC, Avental De PVC, Creme De Proteção Das Mãos 3x1 |
| Biológico | Micro-Organismos (Lixo / Sanitários) | Habitual e Intermitente | Limpeza E Lavagem Dos Banheiros E Recolhimento Dos Lixos | Contato Direto | Pneumonia, Infecção, Gripes, Resfriados, Hepatite, Micoses, Candidíase | 3 | 3 | Moderado | Luva De Nitrílica, Botina De PVC, Avental De PVC |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Volume e distribuição das atividades de limpeza, cumprimento de rotinas e atendimento das demandas dos ambientes | Organização do trabalho | Estresse, fadiga mental e irritabilidade | 2 | 2 | Baixo | Planejamento das rotinas, dimensionamento adequado das atividades, pausas e comunicação com a liderança |
| Acidente | Batida Contra Escorregão, Prensamento, Agarramento | Habitual e Intermitente | Piso Molhado E Escorregadia E Lavagem De Sanitários | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Óculos De Segurança De Policarbonato |

## APRHO do GHE 20 – Auxiliar de Limpeza Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 21 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior/ Líder de Produção Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CORTE A LASER | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparação de superfícies e materiais; auxílio na operação das máquinas de corte a laser; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Preparação de superfícies e materiais; auxílio na operação das máquinas de corte a laser; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SÊNIOR | Preparação de superfícies e materiais; auxílio na operação das máquinas de corte a laser; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | LÍDER PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 21 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior/ Líder de Produção Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo produtivo, cumprimento da programação, atenção e qualidade | Organização da produção | Estresse e fadiga mental | 2 | 2 | Baixo | Promover organização e distribuição adequada das atividades, estabelecer prazos compatíveis com as demandas, evitar sobrecarga de trabalho, garantir comunicação clara e suporte da liderança, além de realizar acompanhamento periódico dos fatores de risco psicossociais |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Manuseio de Chapas, Material Cortante | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Anti Corte, Luva de Raspa de Couro, Avental de Raspa de Couro, Protetor Facial de Acrílico |

## APRHO do GHE 21 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar de Produção Sênior/ Líder de Produção Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,56 | 46,23 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 22 – Operador de Máquina Laser Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CORTE A LASER | OPERADOR MÁQUINA LASER JÚNIOR | Operação de máquinas de corte e dobra; reparos/retoques; acabamento; transporte manual de peças; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 22 – Operador de Máquina Laser Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Organização da operação, atenção e acompanhamento do processo produtivo | Organização do trabalho, ritmo de produção, exigências da atividade e interação com equipe e liderança | Possibilidade de estresse e fadiga mental caso ocorram alterações desfavoráveis na organização | 2 | 2 | Baixo | Manter as condições atuais, organização, pausas e acompanhamento periódico |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Manuseio de Chapas, Material Cortante | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Anti Corte, Luva de Raspa de Couro, Avental de Raspa de Couro, Protetor Facial de Acrílico |

## APRHO do GHE 22 – Operador de Máquina Laser Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,56 | 46,23 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 23 – Operador de Máquina Corte Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CORTE A LASER | OPERADOR DE MÁQUINA CORTE PLENO | Operação de máquinas de corte e dobra; reparos/retoques; acabamento; transporte manual de peças; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 23 – Operador de Máquina Corte Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo de produção, exigência de atenção e concentração, cumprimento de demandas e responsabilidades da atividade | Organização do trabalho, ritmo de produção e exigências da atividade | Estresse, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade e esgotamento | 4 | 4 | Alto | Avaliar ritmo, volume de demandas, prazos e pressão por produção; garantir pausas; controlar horas extras; fortalecer suporte da liderança e reavaliar o risco |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Manuseio de Chapas, Material Cortante | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Anti Corte, Luva de Raspa de Couro, Avental de Raspa de Couro, Protetor Facial de Acrílico |

## APRHO do GHE 23 – Operador de Máquina Corte Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,56 | 46,23 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 24 – Programador Máquinas Laser Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CORTE A LASER | PROGRAMADOR MÁQUINAS LASER JÚNIOR | Programar a máquina de corte a laser e a puncionadeira, visando ao controle dos equipamentos, a fim de promover o desenvolvimento do produto em conformidade com o desenho e proporcionar melhor aproveitamento da matéria-prima. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 24 – Programador Máquinas Laser Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Elevada demanda cognitiva, precisão na programação, responsabilidade pela utilização da matéria-prima, cumprimento da programação e atenção contínua | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade e alterações do sono | Estresse, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração e esgotamento profissional | 4 | 4 | Alto | Planejamento das programações, controle do volume de demandas, prioridades claras, pausas, redução de interrupções, suporte da liderança e acompanhamento periódico |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes Nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Manuseio De Chapas, Material Cortante | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina De Segurança Com Bico De Polipropileno |

## APRHO do GHE 24 – Programador Máquinas Laser Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,56 | 46,23 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 25 – Operador De Empilhadeira Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CORTE A LAZER | OPERADOR DE EMPILHADEIRA PLENO | Atuar na operação de cargas, empilhamento, desempilhamento e transporte, visando preparar e realizar a movimentação de cargas. Organizar a carga, interpretar a simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificar as características da carga para transporte e armazenamento e separar cargas não conformes. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 25 – Operador De Empilhadeira Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente da Operação de Empilhadeira | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
|  | Vibração Corpo Inteiro | Habitual e Intermitente | Proveniente da Empilhadeira | Contato Direto | Doenças Vasculares, Neurológicas e Musculares | 3 | 2 | Baixo | Realizar Manutenção de Rotina na Empilhadeira |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Atenção | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Responsabilidade pela movimentação e transporte de materiais, atenção contínua, cumprimento de prazos e integração com o fluxo produtivo | Organização do trabalho, fluxo de atividades, prazos e interação com outros setores | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar as movimentações e a jornada, estabelecer prioridades, garantir pausas adequadas e acompanhar periodicamente os fatores psicossociais |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Corte | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Capacete de Segurança com Jugular, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Óculos de Segurança de Policarbonato |
|  | Colisão, Tombamento | Habitual e Intermitente | Movimentação e Transporte de Peças | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Capacete de Segurança com Jugular, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 25 – Operador De Empilhadeira Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 80,68 | 44,12 |  |  |  |  |
|  | Vibração (VCI) | VDVR: 12,87m/s1,75 |  |  | NH0 09 | VDVR: 21,0 m/s2 AREN:1,1 m/s | NR 15 Anexo 8 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Realizar Manutenção De Rotina Nos Equipamentos; - Manter E Ou Melhorar As Condições Atuais; |
|  |  | AREN: 0,42 m/s2 |  |  |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 26 – Operador Máquina Corte Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CORTE MECÂNICO | OPERADOR MÁQUINA CORTE JÚNIOR | Operação de máquinas de corte e dobra; reparos/retoques; acabamento; transporte manual de peças; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 26 – Operador Máquina Corte Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo de produção, cumprimento de prioridades, operação de máquinas e necessidade de atenção contínua | Organização do trabalho, ritmo de produção, prazos e demandas da atividade | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar a produção, distribuir adequadamente as tarefas, estabelecer prioridades, garantir pausas e acompanhar os fatores psicossociais |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes e/ou Perfurações | Habitual e Intermitente | Manuseio de Chapas, Material Cortante | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Anti Corte, Luva de Raspa de Couro, Avental de Raspa de Couro, Protetor Facial de Acrílico |

## APRHO do GHE 26 – Operador Máquina Corte Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 49,23 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 27 – Analista Departamento Pleno/ Auxiliar Departamento Pleno/ Jovem Aprendiz ADM/ Analista RH Júnior/ Analista RH Pleno/ Analista RH Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | ANALISTA DEPARTAMENTO PLENO | Atuar na administração de pessoal, visando cumprir as obrigações trabalhistas. Executar rotinas da área e fornecer informações de salários aos colaboradores. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | AUXILIAR DEPARTAMENTO PLENO | Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos e administração. Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Preparar relatórios e planilhas e executar serviços gerais de escritório. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | JOVEM APRENDIZ ADM | Auxiliar na administração de pessoal, visando cumprir as obrigações trabalhistas. Executar rotinas da área e fornecer informações de salários aos colaboradores. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
| RECURSOS HUMANOS | ANALISTA RH JÚNIOR | Um Analista de Recursos Humanos Júnior é responsável por auxiliar em processos de recrutamento e seleção, participando da triagem de currículos, agendamento e condução de entrevistas; também realiza atividades administrativas, como controle de documentos e atualização de planilhas de funcionários; dá suporte em processos de admissão e demissão, conferindo documentação e preenchendo cadastros no sistema; auxilia no gerenciamento de benefícios, fazendo lançamentos e acompanhando pedidos de vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, entre outros; participa de ações de treinamento e desenvolvimento, organizando a logística e cuidando da comunicação interna; apoia na implementação de políticas de RH, garantindo que normas e regulamentos internos sejam cumpridos; realiza atendimento aos colaboradores, tirando dúvidas e esclarecendo informações sobre processos internos; além disso, participa da elaboração de relatórios e indicadores de recursos humanos, contribuindo para o controle e melhoria contínua dos processos de gestão de pessoas. |  |
|  | ANALISTA RH PLENO | Um Analista de Recursos Humanos Pleno atua na condução de processos seletivos, desde a triagem até as entrevistas finais; gerencia atividades de admissão, demissão e integração de novos colaboradores; administra benefícios e folha de pagamento, garantindo a correta execução de cada etapa; apoia o desenvolvimento organizacional, coordenando treinamentos e ações de engajamento; elabora e analisa indicadores de RH para propor melhorias; participa da implementação de políticas de RH, assegurando a conformidade com normas legais e organizacionais; e presta atendimento estratégico a gestores e colaboradores, auxiliando na resolução de questões complexas de pessoal. |  |
|  | ANALISTA RH SÊNIOR | Um Analista de Recursos Humanos Sênior lidera processos de recrutamento e seleção para posições estratégicas; gerencia admissão, demissão e movimentações internas com foco em conformidade; coordena políticas de remuneração e benefícios, alinhando-as à estratégia organizacional; desenvolve programas de desenvolvimento e lidera treinamentos críticos; analisa indicadores avançados para propor soluções de retenção e desempenho; implementa políticas de RH e promove a cultura organizacional; atua como consultor para gestores e executivos em decisões estratégicas sobre gestão de pessoas. |  |

## APRHO do GHE 27 – Analista Departamento Pleno/ Auxiliar Departamento Pleno/ Jovem Aprendiz ADM/ Analista RH Júnior/ Analista RH Pleno/ Analista RH Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Prazos trabalhistas, atendimento aos colaboradores, processos admissionais e rescisórios, recrutamento, confidencialidade das informações e demandas simultâneas | Organização administrativa e relações socioprofissionais | Estresse, ansiedade e fadiga mental | 2 | 2 | Baixo | Organização de prazos, distribuição das demandas, pausas, comunicação e suporte da liderança |

## APRHO do GHE 27 – Analista Departamento Pleno/ Auxiliar Departamento Pleno/ Jovem Aprendiz ADM/ Analista RH Júnior/ Analista RH Pleno/ Analista RH Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 28 – Auxiliar de Produção Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| DOBRA | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 28 – Auxiliar de Produção Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo de produção, cumprimento de prioridades, demandas da atividade e necessidade de atenção contínua | Organização do trabalho, ritmo produtivo, prazos e demandas simultâneas | Estresse, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade, alterações do sono, desgaste emocional e redução da concentração | 4 | 3 | Alto | Revisar carga e ritmo de trabalho, distribuir adequadamente as tarefas, estabelecer prioridades, garantir pausas, suporte da liderança e reavaliar periodicamente as medidas implantadas |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes e/ou Perfurações | Habitual e Intermitente | Dobra de Chapas Metálicas | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Anti Corte, Luva de Raspa de Couro, Avental de Raspa de Couro, Protetor Facial de Acrílico |

## APRHO do GHE 28 – Auxiliar de Produção Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,37 | 49,13 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 29 – Auxiliar De Produção Pleno/ Operador Máquina Dobra Júnior/ Operador Máquina Júnior/ Operador Máquina Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| DOBRA | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Preparação de superfícies e materiais; montagem e desenvolvimento de produtos; acabamento e verificação final do produto; organização e limpeza do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | OPERADOR MÁQUINA DOBRA JÚNIOR | Operação de máquinas de corte e dobra; reparos/retoques; acabamento; transporte de peças; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | OPERADOR MÁQUINA JÚNIOR | Operação de máquinas de corte e dobra; reparos/retoques; acabamento; transporte de peças; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | OPERADOR MÁQUINA PLENO | Operação de máquinas de corte e dobra; reparos/retoques; acabamento; transporte de peças; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 29 – Auxiliar De Produção Pleno/ Operador Máquina Dobra Júnior/ Operador Máquina Júnior/ Operador Máquina Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo de produção, cumprimento das demandas, necessidade de atenção contínua e organização das atividades produtivas | Organização do trabalho, ritmo produtivo, distribuição das tarefas e interação com equipe e liderança | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar e distribuir adequadamente as tarefas, estabelecer prioridades, garantir pausas, acompanhar o ritmo produtivo, manter comunicação com a liderança e realizar acompanhamento periódico dos fatores psicossociais |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes e/ou Perfurações | Habitual e Intermitente | Dobra de Chapas Metálicas | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Anti Corte, Luva de Raspa de Couro, Avental de Raspa de Couro, Protetor Facial de Acrílico |

## APRHO do GHE 29 – Auxiliar De Produção Pleno/ Operador Máquina Dobra Júnior/ Operador Máquina Júnior/ Operador Máquina Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,37 | 49,13 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 30 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Marceneiro Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| EMBALAGEM | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparação; acabamento; movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SÊNIOR | Preparação; acabamento; movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Preparação; acabamento; movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | MARCENEIRO JÚNIOR | Preparação; acabamento; movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 30 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Marceneiro Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo das atividades, cumprimento das demandas de embalagem e movimentação e atenção à qualidade | Organização do processo produtivo | Estresse e fadiga mental | 2 | 2 | Baixo | Planejamento, pausas, divisão equilibrada das atividades e comunicação |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes e/ou Perfurações, Projeção de Partículas | Habitual e Intermitente | Operar Grampeador Pneumático | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Luva Pigmentada com Banho Nitrílico; Óculos de Segurança de Policarbonato; |

## APRHO do GHE 30 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Marceneiro Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,37 | 49,13 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 31 – Marceneiro

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| EMBALAGEM | MARCENEIRO | Preparar o local de trabalho, ordenando os fluxos do processo de produção, e planejar o trabalho, interpretando projetos, desenhos e especificações e esboçando o produto conforme solicitação. Atuar na fabricação, montagem e instalação de mobiliários, assegurando a conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 31 – Marceneiro

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Poeira Orgânica | Habitual e Intermitente | Manuseio de Madeira Lixar, Serrar | Vias Aéreas | Crises De Dispneia, Febre, Tosse E Mal-Estar | 3 | 3 | Moderado | Respirador Descartável PFF2 Válvula (Poeira) |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Prazos, atenção e qualidade do processo produtivo | Organização do trabalho, ritmo produtivo, cumprimento de prazos e interação com a equipe e liderança | Estresse e fadiga mental | 2 | 2 | Baixo | Organização das atividades, pausas e comunicação |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes e/ou Perfurações, Projeção de Partículas | Habitual e Intermitente | Manuseio de Máquinas, Equipamentos e Peças de Madeiras | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 31 – Marceneiro

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,71 | 49,55 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 32 – Auxiliar Projetos Júnior/ Auxiliar Projetos Pleno/ Desenhista Júnior/ Desenhista Pleno/ Projetista Júnior/ Projetista Pleno/ Analista de Projetos Júnior/ Analista de Projetos Pleno/ Sup. Engenharia Júnior/ Assistente de Engenharia Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ENGARIA PRODUTO / DESENVOLVIMENTO | AUXILIAR PROJETOS JÚNIOR | Auxiliar na elaboração de projetos de produtos, efetuar cálculos e análises e realizar consultas em normas, especificações e tabelas técnicas, a fim de obter produtos de acordo com as especificações dos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | AUXILIAR PROJETOS PLENO | Auxiliar na elaboração de projetos de produtos, efetuar cálculos e análises e realizar consultas em normas, especificações e tabelas técnicas, a fim de obter produtos de acordo com as especificações dos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | DESENHISTA JÚNIOR | Atuar na área de Desenvolvimento e Engenharia, desenvolvendo e elaborando desenhos de projetos relativos a equipamentos e produtos da empresa, por meio de especificações técnicas, instrumentos e softwares. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | DESENHISTA PLENO | Atuar na área de Desenvolvimento e Engenharia, desenvolvendo e elaborando desenhos de projetos relativos a equipamentos e produtos da empresa, por meio de especificações técnicas, instrumentos e softwares. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | PROJETISTA JÚNIOR | Atuar na elaboração de projetos de produtos, efetuar cálculos e análises e realizar consultas em normas, especificações e tabelas técnicas, a fim de obter produtos de acordo com as especificações dos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | PROJETISTA PLENO | Atuar na elaboração de projetos de produtos, efetuar cálculos e análises e realizar consultas em normas, especificações e tabelas técnicas, a fim de obter produtos de acordo com as especificações dos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. |  |
|  | ANALISTA DE PROJETOS JÚNIOR | Atuar na elaboração de projetos de produtos, efetuar cálculos e análises e realizar consultas em normas, especificações e tabelas técnicas, a fim de obter produtos de acordo com as especificações dos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ANALISTA DE PROJETOS PLENO | Atuar na elaboração de projetos de produtos, efetuar cálculos e análises e realizar consultas em normas, especificações e tabelas técnicas, a fim de obter produtos de acordo com as especificações dos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. |  |
|  | SUP. ENGENHARIA JÚNIOR | Atuar na elaboração de projetos de produtos, efetuar cálculos e análises e realizar consultas em normas, especificações e tabelas técnicas, a fim de obter produtos de acordo com as especificações dos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ASSISTENTE ENGENHARIA JÚNIOR | Atuar na elaboração de projetos de produtos, efetuar cálculos e análises e realizar consultas em normas, especificações e tabelas técnicas, a fim de obter produtos de acordo com as especificações dos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. |  |

## APRHO do GHE 32 – Auxiliar Projetos Júnior/ Auxiliar Projetos Pleno/ Desenhista Júnior/ Desenhista Pleno/ Projetista Júnior/ Projetista Pleno/ Analista de Projetos Júnior/ Analista de Projetos Pleno/ Sup. Engenharia Júnior/ Assistente de Engenharia Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Prazos, complexidade técnica, necessidade de precisão e revisões | Organização dos projetos e demandas cognitivas | Estresse e fadiga mental | 2 | 2 | Baixo | Planejar e distribuir adequadamente as demandas, estabelecer prioridades e prazos compatíveis, garantir pausas durante a jornada, manter comunicação clara entre equipe e liderança e acompanhar periodicamente os fatores de risco psicossociais |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra | Habitual e Intermitente | Transitar na Produção | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |

## APRHO do GHE 32 – Auxiliar Projetos Júnior/ Auxiliar Projetos Pleno/ Desenhista Júnior/ Desenhista Pleno/ Projetista Júnior/ Projetista Pleno/ Analista de Projetos Júnior/ Analista de Projetos Pleno/ Sup. Engenharia Júnior/ Assistente de Engenharia Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 81,21 | 47,95 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 33 – Desenhista Sênior/ Projetista Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ENGARIA PRODUTO / DESENVOLVIMENTO | DESENHISTA SÊNIOR | Atuar na área de Desenvolvimento e Engenharia, desenvolvendo e elaborando desenhos de projetos relativos a equipamentos e produtos da empresa, por meio de especificações técnicas, instrumentos e softwares. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | PROJETISTA SÊNIOR | Atuar na elaboração de projetos de produtos, efetuar cálculos e análises e realizar consultas em normas, especificações e tabelas técnicas, a fim de obter produtos de acordo com as especificações dos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 33 – Desenhista Sênior/ Projetista Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Elevada responsabilidade técnica, complexidade dos projetos, revisões, demandas simultâneas e cumprimento de prazos | Organização do trabalho, demandas técnicas, cumprimento de prazos, fluxo de informações e interação com equipe e liderança | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade e desgaste emocional | 4 | 4 | Alto | Controlar carga de projetos, estabelecer prioridades, prazos factíveis, reduzir interrupções, garantir pausas e suporte técnico/gerencial |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra | Habitual e Intermitente | Transitar na Produção | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |

## APRHO do GHE 33 – Desenhista Sênior/ Projetista Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 81,21 | 47,95 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 34 – Assistente Desenhista Júnior/ Desenhista Sênior/ Projetista Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ENGARIA PRODUTO/ MÉTODOS E PROCESSOS | ASSISTENTE DESENHISTA JÚNIOR | Auxiliar na elaboração de desenhos (esboços), conforme as normas técnicas, visando demonstrar as características técnicas e funcionais dos equipamentos. Modificar e atualizar os desenhos existentes. Realizar alterações nos desenhos, adequando-os às possibilidades de produção local. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | DESENHISTA SÊNIOR | Elaborar e interpretar desenhos (esboços), conforme as normas técnicas, visando demonstrar as características técnicas e funcionais dos equipamentos. Modificar e atualizar os desenhos existentes. Realizar alterações nos desenhos, adequando-os às possibilidades de produção local. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | PROJETISTA JÚNIOR | O Projetista Júnior no setor de Métodos e Processos é responsável por desenvolver e adaptar projetos técnicos voltados à melhoria de processos produtivos, dispositivos, leiaute industrial e fluxos operacionais. Atua na elaboração de desenhos, modelagem de peças e componentes, documentação técnica e suporte à engenharia de processos. Trabalha sob supervisão, contribuindo com soluções que otimizem a eficiência, segurança e padronização das operações industriais. |  |

## APRHO do GHE 34 – Assistente Desenhista Júnior/ Desenhista Sênior/ Projetista Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Cumprimento de prazos, necessidade de precisão técnica, desenvolvimento e alteração de desenhos e projetos e atendimento às demandas do setor | Organização do trabalho, demandas técnicas, fluxo de informações, prazos e interação entre setores | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração. | 2 | 2 | Baixo | Planejar e distribuir as demandas, estabelecer prioridades e prazos compatíveis, garantir pausas e manter comunicação adequada com a equipe e liderança |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra | Habitual e Intermitente | Transitar na Produção | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; |

## APRHO do GHE 34 – Assistente Desenhista Júnior/ Desenhista Sênior/ Projetista Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 81,21 | 47,95 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 35 – Auxiliar De Produção Júnior/ Auxiliar De Produção Sênior/Auxiliar de Produção Pleno/Estoquista Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho; armazenamento de material. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SÊNIOR | Movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho; armazenamento de material. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho; armazenamento de material. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ESTOQUISTA PLENO | Movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho; armazenamento de material. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 35 – Auxiliar De Produção Júnior/ Auxiliar De Produção Senior/Auxiliar de Produção Pleno /Estoquista Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Movimentação, organização e controle de materiais, atendimento às demandas do estoque e cumprimento do fluxo de trabalho | Organização do trabalho, fluxo logístico, distribuição das tarefas e interação entre setores | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar o fluxo de materiais e distribuir adequadamente as tarefas, estabelecer prioridades, garantir pausas e manter comunicação com a liderança |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Movimentação e Transporte de Mercadoria | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico |

## APRHO do GHE 35 – Auxiliar De Produção Júnior/ Auxiliar De Produção Senior/Auxiliar de Produção Pleno/Estoquista Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 71,63 | 47,95 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 36 – Operador de Empilhadeira Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO | OPERADOR DE EMPILHADEIRA JÚNIOR | Atuar na operação de cargas, empilhamento, desempilhamento e transporte, visando preparar e realizar a movimentação de cargas. Organizar a carga, interpretar a simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificar as características da carga para transporte e armazenamento e separar cargas não conformes. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 36 – Operador de Empilhadeira Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente da Operação de Empilhadeira | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
|  | Vibração Corpo Inteiro | Habitual e Intermitente | Proveniente da Empilhadeira | Contato Direto | Doenças Vasculares, Neurológicas e Musculares | 3 | 2 | Baixo | Realizar Manutenção de Rotina na Empilhadeira |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Atenção | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Responsabilidade pela movimentação de cargas, necessidade de atenção contínua e atendimento às demandas do fluxo logístico | Organização do trabalho, fluxo de materiais, demandas operacionais e interação com produção e estoque | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar as movimentações, organizar as demandas, garantir pausas adequadas e manter comunicação com a equipe e liderança |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Corte | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Capacete de Segurança com Jugular, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Óculos de Segurança de Policarbonato |
|  | Colisão, Tombamento | Habitual e Intermitente | Movimentação e Transporte de Peças | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo |  |

## APRHO do GHE 36 – Operador de Empilhadeira Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 80,68 | 44,12 |  |  |  |  |
|  | Vibração (CI) | VDVR: 12,87m/s1,75 |  |  | NH0 09 | VDVR: 21,0 m/s2 AREN:1,1 m/s | NR 15 Anexo 8 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Realizar Manutenção De Rotina Nos Equipamentos; - Manter E Ou Melhorar As Condições Atuais; |
|  |  | AREN: 0,42 m/s2 |  |  |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 37 – Auxiliar De Produção Pleno/Auxiliar De Produção Junior/Marceneiro Junior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPEDIÇÃO | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparação; acabamento; movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Preparação; acabamento; movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | MARCENEIRO JÚNIOR | O Marceneiro Júnior no setor de Expedição é responsável por executar atividades de acabamento, montagem final, conferência e preparação de peças e estruturas de madeira ou MDF antes do envio ao cliente. Atua no apoio à organização da expedição, colaborando com a qualidade final do produto, verificação de medidas, encaixes e fixações, assegurando que os itens estejam em conformidade com os padrões da empresa antes do carregamento. |  |

## APRHO do GHE 37 – Auxiliar De Produção Pleno/Auxiliar De Produção Junior/Marceneiro Junior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Cumprimento das demandas de expedição, movimentação e preparação de materiais, ritmo de trabalho e atendimento aos prazos | Organização do trabalho, fluxo logístico, ritmo das atividades e interação entre setores | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar as demandas da expedição, distribuir adequadamente as tarefas, estabelecer prioridades, garantir pausas e manter comunicação com a liderança |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra Ferimentos em Geral, Projeção de Partículas | Habitual e Intermitente | Movimentação e Transporte Manual de Peças Opera Grampeador Pneumática | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico |

## APRHO do GHE 37 – Auxiliar De Produção Pleno/Auxiliar De Produção Junior/Marceneiro Junior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 71,63 | 47,95 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 38 – Conferente Júnior/Conferente Pleno/Auxiliar Administrativo/Auxiliar Administrativo Junior/Lider de Produção Junior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPEDIÇÃO | CONFERENTE JÚNIOR | Atuar no recebimento e expedição de materiais. Efetuar conferência, carga e descarga de mercadorias. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | CONFERENTE PLENO | Atuar no recebimento e expedição de materiais. Efetuar conferência, carga e descarga de mercadorias. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Atuar no recebimento e expedição de materiais. Efetuar conferência, carga e descarga de mercadorias. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO JÚNIOR | Atuar no recebimento e expedição de materiais. Efetuar conferência, carga e descarga de mercadorias. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | LIDER DE PRODUÇÃO JÚNIOR | O Líder de Produção Júnior no setor de Expedição é responsável por acompanhar e orientar a equipe nas atividades de separação, conferência, embalagem e carregamento de produtos para expedição. Atua garantindo a organização dos processos logísticos, o cumprimento dos prazos de envio e o correto manuseio dos materiais, conforme procedimentos internos, normas de segurança e boas práticas operacionais. |  |

## APRHO do GHE 38 – Conferente Júnior/Conferente Pleno/Auxiliar Administrativo/ Auxiliar Administrativo Junior/Lider de Produção Junior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Conferência e controle das movimentações, cumprimento de prazos, organização documental e atendimento às demandas da expedição | Organização do trabalho, fluxo logístico, fluxo de informações, prazos e interação com a equipe | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar as demandas e prioridades da expedição, distribuir adequadamente as tarefas, garantir pausas e manter comunicação entre equipe e liderança |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Conferência de Mercadora | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 38 – Conferente Júnior/Conferente Pleno/Auxiliar Administrativo/ Auxiliar Administrativo Junior/Lider de Produção Junior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 79,02 | 55,16 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 39 – Analista Adm Financeiro Júnior/ Assistente Financeiro Sênior/ Jovem Aprendiz

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| GERÊNCIA FINANCEIRA / ADMINISTRATIVA | ANALISTA ADM FINANCEIRO JÚNIOR | Atuar nas atividades do fluxo financeiro da empresa, compreendendo contas a pagar e a receber, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras e o recebimento dos créditos da empresa. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | ASSISTENTE FINANCEIRO SÊNIOR | Efetuar todas as rotinas administrativas do setor financeiro, por meio da digitação de documentos e organização de arquivos, visando garantir o cumprimento dos prazos e obrigações do setor. Fazer conciliação bancária das contas a pagar e a receber. Receber e organizar os pagamentos, como notas fiscais e boletos. Fazer lançamentos no sistema da empresa dos pagamentos e recebíveis. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | JOVEM APRENDIZ | Executar serviços de apoio à área de atuação. Atuar com digitação de documentos, organização de arquivos, atendimento telefônico, atendimento a clientes, entre outras atividades pertinentes à função. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 39 – Analista Adm Financeiro Júnior/ Assistente Financeiro Sênior/ Jovem Aprendiz

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Execução de rotinas administrativas e financeiras, controles, cumprimento de prazos e necessidade de atenção e precisão | Organização do trabalho, fluxo de informações, prazos e interação com equipe e liderança | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar as demandas, definir prioridades, estabelecer prazos adequados, garantir pausas e manter comunicação com a liderança |

## APRHO do GHE 39 – Analista Adm Financeiro Júnior/ Assistente Financeiro Sênior/ Jovem Aprendiz

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 40 – Assistente Financeiro Júnior/ Auxiliar Financeiro Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| GERÊNCIA FINANCEIRA / ADMINISTRATIVA | ASSISTENTE FINANCEIRO JÚNIOR | Executar serviços de apoio à área de atuação. Atuar com digitação de documentos, organização de arquivos, atendimento telefônico, atendimento a clientes, entre outras atividades pertinentes à função. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | AUXILIAR FINANCEIRO SÊNIOR | Efetuar todas as rotinas administrativas do setor financeiro, por meio da digitação de documentos e organização de arquivos, visando garantir o cumprimento dos prazos e obrigações do setor. Fazer conciliação bancária das contas a pagar e a receber. Receber e organizar os pagamentos, como notas fiscais e boletos. Fazer lançamentos no sistema da empresa dos pagamentos e recebíveis. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 40 – Assistente Financeiro Júnior/ Auxiliar Financeiro Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Cumprimento de prazos financeiros, controles e conferências, demandas simultâneas e necessidade de precisão | Organização do trabalho, demandas administrativas, fluxo de informações e prazos | Estresse, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade e redução da concentração | 3 | 2 | Moderado | Planejar e distribuir as demandas, definir prioridades e prazos compatíveis, garantir pausas e acompanhar periodicamente os fatores psicossociais |

## APRHO do GHE 40 – Assistente Financeiro Júnior/ Auxiliar Financeiro Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 41 – Gerente Financeiro

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| GERÊNCIA FINANCEIRA / ADMINISTRATIVA | GERENTE FINANCEIRO | Coordenar o faturamento dos produtos e serviços Polimetal, de acordo com os requisitos do cliente e os requisitos fiscais, sem comprometer os prazos e recebimentos determinados. Acompanhar e gerenciar a equipe, visando assegurar o cumprimento das obrigações do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |

## APRHO do GHE 41 – Gerente Financeiro

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Responsabilidade pela gestão financeira, tomada de decisões, gestão da equipe, cumprimento de prazos e cobrança por resultados | Organização do trabalho gerencial, responsabilidades decisórias, gestão de pessoas, prazos e demandas simultâneas | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade, alterações do sono e esgotamento profissional | 4 | 3 | Alto | Adequar a distribuição das responsabilidades e demandas, estabelecer prioridades e prazos compatíveis, evitar sobrecarga e jornadas excessivas, garantir pausas, suporte da gestão e acompanhamento periódico dos fatores psicossociais |

## APRHO do GHE 41 – Gerente Financeiro

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 42 - Auxiliar de Produção Serraria

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| INDUSTRIAL/ EXPEDIÇÃO | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SERRARIA | Preparar peças para a linha de produção; abastecer a linha de produção; auxiliar a linha de produção; identificar peças durante o processo; auxiliar no acabamento do produto; realizar pré-montagem do produto; fazer autoinspeção; movimentar e transportar as peças, tomando todo o cuidado para não danificá-las; auxiliar na construção, encaixe e montagem de armações de madeira; auxiliar na construção de formas de madeira para embalagem de produtos e produção; auxiliar no reparo de peças de madeira; transportar instrumentos e equipamentos necessários ao trabalho de serraria/carpintaria; limpar e efetuar a guarda dos equipamentos após o uso; auxiliar na conservação dos equipamentos; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; organizar e limpar o local de trabalho; utilizar os equipamentos de proteção designados. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 42 – Auxiliar de Produção Serraria

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
| Químico | Poeira | Habitual e Intermitente | Processo de Lixar Peças | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica | 3 | 3 | Moderado | Respirador Descartável PFF2 Para Fumos Metálicos e Poeiras, Luva Nitrílica |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo produtivo, preparação e movimentação de materiais e cumprimento das demandas de produção | Organização do trabalho, ritmo produtivo, distribuição das tarefas e interação com a equipe | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar e distribuir as atividades, estabelecer prioridades, garantir pausas e manter comunicação com a liderança |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores, Projeção de Partículas | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico; Óculos de Segurança de Policarbonato; |

## APRHO do GHE 42 – Auxiliar de Produção Serraria

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 80,80 | 40,88 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 43 - Coordenador de Obras e Arquitetura/ Assistente Back Office Pleno/ Auxiliar Back Office Pleno/ Auxiliar Back Office Comercial/ Assistente Administrativo Pleno/ Supervisor Interno Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALAÇÃO | COORDENADOR DE OBRAS E ARQUITETURA | Coordenar e auxiliar na instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | ASSISTENTE BACK OFFICE PLENO | Fazer abertura de ordens de serviço para troca e reparação de peças em geral; realizar a intermediação dos trabalhos com os supervisores de obras; ser responsável pela gestão de obras e processos; eventualmente entrar em contato com os clientes para alinhar o andamento das obras. |  |
|  | AUXILIAR BACK OFFICE PLENO | Fazer abertura de ordens de serviço para troca e reparação de peças em geral; realizar a intermediação dos trabalhos com os supervisores de obras; ser responsável pela gestão de obras e processos; eventualmente entrar em contato com os clientes para alinhar o andamento das obras. |  |
|  | AUXILIAR BACK OFFICE COMERCIAL | Fazer abertura de ordens de serviço para troca e reparação de peças em geral; realizar a intermediação dos trabalhos com os supervisores de obras; ser responsável pela gestão de obras e processos; eventualmente entrar em contato com os clientes para alinhar o andamento das obras. |  |
|  | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO | O Assistente Administrativo Pleno no setor de Instalação de Comunicação Visual é responsável por prestar suporte administrativo às atividades operacionais de campo, garantindo o controle da documentação técnica, planejamento das equipes, acompanhamento dos cronogramas e comunicação entre o setor de instalação e as demais áreas da empresa. Atua com foco na organização, logística e padronização dos processos, contribuindo diretamente para a execução eficiente dos serviços externos de instalação. |  |
|  | SUPERVISOR INTERNO JÚNIOR | Acompanhar o cronograma e o andamento das obras, garantindo o cumprimento de prazos e a execução conforme planejamento. Realizar a contratação e gestão de equipes terceirizadas (empreiteiros), assegurando a formação adequada das equipes para atendimento das demandas operacionais e o cumprimento dos prazos de contratação estabelecidos pela empresa. Fazer o acompanhamento dos prestadores (empreiteiros), monitorando produtividade, execução das atividades e cumprimento dos cronogramas definidos. Realizar o alinhamento dos cronogramas de obras junto aos supervisores externos, garantindo a atualização constante das informações e o cumprimento dos prazos previstos. Validar a qualidade dos serviços executados por meio da análise de registros fotográficos enviados pelas equipes de campo e supervisores externos, verificando a conformidade com os padrões técnicos exigidos pela empresa. Realizar visitas presenciais às obras, quando necessário, com o objetivo de acompanhar a execução dos serviços, validar informações operacionais e garantir maior assertividade no controle das atividades. Conferir, analisar e validar relatórios, informações e documentos encaminhados pelos supervisores externos, assegurando consistência, clareza e confiabilidade dos dados recebidos. Manter comunicação constante com supervisores externos, empreiteiros e áreas internas da empresa para alinhamento de demandas, resolução de pendências e acompanhamento das obras. Acompanhar pendências operacionais e administrativas, atuando preventivamente para evitar atrasos, retrabalhos e falhas no processo de execução. Prestar suporte à gestão de obras, auxiliando no controle geral das operações e no acompanhamento estratégico das atividades em andamento. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 43 – Coordenador de Obras e Arquitetura/ Assistente Back Office Pleno/ Auxiliar Back Office Pleno/ Auxiliar Back Office Comercial/ Assistente Administrativo Pleno/ Supervisor Interno Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Acompanhamento das demandas, controle de prazos e documentos, atendimento às equipes e clientes e necessidade de gerenciamento de atividades simultâneas | Organização do trabalho, fluxo de informações, prazos e relacionamento com equipe, clientes e liderança | Estresse, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade e redução da concentração | 3 | 2 | Moderado | Planejar e distribuir as demandas, definir responsabilidades e prioridades, estabelecer prazos compatíveis, garantir pausas e manter comunicação adequada entre equipe e liderança |

## APRHO do GHE 43 – Coordenador de Obras e Arquitetura/ Assistente Back Office Pleno/ Auxiliar Back Office Pleno/ Auxiliar Back Office Comercial/ Assistente Administrativo Pleno/ Supervisor Interno Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | NA | T (min) | Lavg | Dose | NA | NA | NA | NA |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | NA | NA | NA |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 44 - Montador Pleno/ Montador Sênior/ ½ Oficial Instalador/ Auxiliar Instalação Júnior/ Auxiliar Instalação Pleno/

# Auxiliar Instalação Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALAÇÃO | MONTADOR PLENO | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | MONTADOR SENIOR | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ½ OFICIAL INSTALADOR | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR INSTALAÇÃO JUNIOR | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR INSTALAÇÃO PLENO | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR INSTALAÇÃO SENIOR | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 44 – Montador Pleno/ Montador Sênior/ ½ Oficial Instalador/ Auxiliar Instalação Júnior/ Auxiliar Instalação Pleno/

## Auxiliar Instalação Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
|  | Radiação Não Ionizante (Solar) | Habitual e Intermitente | Exposição as Radiações Solares | Ondas | Queimaduras, Desidratação | 2 | 2 | Baixo | Touca Tipo Árabe, Protetor Solar Fator 50 |
|  | Radiação Não Ionizante (Solda) | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Queimaduras Em Primeiro E Segundo Grau; Manchas Na Pele; Cataratas, Câncer De Pele, Dentre Outras Doenças | 3 | 2 | Baixo | Máscara de Solda; Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe; Luva de Raspa |
| Químico | Fumos Metálicos de Chumbo | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Ulcerações De Pele E Dermatite Alérgica, Câncer Ósseo E Pulmonar | 3 | 3 | Moderado | Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe; Respirador PFF2 Valvulado; (Poeira e Fumos Metálicos) |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Execução de instalações externas, deslocamentos, cumprimento de prazos e condições variáveis dos locais de trabalho | Organização das atividades em campo, cronogramas, deslocamentos e interação com equipe e clientes | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar as atividades e deslocamentos, distribuir as tarefas, garantir pausas e manter comunicação com a supervisão |
| Acidente | Trabalho em Altura (Diferença Nível Maior de 2 M) | Habitual e Intermitente | Trabalho em Atura | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos, Óbito | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular; Cinto de Segurança Modelo Paraquedista; Talabarte Duplo (Y) com ABS; |
|  | Queda de Objetos | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular, Óculos de Segurança de Policarbonato, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |
|  | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Raspa, Avental de Raspa |

## APRHO do GHE 44 – Montador Pleno/ Montador Sênior/ ½ Oficial Instalador/ Auxiliar Instalação Júnior/ Auxiliar Instalação Pleno/

## Auxiliar Instalação Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) Para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Acima Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 88.47 | 44,02 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 45 - Instalador Sênior/ Supervisor de Obras Júnior/ Supervisor de Obras Pleno/ Supervisor de Obras Sênior/ Líder de Obras/ Coordenador de Obras e Arquitetura

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALAÇÃO | INSTALADOR SÊNIOR | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | SUPERVISOR DE OBRAS JÚNIOR | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | SUPERVISOR DE OBRAS PLENO | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | SUPERVISOR DE OBRAS SÊNIOR | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | LÍDER DE OBRAS | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | COORDENADOR DE OBRAS E ARQUITETURA | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 45 – Instalador Sênior/ Supervisor de Obras Júnior/ Supervisor de Obras Pleno/ Supervisor de Obras Sênior/ Líder de Obras/

## Coordenador de Obras e Arquitetura

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
|  | Radiação Não Ionizante (Solar) | Habitual e Intermitente | Exposição as Radiações Solares | Ondas | Queimaduras, Desidratação | 2 | 2 | Baixo | Touca Tipo Árabe, Protetor Solar Fator 50 |
|  | Radiação Não Ionizante (Solda) | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Queimaduras Em Primeiro E Segundo Grau; Manchas Na Pele; Cataratas, Câncer De Pele, Dentre Outras Doenças | 3 | 2 | Baixo | Máscara de Solda; Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe; Luva de Raspa |
| Químico | Fumos Metálicos de Chumbo | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Ulcerações De Pele E Dermatite Alérgica, Câncer Ósseo E Pulmonar | 3 | 3 | Moderado | Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe; Respirador PFF2 Valvulado; (Poeira e Fumos Metálicos) |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Responsabilidade pelas atividades em campo, acompanhamento de equipes, cumprimento de cronogramas, solução de imprevistos e interação com clientes | Organização das atividades de campo, gestão da equipe, cronogramas e relacionamento com clientes e liderança | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 3 | 2 | Moderado | Planejar cronogramas e equipes, distribuir responsabilidades, estabelecer prioridades, garantir pausas e manter comunicação com a gestão |
| Acidente | Trabalho em Altura (Diferença Nível Maior de 2m) | Habitual e Intermitente | Trabalho em Atura | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos, Óbito | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular, Cinto de Segurança Modelo Paraquedista, Talabarte Duplo (Y) com ABS |
|  | Queda de Objetos | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular, Óculos de Segurança de Policarbonato, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |
|  | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Raspa, Avental de Raspa |

## APRHO do GHE 45 – Instalador Sênior/ Supervisor de Obras Júnior/ Supervisor de Obras Pleno/ Supervisor de Obras Sênior/ Líder de Obras/

## Coordenador de Obras e Arquitetura

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Acima Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 88.47 | 44,02 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 46 - Instalador Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTALAÇÃO | INSTALADOR PLENO | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 46 – Instalador Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
|  | Radiação Não Ionizante (Solar) | Habitual e Intermitente | Exposição as Radiações Solares | Ondas | Queimaduras, Desidratação | 2 | 2 | Baixo | Touca Tipo Árabe, Protetor Solar Fator 50 |
|  | Radiação Não Ionizante (Solda) | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Queimaduras Em Primeiro E Segundo Grau; Manchas Na Pele; Cataratas, Câncer De Pele, Dentre Outras Doenças | 3 | 2 | Baixo | Máscara de Solda; Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe; Luva de Raspa |
| Químico | Fumos Metálicos de Chumbo | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Ulcerações De Pele E Dermatite Alérgica, Câncer Ósseo E Pulmonar | 3 | 3 | Moderado | Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe; Respirador PFF2 Valvulado; (Poeira e Fumos Metálicos), |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Prazos de instalação, deslocamentos, condições variáveis dos locais de trabalho, exigência de produtividade e necessidade de solução de imprevistos | Organização das atividades em campo, cronogramas, deslocamentos e interação com clientes e liderança | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade, alterações do sono e esgotamento profissional | 4 | 3 | Alto | Adequar a carga e os prazos, planejar previamente as atividades, dimensionar adequadamente as equipes, garantir pausas, suporte da supervisão e acompanhamento periódico |
| Acidente | Trabalho em Altura (Diferença Nível Maior de 2m) | Habitual e Intermitente | Trabalho em Atura | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos, Óbito | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular; Cinto de Segurança Modelo Paraquedista; Talabarte Duplo (Y) com ABS; |
|  | Queda de Objetos | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular, Óculos de Segurança de Policarbonato, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |
|  | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Raspa, Avental de Raspa |

## APRHO do GHE 46 – Instalador Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Acima Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 88.47 | 44,02 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 47 - Montador Serralheria Sênior/ Montador Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| LABORATÓRIO | MONTADOR SERRALHERIA SÊNIOR | Atuar na fabricação, desenvolvimento, reparo e montagem de produtos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | MONTADOR PLENO | Atuar na fabricação, desenvolvimento, reparo e montagem de produtos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 47 – Montador Serralheria Sênior/ Montador Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
|  | Radiação Não Ionizante (Solar) | Habitual e Intermitente | Exposição as Radiações Solares | Ondas | Queimaduras, Desidratação | 2 | 2 | Baixo | Touca Tipo Árabe, Protetor Solar Fator 50 |
|  | Radiação Não Ionizante (Solda) | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Queimaduras Em Primeiro E Segundo Grau; Manchas Na Pele; Cataratas, Câncer De Pele, Dentre Outras Doenças | 3 | 2 | Baixo | Máscara de Solda; Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe, Luva de Raspa |
| Químico | Fumos Metálicos de Chumbo | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Ulcerações De Pele E Dermatite Alérgica, Câncer Ósseo E Pulmonar | 3 | 3 | Moderado | Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe, Respirador PFF2 Valvulado (Poeira e Fumos Metálicos) |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Demandas produtivas, necessidade de atenção e precisão na execução das atividades, cumprimento das tarefas e organização do processo de trabalho | Organização do trabalho, ritmo produtivo, distribuição das tarefas, demandas da atividade e interação com equipe e liderança | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar e distribuir adequadamente as tarefas, estabelecer prioridades, garantir pausas adequadas, acompanhar o ritmo de trabalho, manter comunicação com a liderança e realizar acompanhamento periódico dos fatores psicossociais |
| Acidente | Trabalho em Altura (Diferença Nível Maior de 2m) | Habitual e Intermitente | Trabalho em Atura | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos, Óbito | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular; Cinto de Segurança Modelo Paraquedista; Talabarte Duplo (Y) com ABS; |
|  | Queda de Objetos | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular, Óculos de Segurança de Policarbonato, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |
|  | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Raspa, Avental de Raspa |

## APRHO do GHE 47 – Montador Serralheria Sênior/ Montador Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 44,02 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 48 - Líder de Produção Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| LABORATÓRIO | LÍDER DE PRODUÇÃO PLENO | Realizar instalação de produtos; realizar manutenção de elementos visuais; elaborar relatórios; manter a limpeza, organização e segurança do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 48 – Líder de Produção Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
|  | Radiação Não Ionizante (Solar) | Habitual e Intermitente | Exposição as Radiações Solares | Ondas | Queimaduras, Desidratação | 2 | 2 | Baixo | Touca Tipo Árabe, Protetor Solar Fator 50 |
|  | Radiação Não Ionizante (Solda) | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Queimaduras Em Primeiro E Segundo Grau; Manchas Na Pele; Cataratas, Câncer De Pele, Dentre Outras Doenças | 3 | 2 | Baixo | Máscara de Solda; Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe, Luva de Raspa |
| Químico | Fumos Metálicos de Chumbo | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Ulcerações De Pele E Dermatite Alérgica, Câncer Ósseo E Pulmonar | 3 | 3 | Moderado | Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe, Respirador PFF2 Valvulado (Poeira e Fumos Metálicos) |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Responsabilidade pela coordenação das atividades e da equipe, distribuição de tarefas, acompanhamento de prazos, qualidade e produtividade, tomada de decisões e atendimento de demandas simultâneas | Organização do trabalho, gestão de pessoas, comunicação, distribuição das demandas e cumprimento de prazos | Estresse ocupacional, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade, alterações do sono e redução da concentração | 3 | 2 | Moderado | Definir claramente responsabilidades e prioridades, planejar e delegar as demandas, dimensionar adequadamente a equipe, realizar reuniões de alinhamento, garantir pausas adequadas, oferecer apoio da gestão e monitorar periodicamente os fatores psicossociais |
| Acidente | Trabalho em Altura (Diferença Nível Maior de 2m) | Habitual e Intermitente | Trabalho em Atura | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos, Óbito | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular; Cinto de Segurança Modelo Paraquedista; Talabarte Duplo (Y) com ABS; |
|  | Queda de Objetos | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular, Óculos de Segurança de Policarbonato, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |
|  | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Raspa, Avental de Raspa |

## APRHO do GHE 48 – Líder de Produção Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 44,02 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 49 - Soldador Júnior/ Soldador Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| LABORATÓRIO | SOLDADOR JÚNIOR | Atuar na fabricação, desenvolvimento, reparo e montagem de produtos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | SOLDADOR PLENO | Atuar na fabricação, desenvolvimento, reparo e montagem de produtos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 49 – Soldador Júnior/ Soldador Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
|  | Radiação Não Ionizante (Solar) | Habitual e Intermitente | Exposição as Radiações Solares | Ondas | Queimaduras, Desidratação | 2 | 2 | Baixo | Touca Tipo Árabe, Protetor Solar Fator 50 |
|  | Radiação Não Ionizante (Solda) | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Queimaduras Em Primeiro E Segundo Grau; Manchas Na Pele; Cataratas, Câncer De Pele, Dentre Outras Doenças | 3 | 2 | Baixo | Máscara de Solda; Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe; Luva de Raspa |
| Químico | Fumos Metálicos de Chumbo | Habitual e Intermitente | Processo de Solda com Eletrodo | Ondas | Ulcerações De Pele E Dermatite Alérgica, Câncer Ósseo E Pulmonar | 3 | 3 | Moderado | Avental de Raspa, Touca Tipo Árabe; Respirador PFF2 Valvulado; (Poeira e Fumos Metálicos) |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo produtivo, exigência de atenção e precisão, cumprimento das demandas, responsabilidade pela qualidade da execução e necessidade de atendimento aos prazos estabelecidos | Organização do trabalho, ritmo produtivo, distribuição das tarefas, cumprimento de prazos e interação com equipe e liderança | Estresse ocupacional, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade, alterações do sono, desgaste emocional e redução da concentração | 4 | 3 | Alto | Revisar a carga e o ritmo de trabalho, planejar e distribuir adequadamente as demandas, estabelecer prioridades e prazos compatíveis, garantir pausas adequadas, manter suporte e comunicação com a liderança, acompanhar periodicamente os fatores psicossociais e reavaliar a eficácia das medidas preventivas adotadas |
| Acidente | Trabalho em Altura (Diferença Nível Maior de 2m) | Habitual e Intermitente | Trabalho em Atura | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos, Óbito | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular; Cinto de Segurança Modelo Paraquedista; Talabarte Duplo (Y) com ABS; |
|  | Queda de Objetos | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular, Óculos de Segurança de Policarbonato, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |
|  | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Raspa, Avental de Raspa |

## APRHO do GHE 49 – Soldador Júnior/ Soldador Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 44,02 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 50 – Auxiliar De Frota Júnior/ Supervisor (A) De Transporte E Logística

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGÍSTICA | AUXILIAR DE FROTA JÚNIOR | Administrar e controlar a frota de veículos da empresa, acompanhando e controlando as atividades dos motoristas e auxiliares. Conferir e inspecionar a documentação de motoristas e veículos, assegurando a manutenção da frota em plenas condições de utilização. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | SUPERVISOR (A) DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA | Atuar na condução dos processos de roteirização, reorganizando, reestruturando e readequando-os, a fim de aperfeiçoar os resultados de prazos e custos operacionais. Implantar indicadores de resultados voltados para a área. Liderar a equipe, acompanhando e propondo planos de ação para redução. Escalar a equipe para a realização de tarefas, visando atender às demandas diárias de entregas; realizar acompanhamento das horas extras, objetivando reduzi-las e realizar uma melhor gestão; efetuar feedback com a equipe, objetivando seu crescimento profissional. Acompanhar os resultados apresentados, com o objetivo de controlar os dados e efetivar planos de ação; contratar e acompanhar fretes, responsabilizando-se por todo o processo de distribuição. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 50 – Auxiliar De Frota Júnior/ Supervisor (A) De Transporte E Logística

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Controle e organização das atividades logísticas, cumprimento de prazos, acompanhamento da frota e atendimento das demandas operacionais | Organização do trabalho, fluxo de informações, prazos, demandas e interação entre setores | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar as atividades e responsabilidades, planejar e distribuir as demandas, garantir pausas e manter comunicação com a equipe e liderança |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 50 – Auxiliar De Frota Júnior/ Supervisor (A) De Transporte E Logística

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 78,19 | 42,34 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 51 – Motorista/Operador De Guindaste

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGÍSTICA | MOTORISTA/ OPERADOR DE GUINDASTE | Operar guindaste (guindauto). Realizar verificação no veículo e solicitar manutenções básicas, sempre que necessário. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | MOTORISTA | Transportar e entregar cargas em geral, visando garantir a regularidade e segurança do transporte. Realizar verificação no veículo e solicitar manutenções básicas, sempre que necessário. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 51 – Motorista/Operador De Guindaste

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Condução do Caminhão | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Realizar Manutenção de Rotina no Caminhão, Realizar Periodicamente exame de audiometria |
|  | Vibração (VCI) | Habitual e Intermitente | Condução do Caminhão | Contato Direto | Doenças Vasculares, Neurológicas e Musculares | 3 | 2 | Baixo | Realizar Manutenção de Rotina no Caminhão |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Responsabilidade pelo transporte e movimentação de materiais, atenção contínua, cumprimento de rotas, prazos e condições de trânsito | Organização das movimentações e entregas, jornada de trabalho, trânsito e demandas logísticas | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar rotas e movimentações, organizar a jornada, garantir pausas, definir prioridades e manter comunicação com a liderança |
| Acidente | Tombamento, Colisão | Habitual e Intermitente | Condução do Caminhão | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Capacete de Segurança com Jugular (Subir Carroceria), Luva de Vaqueta |

## APRHO do GHE 51 – Motorista/Operador De Guindaste

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 78,19 | 42,12 |  |  |  |  |
|  | Vibração (CI) | VDVR: 13,46 m/s1,75 |  |  | NH0 09 | VDVR: 21,0 m/s2 AREN:1,1 m/s | NR 15 Anexo 8 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Realizar Manutenção De Rotina Nos Equipamentos; - Manter E Ou Melhorar As Condições Atuais; |
|  |  | AREN: 0,55 m/s2 |  |  |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 52 – Auxiliar Planejamento e Controle de Manutenção

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MANUTENÇÃO | AUXILIAR PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO | Planejar, controlar e programar a produção e os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos; controlar suprimentos, como matéria-prima e outros insumos; tratar informações técnicas em registros e elaborar gráficos e relatórios de controle. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 52 – Auxiliar Planejamento e Controle de Manutenção

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Programação e controle das manutenções, cumprimento de prazos, alterações de demanda e necessidade de precisão das informações | Organização do trabalho, fluxo de informações, prazos e interação entre setores | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar as atividades, definir responsabilidades e prioridades, distribuir adequadamente as demandas, garantir pausas e manter comunicação com a liderança |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 52 – Auxiliar Planejamento e Controle de Manutenção

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 45,25 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 53 - Profissional Manutenção Predial Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MANUTENÇÃO | PROFISSIONAL MANUTENÇÃO PREDIAL JÚNIOR | Realizar instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. Atuar com ar-condicionado. Manter os níveis de estoque dos kits de manutenção geral. Resolver possíveis falhas em equipamentos e realizar mudanças de materiais, mobiliário, máquinas e equipamentos de acordo com os procedimentos de segurança. Receber as mercadorias e verificar se estão em conformidade com o procedimento local. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 53 – Profissional Manutenção Predial Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
|  | Radiação Não Ionizante (Solar) | Habitual e Intermitente | Exposição as Radiações Solares | Ondas | Queimaduras, Desidratação | 2 | 2 | Baixo | Touca Tipo Árabe, Protetor Solar Fator 50 |
| Químico | Poeira | Habitual e Intermitente | Cimento, Cal, Tijolos | Ondas | Vermelhidão (Eritema), Inchaço (Edema), Eczema, Bolhas, Fissuras E Necrose Do Tecido | 3 | 3 | Moderado | Respirador PFF2 Valvulado (Poeira e Fumos Metálicos) |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Atendimento às demandas de manutenção, necessidade de solucionar falhas, cumprimento das prioridades e variedade das atividades executadas | Organização das ordens de manutenção, distribuição das tarefas e interação com os setores atendidos | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar os serviços por prioridade, distribuir adequadamente as demandas, garantir pausas e manter comunicação com a liderança |
| Acidente | Trabalho em Altura (Diferença Nível Maior de 2 M) | Habitual e Intermitente | Trabalho em Atura | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos, Óbito | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular; Cinto de Segurança Modelo Paraquedista; Talabarte Duplo (Y) com ABS |
|  | Queda de Objetos | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular, Óculos de Segurança de Policarbonato, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |
|  | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno. Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Capacete de Segurança com Jugular, Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva de Raspa de Couro, Luva Vaqueta |

## APRHO do GHE 53 – Profissional Manutenção Predial Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 44,02 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 54 – Auxiliar de Produção Pleno/ Marceneiro Instalador Sênior/ Líder de Produção

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCENARIA | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Auxiliar na produção, montagem e instalação de móveis; preparação; acabamento; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | MARCENEIRO INSTALADOR SÊNIOR | Produção, montagem e instalação de móveis; preparação; acabamento; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | LÍDER DE PRODUÇÃO | Responsável por coordenar e acompanhar as atividades da equipe na produção, montagem e instalação de móveis, assegurando o cumprimento de prazos, padrões de qualidade e normas de segurança. Atua na distribuição de tarefas, supervisão do uso de materiais e equipamentos, organização do setor, integração da equipe e apoio técnico aos colaboradores. Também realiza treinamentos, controla indicadores e executa outras atividades compatíveis com a função. |  |

## APRHO do GHE 54 – Auxiliar de Produção Pleno/ Marceneiro Instalador Sênior/ Líder de Produção

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
| Químico | Hexano, Outros Isomeros Que Não O N-Hexano | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos - Manuseio da Cola de Contato | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica. | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semifacial P2 com Cartuchos V.O, Luva Nitrílica |
|  | Poeira Orgânica | Habitual e Intermitente | Manuseio de Madeira: Lixar, Serrar | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica. | 3 | 3 | Moderado | Respirador Descartável PFF2 Valvulado (poeiras) |
|  | Tolueno (Toluol) | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos (Manuseio de Cola Formica/ Thinner na Limpeza das Peças | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Irritabilidade, Cefaleia, Tremor Muscular, Alucinações, Perda Da Memória E Da Capacidade De Concentração | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semifacial P2 com Cartuchos V.O, Luva Nitrílica |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Demandas produtivas, cumprimento de prazos, responsabilidade pela qualidade das atividades e necessidade de organização e atenção | Organização do trabalho, ritmo produtivo, prazos e interação com equipe e liderança | Estresse ocupacional, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade e redução da concentração | 3 | 3 | Moderado | Planejar e distribuir adequadamente as tarefas, definir prioridades e prazos, garantir pausas, manter comunicação com a liderança e acompanhar os fatores psicossociais |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Projeção de Partículas, Queda de Objetos | Habitual e Intermitente | Manuseio de Máquina Equipamentos e Peças de Madeiras | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico; Luva de Nitrílica; Avental de Raspa |

## APRHO do GHE 54 – Auxiliar de Produção Pleno/ Marceneiro Instalador Sênior/ Líder de Produção

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,42 | 47,78 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 55 – Auxiliar de Produção Sênior/ Marceneiro Instalador Júnior/ Marceneiro Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCENARIA | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SÊNIOR | Auxiliar na produção, montagem e instalação de móveis; preparação; acabamento; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | MARCENEIRO INSTALADOR JÚNIOR | Produção, montagem e instalação de móveis; preparação; acabamento; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | MARCENEIRO PLENO | Produção, montagem e instalação de móveis; preparação; acabamento; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 55 – Auxiliar de Produção Sênior/ Marceneiro Instalador Júnior/ Marceneiro Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug; |
| Químico | Hexano, Outros Isomeros Que Não O N-Hexano | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos - Manuseio da Cola de Contato | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica. | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semifacial P2 com Cartuchos V.O, Luva Nitrílica |
|  | Poeira Orgânica | Habitual e Intermitente | Manuseio de Madeira: Lixar, Serrar | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica. | 3 | 3 | Moderado | Respirador Descartável PFF2 Valvulado (poeiras) |
|  | Tolueno (Toluol) | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos (Manuseio de Cola Formica/ Thinner na Limpeza das Peças | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Irritabilidade, Cefaleia, Tremor Muscular, Alucinações, Perda Da Memória E Da Capacidade De Concentração | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semifacial P2 com Cartuchos V.O, Luva Nitrílica |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Demandas produtivas, cumprimento das atividades, necessidade de atenção e organização do trabalho | Organização do trabalho, ritmo produtivo e interação com equipe e liderança | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar e distribuir as tarefas, estabelecer prioridades, garantir pausas e manter comunicação com a liderança |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Projeção de Partículas, Queda de Objetos | Habitual e Intermitente | Manuseio de Máquina Equipamentos e Peças de Madeiras | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico; Luva de Nitrílica; Avental de Raspa |

## APRHO do GHE 55 – Auxiliar de Produção Sênior/ Marceneiro Instalador Júnior/ Marceneiro Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,42 | 47,78 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 56 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar Produção Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTAGEM | AUXILIAR PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparar as superfícies a serem pintadas e calcular a quantidade de materiais para pintura. Utilizar equipamentos como lixadeiras e acessórios para isolamento. Manter a organização e limpeza do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR PRODUÇÃO PLENO | Preparar as superfícies a serem pintadas e calcular a quantidade de materiais para pintura. Utilizar equipamentos como lixadeiras e acessórios para isolamento. Manter a organização e limpeza do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR PRODUÇÃO SÊNIOR | Preparar as superfícies a serem pintadas e calcular a quantidade de materiais para pintura. Utilizar equipamentos como lixadeiras e acessórios para isolamento. Manter a organização e limpeza do local de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 56 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar Produção Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo de montagem, cumprimento das demandas e necessidade de atenção e organização das atividades | Organização do trabalho, ritmo produtivo, distribuição das tarefas e interação com a equipe | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejamento e distribuição das tarefas, definição de prioridades, pausas e comunicação com a liderança |
| Acidente | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Luva Pigmentada com Banho Nitrílico; Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 56 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno/ Auxiliar Produção Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 46,14 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 57 – Líder de Montagem Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTAGEM | LÍDER DE MONTAGEM JÚNIOR | Atuar na montagem e acabamento de peças, produtos e estruturas. Manter a organização do local de trabalho e revisar as instruções de trabalho, a fim de assegurar produtos com qualidade e precisão. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 57 – Líder de Montagem Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Coordenação das atividades, acompanhamento da equipe, cumprimento de prazos e responsabilidade pela qualidade | Organização do trabalho, gestão da equipe, prazos e demandas produtivas | Estresse, ansiedade, fadiga mental e irritabilidade | 3 | 2 | Moderado | Distribuir responsabilidades, planejar demandas, garantir pausas, comunicação e suporte da gestão |
| Acidente | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Luva Pigmentada com Banho Nitrílico; Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 57 – Líder de Montagem Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 46,14 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 58 – Montador Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTAGEM | MONTADOR JÚNIOR | Atuar na montagem e acabamento de peças, produtos e estruturas. Manter a organização do local de trabalho e revisar as instruções de trabalho, a fim de assegurar produtos com qualidade e precisão. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 58 – Montador Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo de montagem, exigência de precisão, cumprimento das demandas e responsabilidade pela qualidade da execução | Organização do trabalho, ritmo produtivo, prazos e interação com equipe e liderança | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade, alterações do sono e desgaste emocional | 4 | 3 | Alto | Revisar carga e ritmo de trabalho, distribuir adequadamente as tarefas, garantir pausas, suporte da liderança e reavaliar as medidas implantadas |
| Acidente | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno; Luva Pigmentada com Banho Nitrílico; Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 58 – Montador Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 46,14 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 59 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Profissional de Montagem Elétrica

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTAGEM ELÉTRICA | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparação; acabamento; movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SÊNIOR | Preparação; acabamento; movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | PROFISSIONAL DE MONTAGEM ELÉTRICA | Preparação; acabamento; movimentação e transporte manual de peças; organização e limpeza da área de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 59 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Profissional de Montagem Elétrica

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Fumos Metálicos | Habitual e Intermitente | Solda Estanho | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica. | 3 | 3 | Moderado | Respirador PFF2 Valvulado (fumos metálicos) |
|  | Chumbo e seus Compostos Inorgânicos | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado Na Solda Estanho | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Irritabilidade, Cefaleia, Tremor Muscular, Alucinações, Perda Da Memória E Da Capacidade De Concentração | 3 | 3 | Moderado | Respirador PFF2 Valvulado (fumos metálicos) |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Cumprimento das demandas de montagem, necessidade de atenção e precisão e organização das atividades | Organização do trabalho, ritmo produtivo e interação com equipe e liderança | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração. | 2 | 2 | Baixo | Planejar e distribuir as atividades, estabelecer prioridades, garantir pausas e manter comunicação com a liderança |
| Acidente | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 59 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Profissional de Montagem Elétrica

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 81,50 | 44,10 |  |  |  |  |
| Químico | Chumbo e seus Compostos Inorgânicos | Qualitativo |  |  | NR 15 | Limite de Tolerância 0,1 mg/m3 | NR 15 Anexo 11 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Manter E Melhorar As Condições Atuais; |

# Caracterização do GHE 60 – Assistente de Orçamentos/ Assistente de Orçamentos Júnior/ Supervisor de Orçamento Júnior/ Assistente de Custos Júnior/ Analista de Custos

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTO | ASSISTENTE DE ORÇAMENTOS | Atuar no apoio à área de orçamentos, com levantamento de preços e elaboração de orçamentos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | ASSISTENTE DE ORÇAMENTOS JÚNIOR | Atuar no apoio à área de orçamentos, com levantamento de preços e elaboração de orçamentos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | SUPERVISOR DE ORÇAMENTO JÚNIOR | Coordenar a área de orçamentos, analisando orçamentos comerciais. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ASSISTENTE DE CUSTOS JUNIOR | Coordenar a área de orçamentos, analisando orçamentos comerciais. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ANALISTA DE CUSTOS | Coordenar a área de orçamentos, analisando orçamentos comerciais. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 60 – Assistente de Orçamentos/ Assistente de Orçamentos Júnior/ Supervisor de Orçamento Júnior/ Assistente de Custos Júnior/ Analista de Custos

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Repetitividade, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Elaboração e conferência de orçamentos e custos, necessidade de precisão, cumprimento de prazos e atendimento às demandas | Organização do trabalho, fluxo de informações, prazos e interação entre setores | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar as solicitações, definir prioridades e prazos, distribuir as demandas, garantir pausas e comunicação |

## APRHO do GHE 60 – Assistente de Orçamentos/ Assistente de Orçamentos Júnior/ Supervisor de Orçamento Júnior/ Assistente de Custos Júnior/ Analista de Custos

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 61 – Auxiliar de PCP Júnior/ Auxiliar de PCP Sênior/ Assistente de PCP Júnior/ Assistente de PCP Pleno/ Líder de PCP Júnior/

# Líder de PCP Sênior/ Analista de PCP Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| P.C.P | AUXILIAR DE PCP JÚNIOR | Planejar e controlar os processos produtivos da empresa, otimizando a utilização da capacidade instalada, visando ao cumprimento das metas de produção e ao atendimento aos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | AUXILIAR DE PCP SÊNIOR | Planejar e controlar os processos produtivos da empresa, otimizando a utilização da capacidade instalada, visando ao cumprimento das metas de produção e ao atendimento aos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ASSISTENTE DE PCP JÚNIOR | Planejar e controlar os processos produtivos da empresa, otimizando a utilização da capacidade instalada, visando ao cumprimento das metas de produção e ao atendimento aos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ASSISTENTE DE PCP PLENO | Planejar e controlar os processos produtivos da empresa, otimizando a utilização da capacidade instalada, visando ao cumprimento das metas de produção e ao atendimento aos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | LÍDER DE PCP JÚNIOR | Planejar e controlar os processos produtivos da empresa, otimizando a utilização da capacidade instalada, visando ao cumprimento das metas de produção e ao atendimento aos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | LÍDER DE PCP SÊNIOR | Planejar e controlar os processos produtivos da empresa, otimizando a utilização da capacidade instalada, visando ao cumprimento das metas de produção e ao atendimento aos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ANALISTA DE PCP SÊNIOR | Planejar e controlar os processos produtivos da empresa, otimizando a utilização da capacidade instalada, visando ao cumprimento das metas de produção e ao atendimento aos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 61 – Auxiliar de PCP Júnior/ Auxiliar de PCP Sênior/ Assistente de PCP Júnior/ Assistente de PCP Pleno/ Líder de PCP Júnior/

## Líder de PCP Sênior/ Analista de PCP Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Planejamento e controle da produção, cumprimento de prazos, alterações da programação e interação com diferentes setores | Organização do trabalho, programação produtiva, fluxo de informações e prazos | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar a produção, estabelecer prioridades, distribuir demandas, garantir pausas e comunicação entre PCP e produção |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra Escorregão | Habitual e Intermitente | Transitar na Produção | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato; |

## APRHO do GHE 61 – Auxiliar de PCP Júnior/ Auxiliar de PCP Sênior/ Assistente de PCP Júnior/ Assistente de PCP Pleno/ Líder de PCP Júnior/

## Líder de PCP Sênior/ Analista de PCP Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 74,15 | 37,14 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 62 – Jovem Aprendiz

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| P.C.P | JOVEM APRENDIZ | Planejar e controlar os processos produtivos da empresa, otimizando a utilização da capacidade instalada, visando ao cumprimento das metas de produção e ao atendimento aos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |

## APRHO do GHE 62 – Jovem Aprendiz

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Execução de atividades administrativas de apoio, aprendizagem e cumprimento das orientações recebidas | Organização das tarefas, supervisão e interação com a equipe | Estresse ocupacional e fadiga mental | 1 | 2 | Muito Baixo | Manter supervisão adequada, atribuições compatíveis, orientação clara, pausas e acompanhamento |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra Escorregão | Habitual e Intermitente | Transitar na Produção | Contato Direto | Fraturas, Cortes | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 62 – Jovem Aprendiz

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 74,15 | 37,14 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 63 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Pintor a Pó Júnior/ Pintor a Pó Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| PINTURA A PÓ | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas, preparar a quantidade de materiais necessária para a pintura e atuar na pintura de peças, máquinas, acessórios, entre outros, conforme a necessidade da empresa, a fim de assegurar o resultado do produto com qualidade e precisão. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SÊNIOR | Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas, preparar a quantidade de materiais necessária para a pintura e atuar na pintura de peças, máquinas, acessórios, entre outros, conforme a necessidade da empresa, a fim de assegurar o resultado do produto com qualidade e precisão. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | PINTOR A PÓ JÚNIOR | Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas, preparar a quantidade de materiais necessária para a pintura e atuar na pintura de peças, máquinas, acessórios, entre outros, conforme a necessidade da empresa, a fim de assegurar o resultado do produto com qualidade e precisão. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | PINTOR A PÓ PLENO | Analisar e preparar as superfícies a serem pintadas, preparar a quantidade de materiais necessária para a pintura e atuar na pintura de peças, máquinas, acessórios, entre outros, conforme a necessidade da empresa, a fim de assegurar o resultado do produto com qualidade e precisão. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 63 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Pintor a Pó Júnior/ Pintor a Pó Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Poeira Química | Habitual e Intermitente | Processo de Pintura Pó | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica. | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec, Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica |
|  | Produto Químico (Surfox) | Habitual e Intermitente | Limpeza das Peças de Inox | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica | 3 | 3 | Moderado | Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo produtivo, cumprimento das demandas, exigência de qualidade e organização das atividades | Organização do trabalho, ritmo produtivo e interação com equipe e liderança | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar e distribuir as tarefas, definir prioridades, garantir pausas e comunicação |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Manuseio de Peças, Máquinas e Equipamentos | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico |

## APRHO do GHE 63 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Pintor a Pó Júnior/ Pintor a Pó Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,42 | 46,54 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 64 – Auxiliar de Pintor Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| PINTURA CONVENCIONAL | AUXILIAR DE PINTOR JÚNIOR | Preparação de superfícies; preparação da tinta e do equipamento de pintura; pintura; reparos/retoques; polimento e acabamento final; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO PLENO | Preparação de superfícies; preparação da tinta e do equipamento de pintura; pintura; reparos/retoques; polimento e acabamento final; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 64 – Auxiliar de Pintor Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Fenol | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos Utilizados | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Irritação Nos Olhos, Na Pele, Queimaduras, Complicações No Fígado | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
|  | Xileno (Xilol) | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos Utilizados | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Dores De Cabeça, Vertigens, Náuseas E Vômitos | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
|  | Vapores Orgânicos | Habitual e Intermitente | Uso De Solvente para Limpeza das Peças | Vias Aéreas | Dor De Cabeça, Náuseas, Sonolência, Convulsões, Coma, Óbito | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
|  | Poeira | Habitual e Intermitente | Preparação Da Peça | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica. | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
|  | Tolueno (Toluol) | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos Utilizados | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Fadiga, Sonolência, Debilidade, Náusea | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
|  | Etilbenzeno (Estilbenzeno) | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos Utilizados | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Dor De Cabeça, Náuseas, Tontura, Enjoo, Confusão, Inconsciência, Óbito | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo produtivo, cumprimento de demandas, exigência de qualidade e acabamento e organização das atividades | Organização do trabalho, ritmo produtivo, distribuição das tarefas e interação com equipe e liderança | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade, alterações do sono, desgaste emocional e redução da concentração | 4 | 3 | Alto | Revisar carga e ritmo, distribuir adequadamente as demandas, garantir pausas, suporte da liderança e reavaliar periodicamente as condições organizacionais |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Manuseio de Peças, Máquinas e Equipamentos | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Touca Tipo Árabe |

## APRHO do GHE 64 – Auxiliar de Pintor Júnior/ Auxiliar de Produção Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,42 | 42,97 |  |  |  |  |
| Químico | Fenol | Qualitativo |  |  | NR 15 | Limite de Tolerância 4 ppm / 15 mg/m3 | NR 15 Anexo 11 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Manter E Melhorar As Condições Atuais; |
|  | Xileno (Xilol) | Qualitativo |  |  | NR 15 | Limite de Tolerância 78 ppm | NR 15 Anexo 11 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Manter E Melhorar As Condições Atuais; |
|  | Tolueno (Toluol) | Qualitativo |  |  | NR 15 | Limite de Tolerância 78 ppm | NR 15 Anexo 11 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Manter E Melhorar As Condições Atuais; |

# Caracterização do GHE 65 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Líder de Produção Júnior/ Pintor Júnior/ Pintor Pleno/ Preparador de Tintas

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| PINTURA CONVENCIONAL | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparação de superfícies; preparação da tinta e do equipamento de pintura; pintura; reparos/retoques; polimento e acabamento final; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO SÊNIOR | Preparação de superfícies; preparação da tinta e do equipamento de pintura; pintura; reparos/retoques; polimento e acabamento final; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | LÍDER DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Atuar na liderança da equipe, visando ao acompanhamento e apontamento da produção e da mão de obra. Acompanhar e orientar as atividades de produção, conferir e controlar a movimentação do processo e das pessoas. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | PINTOR JÚNIOR | Atuar na pintura de peças, máquinas, acessórios, entre outros, conforme a necessidade da empresa. Manter a organização do local de trabalho, a fim de assegurar produtos com qualidade e precisão. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | PINTOR PLENO | Atuar na pintura de peças, máquinas, acessórios, entre outros, conforme a necessidade da empresa. Manter a organização do local de trabalho, a fim de assegurar produtos com qualidade e precisão. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | PREPARADOR DE TINTAS | Preparação de superfícies; preparação da tinta e do equipamento de pintura; pintura; reparos/retoques; polimento e acabamento final; limpeza e organização do setor. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 65 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Líder de Produção Júnior/ Pintor Júnior/ Pintor Pleno/

## Preparador de Tintas

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Fenol | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos Utilizados | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Irritação Nos Olhos, Na Pele, Queimaduras, Complicações No Fígado | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
|  | Xileno (Xilol) | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos Utilizados | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Dores De Cabeça, Vertigens, Náuseas E Vômitos | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
|  | Vapores Orgânicos | Habitual e Intermitente | Uso De Solvente para Limpeza das Peças | Vias Aéreas | Dor De Cabeça, Náuseas, Sonolência, Convulsões, Coma, Óbito | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
|  | Poeira | Habitual e Intermitente | Preparação Da Peça | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Asma. Câncer de pulmão. Dermatite de contato alérgica | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
|  | Tolueno (Toluol) | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos Utilizados |  | Fadiga, Sonolência, Debilidade, Náusea | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
|  | Etilbenzeno (Estilbenzeno) | Habitual e Intermitente | Agente Químico Encontrado em Produtos Químicos Utilizados | Vias Aéreas/ Via Cutânea | Dor De Cabeça, Náuseas, Tontura, Enjoo, Confusão, Inconsciência, Óbito | 3 | 3 | Moderado | Macacão Tyvec; Respirador Semifacial com Cartuchos V.O, Luva de Nitrílica, Mangote de Brim |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Ritmo de produção, cumprimento das demandas e exigência de qualidade | Organização do trabalho, ritmo produtivo e distribuição das tarefas | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar e distribuir as tarefas, estabelecer prioridades, garantir pausas e comunicação com a liderança |
| Acidente | Queda do Mesmo Nível, Batida Contra, Cortes nos Membros Superiores | Habitual e Intermitente | Manuseio de Peças, Máquinas e Equipamentos | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva Pigmentada Com Banho Nitrílico, Touca Tipo Árabe |

## APRHO do GHE 65 – Auxiliar de Produção Júnior/ Auxiliar de Produção Sênior/ Líder de Produção Júnior/ Pintor Júnior/ Pintor Pleno/

## Preparador de Tintas

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,42 | 42,97 |  |  |  |  |
| Químico | Fenol | Qualitativo |  |  | NR 15 | Limite de Tolerância 4 ppm / 15 mg/m3 | NR 15 Anexo 11 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Manter E Melhorar As Condições Atuais; |
|  | Xileno (Xilol) | Qualitativo |  |  | NR 15 | Limite de Tolerância 78 ppm | NR 15 Anexo 11 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Manter E Melhorar As Condições Atuais; |
|  | Tolueno (Toluol) | Qualitativo |  |  | NR 15 | Limite de Tolerância 78 ppm | NR 15 Anexo 11 | - Avaliação Ambiental Abaixo Do Limite De Exposição; - Manter E Melhorar As Condições Atuais; |

# Caracterização do GHE 66 – Auxiliar De Portaria Júnior/Líder De Segurança Patrimonial/Porteiro Júnior/Porteiro/Auxiliar Portaria Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| PORTARIA | AUXILIAR DE PORTARIA JÚNIOR | Fiscalizar a guarda do patrimônio e exercer a observação dos estacionamentos; controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as aos locais desejados; controlar o acesso de veículos à empresa. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | PORTEIRO JÚNIOR | Fiscalizar a guarda do patrimônio e exercer a observação dos estacionamentos; controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as aos locais desejados; controlar o acesso de veículos à empresa. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 66 – Auxiliar De Portaria Júnior/Líder De Segurança Patrimonial/Porteiro Júnior/Porteiro/Auxiliar Portaria Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Controle de acesso, atendimento de pessoas, vigilância e necessidade de atenção contínua | Organização do trabalho, demandas do posto e relacionamento interpessoal | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 3 | Baixo | Organizar a jornada e as atividades, definir procedimentos, garantir pausas e manter comunicação com a liderança |

## APRHO do GHE 66 – Auxiliar De Portaria Júnior/Líder De Segurança Patrimonial/Porteiro Júnior/Porteiro/Auxiliar Portaria Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 67 – Líder de Segurança Patrimonial/ Porteiro

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| PORTARIA | LÍDER DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | Atuar no recebimento e expedição de materiais. Efetuar conferência, carga e descarga de mercadorias. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | PORTEIRO | Fiscalizar a guarda do patrimônio e exercer a observação dos estacionamentos; controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as aos locais desejados; controlar o acesso de veículos à empresa. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 67 – Líder de Segurança Patrimonial/ Porteiro

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Responsabilidade pelo controle e segurança patrimonial, atendimento ao público e necessidade de atenção contínua | Organização da jornada, demandas do posto e relacionamento interpessoal | Estresse, ansiedade, fadiga mental e irritabilidade | 3 | 2 | Moderado | Organizar jornada e postos, garantir pausas, procedimentos claros e suporte da liderança |

## APRHO do GHE 67 – Líder de Segurança Patrimonial/ Porteiro

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 68 – Auxiliar de Portaria Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| PORTARIA | AUXILIAR DE PORTARIA PLENO | Fiscalizar a guarda do patrimônio e exercer a observação dos estacionamentos; controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as aos locais desejados; controlar o acesso de veículos à empresa. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |

## APRHO do GHE 68 – Auxiliar de Portaria Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Controle de acesso e patrimônio, atendimento de demandas, necessidade de atenção contínua e responsabilidades da atividade | Organização do trabalho, demandas do posto e relacionamento interpessoal | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 4 | 3 | Alto | Revisar jornada e carga de trabalho, garantir pausas, procedimentos claros, apoio da liderança e monitoramento periódico |

## APRHO do GHE 68 – Auxiliar de Portaria Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 69 – Técnico de Segurança do Trabalho/ Técnico de Segurança do Trabalho Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Atuar nos procedimentos de segurança do trabalho na empresa, participando da elaboração e implementação da política de saúde e segurança do trabalho e realizando diagnóstico da situação de SST da empresa, visando garantir a prevenção e o controle de acidentes e assegurar a saúde e proteção dos colaboradores. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PLENO | Atuar nos procedimentos de segurança do trabalho na empresa, participando da elaboração e implementação da política de saúde e segurança do trabalho e realizando diagnóstico da situação de SST da empresa, visando garantir a prevenção e o controle de acidentes e assegurar a saúde e proteção dos colaboradores. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 69 – Técnico de Segurança do Trabalho/ Técnico de Segurança do Trabalho Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruído | Habitual e Intermitente | Máquinas e Equipamentos Industrial | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Responsabilidade pelas atividades de prevenção, atendimento a diferentes setores, inspeções, prazos e demandas simultâneas | Organização das atividades de SST, fluxo de informações e interação com trabalhadores e gestores | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar e priorizar as demandas, garantir pausas, suporte da gestão e comunicação entre setores |
| Acidente | Batida Contra Escorregão, Queda de Nível Baixo | Habitual e Intermitente | Transitar pela Produção | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 69 – Técnico de Segurança do Trabalho/ Técnico de Segurança do Trabalho Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82, 16 | 46,31 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 70 – Torneiro Mecânico Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| SERRALHEIRA | TORNEIRO MECÂNICO JÚNIOR | Preparar, regular e operar torno, máquinas e ferramentas para usinar peças metálicas e similares. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 70 – Torneiro Mecânico Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Óleo Solúvel | Habitual e Intermitente | Alimentação Do Torno | Contato Direto | Pneumonia e De Diarréia | 3 | 3 | Moderado | Creme De Proteção Das Mãos 3x1, Luva Vaqueta |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Necessidade de precisão, atenção contínua, ritmo produtivo e responsabilidade pela qualidade das peças | Organização do trabalho, ritmo produtivo e exigências da atividade | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade, alterações do sono e redução da concentração | 4 | 3 | Alto | Revisar carga e ritmo, organizar prioridades, garantir pausas, comunicação com a liderança e acompanhamento periódico |
| Acidente | Batida Contra Escorregão, Prensamento, Agarramento | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina De Segurança Com Bico De Polipropileno, Luva Vaqueta, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 70 – Torneiro Mecânico Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 78,11 | 42,23 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 71 – Torneiro Mecânico Pleno/ Auxiliar de Produção Júnior/ Operador de Máquina Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| SERRALHEIRA | TORNEIRO MECÂNICO PLENO | Preparar, regular e operar torno, máquinas e ferramentas para usinar peças metálicas e similares. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR DE PRODUÇÃO JÚNIOR | Preparar, regular e operar torno, máquinas e ferramentas para usinar peças metálicas e similares. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | OPERADOR DE MÁQUINA JÚNIOR | Preparar, regular e operar torno, máquinas e ferramentas para usinar peças metálicas e similares. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 71 – Torneiro Mecânico Pleno/ Auxiliar de Produção Júnior/ Operador de Máquina Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Químico | Óleo Solúvel | Habitual e Intermitente | Alimentação Do Torno | Contato Direto | Pneumonia e De Diarréia | 3 | 3 | Moderado | Creme De Proteção Das Mãos 3x1, Luva Vaqueta |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Operação e execução das atividades produtivas, atenção contínua e cumprimento das demandas | Organização do processo produtivo, ritmo e distribuição das tarefas | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejamento da produção, distribuição adequada das tarefas, pausas e comunicação |
| Acidente | Batida Contra Escorregão, Prensamento, Agarramento | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Do Setor | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina De Segurança Com Bico De Polipropileno, Luva Vaqueta, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 71 – Torneiro Mecânico Pleno/ Auxiliar de Produção Júnior/ Operador de Máquina Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 78,11 | 42,23 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 72 – Auxiliar Sup. Operacional Júnior/ Assistente Sup. Operacional Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| SUPORTE OPERACIONAL | AUXILIAR SUP. OPERACIONAL JÚNIOR | Executar serviços de apoio à área de atuação. Atuar com digitação de documentos, arquivos, atendimento telefônico, entre outras atividades pertinentes à função. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | ASSISTENTE SUP. OPERACIONAL SÊNIOR | Executar serviços de apoio à área de atuação. Atuar com digitação de documentos, arquivos, atendimento telefônico, entre outras atividades pertinentes à função. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 72 – Auxiliar Sup. Operacional Júnior/ Assistente Sup. Operacional Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Demandas administrativas e operacionais, atendimento às solicitações, organização de documentos e informações e cumprimento de prazos | Organização do trabalho, fluxo de informações, cumprimento de prazos, demandas operacionais e interação entre setores | Estresse ocupacional, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar e distribuir adequadamente as demandas, estabelecer prioridades e prazos, garantir pausas durante a jornada, manter comunicação com a liderança e acompanhar periodicamente os fatores psicossociais |

## APRHO do GHE 72 – Auxiliar Sup. Operacional Júnior/ Assistente Sup. Operacional Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 73 – Supervisor Operacional Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| SUPORTE OPERACIONAL | SUPERVISOR OPERACIONAL SÊNIOR | Atuar na elaboração de projetos de produtos, efetuar cálculos e análises e realizar consultas em normas, especificações e tabelas técnicas, a fim de obter produtos de acordo com as especificações dos clientes. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 73 – Supervisor Operacional Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Responsabilidade pelo acompanhamento e supervisão das atividades operacionais, gestão das demandas, cumprimento de prazos, tomada de decisões e atendimento de solicitações simultâneas | Organização do trabalho, gestão das atividades operacionais, fluxo de informações, demandas simultâneas, cumprimento de prazos e interação com equipe e liderança | Estresse ocupacional, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade, alterações do sono e redução da concentração | 3 | 2 | Moderado | Planejar e distribuir as demandas, definir responsabilidades e prioridades, estabelecer prazos compatíveis, garantir pausas adequadas, manter comunicação e suporte da gestão e acompanhar periodicamente os fatores psicossociais |

## APRHO do GHE 73 – Supervisor Operacional Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 74 – Assistente T.I Pleno/ Auxiliar de T.I. Júnior/ Auxiliar de T.I. Pleno/ Auxiliar de T.I Sênior/ Estagiário T.I

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ASSISTENTE T.I PLENO | Executar suporte técnico aos computadores da empresa e realizar instalações de programas e impressoras. Prestar suporte aos usuários, efetuar procedimentos preventivos, realizar a criação de usuários de rede, e-mail e Spark e administrar os grupos para concessão de privilégios e permissões de acesso. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | AUXILIAR DE T.I. JÚNIOR | Executar suporte técnico aos computadores da empresa e realizar instalações de programas e impressoras. Prestar suporte aos usuários, efetuar procedimentos preventivos, realizar a criação de usuários de rede, e-mail e Spark e administrar os grupos para concessão de privilégios e permissões de acesso. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE T.I. PLENO | Executar suporte técnico aos computadores da empresa e realizar instalações de programas e impressoras. Prestar suporte aos usuários, efetuar procedimentos preventivos, realizar a criação de usuários de rede, e-mail e Spark e administrar os grupos para concessão de privilégios e permissões de acesso. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE T.I. SÊNIOR | Executar suporte técnico aos computadores da empresa e realizar instalações de programas e impressoras. Prestar suporte aos usuários, efetuar procedimentos preventivos, realizar a criação de usuários de rede, e-mail e Spark e administrar os grupos para concessão de privilégios e permissões de acesso. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ESTAGIÁRIO T.I | Prestar suporte ao cliente/usuário, orientando-o na utilização de hardware e software. Monitorar sistemas e aplicações, recursos de rede, bancos de dados, servidores e entrada e saída de dados. Administrar o processamento de dados e assegurar o funcionamento de hardware e software. Administrar a segurança das informações e verificar as condições técnicas do ambiente de trabalho. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 74 – Assistente T.I Pleno/ Auxiliar de T.I. Júnior/ Auxiliar de T.I. Pleno/ Auxiliar de T.I Sênior/ Estagiário T.I

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Atendimento de chamados, resolução de problemas técnicos, interrupções da rotina e cumprimento de prioridades | Organização do trabalho, fluxo de chamados, comunicação com usuários e prazos | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar e priorizar chamados, distribuir demandas, garantir pausas e comunicação |

## APRHO do GHE 74 – Assistente T.I Pleno/ Auxiliar de T.I. Júnior/ Auxiliar de T.I. Pleno/ Auxiliar de T.I Sênior/ Estagiário T.I

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 75 – Pintor Júnior

| /Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| TRABALHO EM CAMPO | PINTOR JÚNIOR | Pintar as superfícies externas e internas dos edifícios e outras obras, raspando-as, emassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta. Revestir tetos, paredes e outras partes da edificação com papel e materiais plásticos, entre outras atividades. Preparar as superfícies a revestir, lixar as superfícies a serem trabalhadas, combinar materiais e aplicar massa corrida e texturas. Lixar estruturas, portões e grades para aplicação de tintas. Colocar o recipiente com a tinta no compartimento próprio. Pintar os portões com o revólver, realizando movimentos no sentido vertical e horizontal até que estejam pintados por igual. Ter conhecimento de ferramentas e equipamentos específicos. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHOS EM DIVERSOS LOCAIS EXTERNOS |

## APRHO do GHE 75 – Pintor Junior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Fisico | Radiação não Ionizante | Habitual e Intermitente | Exposição a Raios Solares | Ondas | Queimadura Solares | 2 | 2 | Baixo | Camisa Manga Longa Protetor Solar Fator 50 |
|  | Ruido | Habitual e Intermitente | Atividades Diversos com Utilização de Maquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 1 | 1 | Muito Baixo | Uso de EPI Quando Exposto ao Risco (protetor auricular plug) |
| Químico | Derivados de Hidrocarbonetos | Habitual e Intermitente | Tinta a base de Solvente e a Base de Agua e Thinner | Vapores | Dermatites de Contato, Alérgicos Crônicos. | 3 | 2 | Moderado | Luva de Segurança Nitrilica, Creme de Proteção das Mãos 3x1, Respirador Semifacial com Cartuchos V.O |
|  | Poeiras Minerais | Habitual e Intermitente | Processo de Lixamento | Ar | Doenças Pulmonares. | 3 | 2 | Moderado | Respirador Descartavel PFF2 Valvulado |
| Ergonomico | Exigências de Postura Inadequada, Levantamento, Movimentação e Transporte Manual de Peso | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho | Contato Direto | Doralgia, Lombalgia, Cervicalgia, Fadiga Fisica | 1 | 1 | Muito Baixo | Ginastica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Atividades externas, condições variáveis dos locais, cumprimento de cronogramas, deslocamentos e responsabilidade pela qualidade do serviço | Organização das atividades em campo, deslocamentos, prazos e relacionamento com equipe, clientes e supervisão | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade, desgaste emocional e redução da concentração | 4 | 3 | Alto | Planejamento prévio, dimensionamento adequado da equipe, prazos compatíveis, organização dos deslocamentos, pausas, comunicação e acompanhamento periódico |
| Mecanico | Tropeção, Escorregão, Queda de Nivel Baixo, Projeção de Particulas nos Olhos, Perfuro Cortante | Habitual e Intermitente | Procvesso de Trabalho de Pintura Industrial, Residencial e Predial | Contato Direto | Choque Eletrico, Perfuração dos Membros Superiores, Queimaduras Termicas, Fratura, Morte | 3 | 2 | Moderado | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Segurança Nitrilica, Luva de Segurança Vaqueta, Óculos de Segurança de Policarbonato. |
|  | Risco de Queda de Altura | Habitual e Intermitente | Trabalhos Diversos em Locais Elevados Acima de 2 Metros de Altura | Contato Direto | Fraturas Multiplas, Obito | 4 | 3 | Alto | Curso de Trabalho em Altura, Capacete de Segurança com Jugular, Cinto de Segurança Paraquedista com 02 Talabarte em Y e ABS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utilizar PTA Plataforma de Trabalho em Altura e/ou Andaime Completo. |

## APRHO do GHE 75 – Pintor Junior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruído | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,14 | 57,13 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 76 – Auxiliar Tratamento de Efluentes Residuais

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE/ GESTÃO QUALIDADE (QMA) I | AUXILIAR TRATAMENTO DE EFLUENTES RESIDUAIS | Atuar no controle, elaboração e registro de documentos, procedimentos e treinamentos no SGQ. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 76 – Auxiliar Tratamento de Efluentes Residuais

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Quimico | Thinner | Habitual e Intermitente | Processo de Abastecimento para o Setor Pintura | Contato Direto | Alergias, Irritações Na Pele | 2 | 2 | Baixo | Luva De Nitrílica, Botina De PVC, Avental De PVC, Creme De Proteção Das Mãos 3x1 |
|  | Thinner | Habitual e Intermitente | Processo de Abastecimento para o Setor Pintura | Vias Aéreas Via Cutânea | Asma, Câncer de Pulmão Dermatite de Contato Alérgica | 2 | 2 | Baixo | Respirador Semifacial com Cartucho V.O |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Controle e registro de informações, cumprimento de procedimentos e atendimento às demandas do processo | Organização das atividades, procedimentos e comunicação entre setores | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Organizar demandas e procedimentos, definir prioridades, garantir pausas e comunicação |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra | Habitual e Intermitente | Transitar Na Produção | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato |
|  | Queimadura Quimica | Habitual e Intermitente | Transferencia de Thinner | Contato Direto | Intoxicação, Alergia | 3 | 3 | Moderado | Luva De Nitrílica, Botina De PVC, Avental De PVC |

## APRHO do GHE 76 – Auxiliar Tratamento de Efluentes Residuais

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,21 | 45,94 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 77 – Líder de Produção Pleno

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA INDUSTRIAL | LÍDER DE PRODUÇÃO PLENO | Está sob as responsabilidades do Líder de Produção Pleno acompanhar o desempenho dos operadores, orientando-os quando necessário, visando manter o ritmo, a qualidade e a produtividade do trabalho; analisar os relatórios diários de produção e qualidade, visando identificar desvios dos padrões no processo produtivo e providenciar as respectivas correções; garantir o cumprimento de todas as atividades de produção; planejar, coordenar, dimensionar e reavaliar constantemente as demandas de trabalho; orientar os funcionários da sua área quanto aos regulamentos da empresa, procedimentos de trabalho e de segurança e outros aspectos relacionados ao trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 77 – Líder de Produção Pleno

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente Das Máquinas E Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência De Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo De Trabalho | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Responsabilidade pela equipe, produtividade, acompanhamento dos resultados e solução de desvios | Organização do trabalho, gestão da equipe, demandas produtivas e prazos. | Estresse, ansiedade, fadiga mental e irritabilidade | 3 | 2 | Moderado | Planejar e delegar atividades, estabelecer prioridades e metas compatíveis, garantir pausas e suporte da gestão |
| Acidente | Queda Do Mesmo Nível, Batida Contra | Habitual e Intermitente | Transitar Na Produção | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Óculos de Segurança de Policarbonato |

## APRHO do GHE 77 – Líder de Produção Pleno

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 82,21 | 45,94 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 78 – Assistente Arquitetura/ Analista Arquitetura Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJETOS | ASSISTENTE ARQUITETURA | Está sob as responsabilidades do Assistente de Arquitetura atuar junto à equipe de projetos, ajudar na produção dos desenhos, atender clientes e fornecedores, além de realizar visitas externas eventuais; atuar com novos projetos de cobertura; auxiliar na criação de projetos de arquitetura comercial, projetos executivos e descritivos, mobiliário etc.; atuar na elaboração de plantas; auxiliar na interpretação de desenhos e planilhas de orçamentos; realizar levantamentos técnicos de espaços; elaborar cronogramas; prestar suporte à área; elaborar relatórios e realizar demais atividades pertinentes à função. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | ANALISTA ARQUITETURA JÚNIOR | O Analista de Arquitetura Júnior atua no apoio técnico e analítico a projetos arquitetônicos, contribuindo com a elaboração de plantas, detalhamentos, levantamentos técnicos e compatibilizações. Executa tarefas sob supervisão de profissionais mais experientes, respeitando normas técnicas, legislações urbanísticas e diretrizes internas da empresa. É responsável por organizar informações técnicas, colaborar com equipes multidisciplinares e utilizar softwares específicos de arquitetura e modelagem. |  |

## APRHO do GHE 78 – Assistente Arquitetura/ Analista Arquitetura Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Desenvolvimento e análise de projetos, necessidade de precisão técnica, alterações e cumprimento de prazos | Organização dos projetos, fluxo de informações, prazos e interação entre setores | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar os projetos e prazos, distribuir demandas, definir prioridades, garantir pausas e comunicação |

## APRHO do GHE 78 – Assistente Arquitetura/ Analista Arquitetura Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 79 – Auxiliar Manutenção Industrial Júnior/ Auxiliar Manutenção Industrial Pleno/  Líder Manutenção Industrial Júnior/

# Auxiliar de Manutenção Predial/ Eletricista de Manutenção/ Eletricista de Manutenção Júnior/ Eletricista de Manutenção Pleno/

# Eletricista de Manutenção Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MANUTENÇÃO | AUXILIAR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL JUNIOR | Auxiliar na manutenção elétrica, instalação, leitura de desenhos, montagem de painéis e montagem elétrica, visando garantir que o trabalho esteja em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |
|  | AUXILIAR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL PLENO | Auxiliar na manutenção elétrica, instalação, leitura de desenhos, montagem de painéis e montagem elétrica, visando garantir que o trabalho esteja em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | LÍDER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL JÚNIOR | Atuar com manutenção elétrica, instalação, leitura de desenhos, montagem de painéis e montagem elétrica, visando garantir que o trabalho esteja em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | Auxiliar na manutenção elétrica, instalação, leitura de desenhos, montagem de painéis e montagem elétrica, visando garantir que o trabalho esteja em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | Atuar com manutenção elétrica, instalação, leitura de desenhos, montagem de painéis e montagem elétrica, visando garantir que o trabalho esteja em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO JÚNIOR | Atuar com manutenção elétrica, instalação, leitura de desenhos, montagem de painéis e montagem elétrica, visando garantir que o trabalho esteja em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PLENO | Atuar com manutenção elétrica, instalação, leitura de desenhos, montagem de painéis e montagem elétrica, visando garantir que o trabalho esteja em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |
|  | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO SÊNIOR | Atuar com manutenção elétrica, instalação, leitura de desenhos, montagem de painéis e montagem elétrica, visando garantir que o trabalho esteja em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelar pelas normas de segurança no trabalho. |  |

## APRHO do GHE 79 – Auxiliar Manutenção Industrial Júnior/ Auxiliar Manutenção Industrial Pleno/  Líder Manutenção Industrial Júnior/

## Auxiliar de Manutenção Predial/ Eletricista de Manutenção/ Eletricista de Manutenção Júnior/ Eletricista de Manutenção Pleno/

## Eletricista de Manutenção Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Máquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Atendimento às demandas de manutenção, solução de falhas, prioridades corretivas e preventivas e necessidade de atenção técnica | Organização das ordens de manutenção, prioridades e interação com os setores atendidos | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar manutenções, organizar chamados por prioridade, distribuir adequadamente as tarefas, garantir pausas e comunicação |
| Acidente | Trabalho em Altura (Diferença Nível Maior de 2 M) | Habitual e Intermitente | Escadas, Andaimes, Plataformas Com Risco de Queda | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos, Óbito | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular; Cinto de Segurança Modelo Paraquedista, Talabarte Duplo (Y) com ABS |
|  | Queda de Objetos | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Capacete de Segurança com Jugular, Óculos de Segurança de Policarbonato, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno |
|  | Choque Elétrico | Habitual e Intermitente | Trabalho Executado com Eletricidade | Contato Direto | Queimaduras, Contrações Musculares E Do Sistema Nervoso | 3 | 3 | Moderado | Conjunto para Eletricista NR.10 (Risco 2); Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Borracha Isolante Contrachoque Elétrico; Luva de Cobertura para Proteger as Luvas de Borracha |
|  | Ferimentos em Geral | Habitual e Intermitente | Manuseio de Ferramentas Manuais | Contato Direto | Fraturas, Cortes, Escoriações, Traumatismos | 2 | 2 | Baixo | Óculos de Segurança de Policarbonato, Luva Pigmentada com Banho Nitrílico, Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Raspa, Avental de Raspa |

## APRHO do GHE 79 – Auxiliar Manutenção Industrial Júnior/ Auxiliar Manutenção Industrial Pleno/  Líder Manutenção Industrial Júnior/

## Auxiliar de Manutenção Predial/ Eletricista de Manutenção/ Eletricista de Manutenção Júnior/ Eletricista de Manutenção Pleno/

## Eletricista de Manutenção Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,47 | 45,25 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 80 – Jovem Aprendiz Adm

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCENARIA | JOVEM APRENDIZ ADM | Auxiliar no controle dos documentos e desenhos de móveis; organizar e guardar documentos; enviar os documentos solicitados; manter atualizadas as pastas e fichas de documentos e desenhos; manter o ambiente limpo e organizado. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |

## APRHO do GHE 80 – Jovem Aprendiz Adm

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Apoio às rotinas do setor, aprendizagem e adaptação às tarefas, cumprimento de orientações e organização das atividades | Organização do trabalho, supervisão direta e relacionamento com a equipe | Estresse, fadiga mental, ansiedade e redução da concentração | 2 | 3 | Baixo | Supervisão adequada, definição clara das tarefas, atividades compatíveis com a condição de aprendiz, pausas, comunicação e acompanhamento |

## APRHO do GHE 80 – Jovem Aprendiz Adm

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 81 – Operador de Máquina Júnior

| /Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| SERRALHERIA | OPERADOR DE MÁQUINA JÚNIOR (função duplicada) | Executar a tarefa com extrema atenção. Não fumar. Não comer ou beber durante o trabalho. Comunicar à CIPATR qualquer irregularidade que possa colocar o trabalhador ou seus companheiros em risco de acidentes. Procurar concentrar a atenção sobre o que vai fazer e raciocinar calmamente. Em caso de acidente de trabalho ou emergência, informar imediatamente o encarregado. Nos casos em que o acidente aconteça durante o trajeto residência-trabalho ou vice-versa, informar imediatamente o encarregado. Realizar a troca imediata do EPI quando estiver danificado. Não improvisar extensões elétricas nem consertar equipamentos defeituosos. Não obstruir os extintores de incêndio e manter livre o acesso a eles. Não utilizar um único ponto de energia para ligar vários aparelhos elétricos/eletrônicos, evitando superaquecimento e incêndio. Efetuar a análise de risco da tarefa com os envolvidos e exigir a utilização de equipamentos de proteção e ferramentas adequadas. É proibido mexer no painel elétrico sem o acompanhamento de profissional habilitado. É expressamente proibido trabalhar em estado de embriaguez, sob efeito de drogas ou ingerir bebidas alcoólicas. É proibido dirigir ou manobrar perigosamente qualquer veículo, principalmente sem estar habilitado. É obrigatório o uso de cinto de segurança tipo paraquedista em atividades acima de 2 (dois) metros de altura. Na utilização de escada para algum trabalho em altura, esta deverá ser de fibra de vidro ou madeira e possuir sapatas de borracha antiderrapantes e travas de segurança, devendo estar em boas condições de uso. Estão impedidas de trabalhar em altura as pessoas com histórico de hipertensão ou epilepsia. Ter atenção e cuidado durante a utilização das mangueiras de ar comprimido, não as utilizando contra o corpo. É terminantemente proibido o uso de adereços pessoais, como pulseiras, anéis, alianças, relógios, correntes e brincos, bem como camisas com mangas compridas. Prestar atenção ao entorno, como quinas, fendas, grades e fios. Ao levantar sacarias, utilizar a força das pernas, evitando sobrecarga na coluna. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 81 – Operador de Máquina Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Físico | Ruido | Habitual e Intermitente | Proveniente das Maquinas e Equipamentos | Ondas | Perda Auditiva | 1 | 1 | Muito Baixo | Protetor Auricular Plug |
| Químico | Óleo Solúvel | Habitual e Intermitente | Alimentação do Torno | Contato Direto | Problemas Respiratórios, Dermatites, Intoxicações | 3 | 2 | Moderado | Respirador Valvulado PFF2 para Fumos Metálicos e Poeiras, Creme de Proteção das Mãos 3x1 |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Doralgia, Lombalgia, Cervicalgia, Tendinite e Fadiga Fisica | 1 | 1 | Muito Baixo | Ginastica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Operação de máquinas, necessidade de atenção contínua, cumprimento dos procedimentos e demandas produtivas | Organização do trabalho, ritmo produtivo e exigências da atividade. concentração | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar as atividades, definir prioridades, garantir pausas, procedimentos claros e comunicação com a liderança |
| Mecanico | Batida Contra Escorregão, Prensamento, Agarramento | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho do Setor | Contato Direto | Cortes, Fraturas, Esmagamentos, Óbito | 3 | 2 | Moderado | Botina de Segurança com Bico de Polipropileno, Luva de Segurança Vaqueta, Óculos de Segurança de Policarbonato, Avental de Raspa, Protetor Facial de Acrílico |

## APRHO do GHE 81 – Operador de Máquina Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruído | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 78,11 | 57,13 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 82 – Programador Máquina Laser Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| ACM | PROGRAMADOR MAQUINA LASER JR | O Programador de Máquina Laser Júnior é responsável por preparar, ajustar e operar máquinas de corte a laser utilizadas na produção de peças, placas e estruturas em materiais como acrílico, MDF, PVC e outros, conforme os projetos desenvolvidos pela área de design ou engenharia. Atua de forma técnica e detalhista, assegurando que os arquivos estejam corretamente configurados para o corte e gravação a laser, garantindo qualidade e precisão nas peças produzidas. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E VENTILADO |

## APRHO do GHE 82 – Programador Máquina Laser Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Fisco | Ruido | Habitual e Intermitente | Funcionamento Da Máquina E Ventilação Interna | Ondas | Perda Auditiva | 2 | 2 | Baixo | Protetor Auricular Tipo Plug |
| Fisico | Radiação Não Ionizante (laser) | Habitual e Intermitente | Emissão Do Feixe De Laser Durante A Operação | Contato Direto ou Reflexo Ocular | Lesões Oculares, Queimaduras Leves | 2 | 2 | Baixo | Óculos de Segurança com Lente Escura Tonalidade |
| Ergonômico | Postura Inadequada | Habitual e Intermitente | Operação Contínua Em Pé Ou Sentado Sem Ergonomia Adequada | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia E Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Necessidade de precisão técnica, programação das máquinas, cumprimento dos prazos e responsabilidade pela qualidade | Organização do trabalho, demandas cognitivas, programação produtiva e prazos | Estresse, ansiedade, fadiga mental, irritabilidade, alterações do sono e redução da concentração | 4 | 3 | Alto | Planejar demandas e prazos, definir prioridades, garantir pausas, avaliar a carga de trabalho e acompanhar periodicamente os fatores psicossociais |
| Acidente | Contato Com Superfícies Quentes | Habitual e Intermitente | Cabeçote Laser Ou Peças Aquecidas Após O Corte | Contato Direto | Queimaduras Leves ou Moderadas | 2 | 2 | Baixo | Sinalização de Risco, Definição de Tempo de Espera Seguro Antes de Tocar nas Peças ou na Área de Corte |

## APRHO do GHE 82 – Programador Máquina Laser Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Físico | Ruido | T (min) | Lavg | Dose | NR 15 | 85 dB(A) para 8 horas de jornada | NR 15 Anexo 1 | - Avaliação Abaixo Do Nível De Ação; - O Manter As Condições Atuais; |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | 480 | 83,17 | 41,07 |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 83 – Auxiliar Métodos e Processos Júnior/ Projetista Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| METODOS E PROCESSOS | AUXILIAR MÉTODOS E PROCESSOS JÚNIOR | O Auxiliar de Métodos e Processos Júnior no setor é responsável por desenvolver, revisar e implementar projetos técnicos voltados à melhoria de processos industriais, dispositivos, ferramentas e leiaute fabril. Atua de forma estratégica na padronização e inovação de métodos produtivos, propondo soluções técnicas que aumentem a eficiência, reduzam desperdícios e garantam a segurança e qualidade nas operações. Além disso, supervisiona tecnicamente projetos de outros profissionais e apoia a liderança técnica da área. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |
|  | PROJETISTA SÊNIOR | O Projetista Sênior no setor de Métodos e Processos é responsável por desenvolver, revisar e implementar projetos técnicos voltados à melhoria de processos industriais, dispositivos, ferramentas e leiaute fabril. Atua de forma estratégica na padronização e inovação de métodos produtivos, propondo soluções técnicas que aumentem a eficiência, reduzam desperdícios e garantam a segurança e qualidade nas operações. Além disso, supervisiona tecnicamente projetos de outros profissionais e apoia a liderança técnica da área. |  |

## APRHO do GHE 83 – Auxiliar Métodos e Processos Júnior/ Projetista Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Desenvolvimento e acompanhamento de projetos e processos, necessidade de precisão técnica e cumprimento de prazos | Organização do trabalho, demandas técnicas, fluxo de informações e prazos | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar projetos e demandas, estabelecer prioridades, garantir pausas e comunicação entre equipe e liderança |

## APRHO do GHE 83 – Auxiliar Métodos e Processos Júnior/ Projetista Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 84 – Assistente de Produção Sênior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| CALDEIRARIA PESADA | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO SÊNIOR | O Assistente de Produção Sênior no setor de Caldeiraria Pesada atua no apoio direto ao controle e à organização das etapas produtivas de fabricação de estruturas metálicas de grande porte, reservatórios, tubulações industriais e componentes soldados. Auxilia na gestão do fluxo de produção, controle de materiais, registros operacionais e atendimento aos padrões de qualidade e segurança. Atua como elo entre a supervisão e a operação, com maior autonomia e experiência técnica na rotina da área. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |

## APRHO do GHE 84 – Assistente de Produção Sênior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Controle e acompanhamento do fluxo produtivo, cumprimento das demandas e interação entre produção e supervisão | Organização do processo produtivo, fluxo de informações e relacionamento com equipe e liderança | Estresse, fadiga mental, irritabilidade e redução da concentração | 2 | 2 | Baixo | Planejar e distribuir as demandas, estabelecer prioridades, garantir pausas e manter comunicação entre produção e supervisão |

## APRHO do GHE 84 – Assistente de Produção Sênior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# Caracterização do GHE 85 – Auxiliar de Projetos Júnior

| Setor | Cargo/Função | Descrição da Atividade | Descrição do Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| MARCENARIA | AUXILIAR DE PROJETOS JÚNIOR | O Auxiliar de Projetos Júnior no setor de Marcenaria atua no suporte à criação e detalhamento de projetos técnicos de móveis e estruturas de madeira. Colabora com a elaboração de desenhos, listas de corte, ficha técnica e documentos de produção, garantindo que as informações técnicas estejam de acordo com os padrões da empresa. Atua em conjunto com projetistas e produção para garantir que os móveis sejam produzidos conforme as especificações técnicas, medidas e acabamentos definidos. | TRABALHAM EM AMBIENTE INTERNO E CLIMATIZADO |

## APRHO do GHE 85 – Auxiliar de Projetos Júnior

| Perigos |  | Exposição | Causa / Fonte | Trajetória Meio de Propagação | Possíveis Danos à Saúde | Avaliação de Risco Puro |  |  | Medidas de Controle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoria | Agente |  |  |  |  | Grau de Exposição | Grau do Efeito à Saúde | Potencial de Risco | EPI / EPC Medida Administrativa |
| Ergonômico | Exigência de Postura Inadequada, Monotonia | Habitual e Intermitente | Processo de Trabalho Administrativo | Contato Direto | Dorsalgia, Lombalgia, Cervicalgia e Fadiga Física | 2 | 2 | Baixo | Ginástica Laboral e Orientação Técnica Postural |
| Ergonômico (Psicossocial) | Fatores Psicossociais Relacionados à Organização do Trabalho | Habitual e Intermitente | Cumprimento de prazos, necessidade de precisão técnica, elaboração e revisão de documentos e projetos, alterações de demanda e interação com diferentes áreas | Organização do trabalho, fluxo de informações, prazos, demandas simultâneas e relacionamento entre setores | Estresse ocupacional, fadiga mental, ansiedade, irritabilidade, alterações do sono e redução da concentração | 3 | 2 | Moderado | Planejar prazos e demandas, definir prioridades, distribuir equilibradamente o volume de trabalho, garantir pausas, manter comunicação entre setores e liderança e acompanhar periodicamente os fatores psicossociais |

## APRHO do GHE 85 – Auxiliar de Projetos Júnior

| Agente | Fator de Risco | Intensidade ou Concentração Avaliada |  |  | Técnica Utilizada | Limite de Exposição | Norma de Referência | Plano de Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | - | T (min) | Lavg | Dose | - | - | - | - |
|  |  |  | dB(A) | % |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |  |  |  |  |

# CRONOGRAMA DE AÇÕES DO PGRO

O cronograma de ações apresenta os prazos e prioridades a serem atingidos após a implementação das ações corretivas e medidas preventivas adotadas.

A cada avaliação anual do PGRO, será elaborado novo cronograma, em função das novas situações verificadas e da avaliação do cronograma anterior.

| CRONOGRAMA – PLANO DE AÇÃO (PGRO 2025 / 2026) |  |  |  |  |  | LEGENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ação Permanentes |  |  |  |  |  |  |  |  | Previsto |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Executado |  |  | E |  |  |  |  |  | Atrasado |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| O Que? / (Ação) |  | Por quê? (Objetivo) | Quem? (Responsável) | Como? | Quanto? (R$) | Período de Execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01/25 | 02/25 | 03/25 |  | 04/25 | 05/25 |  | 06/25 | 07/25 |  | 08/25 | 09/25 | 10/25 |  | 11/25 |  | 12/25 | 01/26 |
| 01 | Realizar análise anual do PGRO, ou quando houver alteração do processo de produção | A monitoração é recomendável para assegurar que os controles sejam mantidos |  | Inspeção Técnica In Loco | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |
| 02 | Atualizar o PCMSO de Acordo com PGR | A monitoração é recomendável para assegurar que os controles sejam mantidos |  | Inspeção Técnica In Loco | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |
| 03 | Elaborar O.S para todos os colaboradores | A monitoração é recomendável para assegurar que os controles sejam mantidos |  | Integração de SST | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Palestra de Uso de EPI / Mascara COVID – 19 | Promover a conscientização sobre a importância da adoção de medidas de higienização e segurança |  | Palestra | Sem Custo |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Manter os Extintores Sinalizados e Desobstruídos | Para combate a tempo de prevenir maiores catástrofes |  | Organização do Ambiente | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Posturas Incorretas, Monotonia, Repetitividade | Realizar orientação postural/treinamentos referente à postura no posto de trabalho para conscientização do trabalhador. |  | Inserir Programa de Ginástica Laboral | Sem Custo |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Realizar Curso de Primeiros Socorros | Capacitar os funcionários para agir da forma correta em situações de emergência dentro do ambiente de trabalho. |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Realizar Curso de Brigada de Emergência (NR. 23 e IT. 17) | Preservar a vida e os bens de uma instituição, agindo diante de situações como as de princípio de incêndio. |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Realizar Curso de Altura NR. 35 | Capacitar e habilitar trabalhadores que executam atividades acima de 2,00. |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Realizar Anualmente Curso Sobre Empilhadeira | Capacitar e habilitar trabalhadores que executam atividades transportando materiais |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Realizar Curso NR. 12 | Capacitar os profissionais de forma segura, na operação e manutenção de máquinas e equipamentos |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Realizar Curso NR. 26 | Capacitar e habilitar trabalhadores que executam atividades com produtos químicos |  | Curso Teórico e Pratico | Sem Custo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |

ENCERRAMENTO

- Procuramos descrever os riscos ocupacionais das funções e postos de trabalho e apontamos as inadequações existentes.

- Neste programa estão propostas providências previamente aprovadas pela administração da empresa, que visam eliminar, neutralizar ou, pelo menos minimizar os riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho.

- Sendo assim, fica responsável a Empresa Contratante pela Execução das Melhorias Descritas no Programa de Gerenciamento de Riscos Trabalho / PGRO.

São José do Rio Preto – SP, 10 de Janeiro de 2026.

J. C. DE OLIVEIRA & ALBANO LTDA

CNPJ: 58.568.130/0001-05

REPRESENTANTE (S) LEGAL (AIS)

AGEZIANDRO ANTONIO MARTIS

TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO

REGISTRO MTB / 015088-6

# PLANO DE EMERGÊNCIA:

# Apresentação:

# O presente plano visa descrever orientações e procedimentos a serem seguidos pelos funcionários e visitantes da empresa, quando da ocorrência de princípios de incêndio, sinistros e ameaças externas.

# Introdução:

# Este trabalho pretende informar aos funcionários, sobre os procedimentos a serem adotados para a prevenção de sinistros e o combate dos mesmos em seus princípios.

# Acreditamos que se os colaboradores tiverem conhecimentos básicos sobre prevenção de incêndios, certamente desenvolverão comportamentos preventivos de modo a evitar as condições que levam ao fogo.

# Tais providências proporcionarão eventos sem surpresas desagradáveis, capazes de causarem pânico e ferimentos nos presentes.

# A todos envolvidos neste trabalho caberá o aperfeiçoamento, objetivando tornar-se qualificado para o exercício de suas atividades e as oportunidades em alcançar um ambiente com o máximo de segurança.

# Objetivos:

# O Plano de Emergência do estabelecimento tem por objetivo a preparação e organização dos meios existentes para garantir a salvaguarda dos seus ocupantes em caso de ocorrência de uma situação perigosa, nomeadamente de incêndio.

# O presente Plano de Emergência é elaborado na base dos riscos de incêndio e de pânico, uma vez que as ocorrências resultantes de outras situações perigosas, nomeadamente catástrofes naturais como terremoto e alerta de bomba têm consequências semelhantes, contudo, no que se refere ao risco de terremoto, vendaval, tempestades, inundações são apresentadas no presente plano algumas disposições particulares.

# Procedimentos De Manutenção:

# Uma das condições essenciais para garantir a eficácia de um plano de emergência é a sua correta e perfeita atualização.

# Para o efeito, afigura-se indispensável que sejam comunicadas previamente aos responsáveis pelo plano de emergência (Diretoria, Gerência, Lideres e Segurança do Trabalho) quaisquer alterações ao nível das condições físicas da edificação ou da organização dos meios humanos afetos à segurança, de entre as situações passíveis de exigir atualização do plano salientam-se as seguintes:

# ? Alterações a compartimentação do edifício;

# ? Alteração significante do contingente da população flutuante e/ou fixa;

# ? Modificações nas vias de acesso ao edifício;

# ? Alterações nas saídas e vias de evacuação;

# ? Instalação de novos equipamentos técnicos;

# ? Alterações na sinalização interna;

# ? Alteração do número ou composição da equipe afeta à segurança;

# Na ocorrência de alterações a Gerência deverá proceder a atualização do Plano de Emergência, fazendo as mudanças necessárias.

# Todas as alterações efetuadas ao plano de emergência deverão ser comunicadas aos detentores de exemplares do mesmo.

# INSTRUÇÕES DIRIGIDAS AOS FUNCIONÁRIOS TREINADOS:

# Estas instruções dirigem-se aos funcionários treinados especialmente aos combatentes do estabelecimento, considerando-se que todos os seus elementos, delas terá conhecimento e colaborará na sua aplicação. Em termos gerais são as seguintes:

# Socorrer as pessoas que se encontrem em perigo imediato;

# Dar o alarme à Gerência do estabelecimento e aos outros;

# Dar ou confirmar o alerta ao corpo de bombeiros;

# Iniciar o combate ao foco de incêndio com os meios de intervenção existentes;

# Evacuar o local, encaminhando os seus ocupantes para o exterior (ponto de encontro);

# (Via pública no mínimo 100 metros do local na calçada)

# Verificar a desocupação efetiva dos locais, fechando atrás de si todas as portas;

# Auxiliar os bombeiros nas operações de combate e rescaldo, procedendo à eventual;

# Desobstrução dos acessos e pontos de penetração e indicando a localização e extensão exata do sinistro;

# PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO:

# 6.1 – Alerta: Através de contato telefônico.

# 6.2 - Análise da situação: O líder da equipe se posicionará no ponto de encontro da brigada e analisará rapidamente o sinistro. Após identificação do local sinistrado o líder comandará as ações de combate ao incêndio.

# 6.3 – Apoio Externo: Um ajudante deve acionar o Corpo de Bombeiros dando as seguintes informações:

# Nome e número do telefone utilizado;

# Endereço da empresa;

# Pontos de referência;

# Característica do incêndio;

# Quantidade e estado das eventuais vítimas;

# Deverá um ajudante orientar o Corpo de Bombeiros em sua chegada (recalque).

# 6.4 – Primeiros Socorros: Os primeiros socorros serão prestados às eventuais vítimas conforme treinamento específico dado.

# 6.5 – Eliminar Riscos: Se houver necessidade deve ser providenciado o corte da energia elétrica, lembrando que cada compartimento possui um quadro de disjuntores.

# 6.6 – Abandono de Área:

# Caso seja necessário abandonar a edificação o líder deve comunicar aos ajudantes que iniciaram o abandono conforme treinamento.

# Os combatentes se reunirão no ponto de encontro do pessoal. Neste momento o líder já avaliou a situação e determinará o abandono geral ou não.

# Antes do abandono definitivo do local do sinistro, os ajudantes devem verificar se não ficaram ocupantes retardatários e providenciar o fechamento de portas e janelas se possível.

# Cada pessoa portadora de deficiência deve ser acompanhada por dois ajudantes ou voluntários, previamente designados pelo líder.

# 6.7 –  Isolamento da Área: A área sinistrada deve ser isolada fisicamente de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local.

# 6.8 – Confinamento do Incêndio: O incêndio deve ser confinado de modo a evitar sua propagação e consequências.

# 6.9 – Combate ao Incêndio: O combate será feito pelos combatentes (ajudantes) da empresa que são treinados para este tipo de emergência, deverá auxiliar o Corpo de Bombeiros quando estes chegarem no local.

# 6.10 – Investigação:  Após o controle total da emergência e a volta à normalidade, o líder deve iniciar o processo de investigação e elaborar um relatório, por escrito, sobre o sinistro e as ações de controle, para as devidas providências.

# 6.11 – Em caso de sinistro alguém deverá comunicar – se com:

# Corpo de Bombeiros 193;

# Defesa Civil 196;

# SAMU 192;

# Polícia Militar 190;

# INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE SEGURANÇA:

# Sismos:

# As principais causas de acidente durante um tremor de terra são:

# Desmoronamento total ou parcial de edifícios;

# Atuação humana precipitada devido ao pânico;

# Queda de móveis, candeeiros e outros objetos;

# Queda de cabos de energia elétrica;

# Em caso de ocorrência de sismo, deverão proceder da seguinte forma:

# Dominar o pânico, manter a calma;

# Proteger-se no vão de uma porta interior, no canto de uma sala ou debaixo de uma escrivaninha ou mesa;

# Estar atento à eventual queda de objetos tais como candeeiros e móveis.

# Manter-se afastado das janelas e envidraçados;

# Não ligar aparelhos elétricos;

# Após o sismo deverão iniciar as suas funções de segurança procedendo, de acordo com a gravidade do mesmo, nos seguintes termos:

# Antes de iniciar a deslocação pelo edifício proteger a cabeça e o rosto;

# Efetuar os cortes gerais de eletricidade e água;

# Inspecionar as instalações fazendo o inventário de eventuais anomalias e prejuízos;

# Se necessário promova a evacuação do edifício encaminhando os ocupantes para o exterior, em local afastado de edifícios ou muros – Plano de Evacuação;

# Verificar se há feridos e socorrê-los; se houver feridos graves não os remova a menos que corram perigos.

# Alertar o serviço de bombeiros / ambulâncias;

# Se existirem incêndios desencadear o Plano de Emergência;

# Limpar urgentemente os produtos químicos ou inflamáveis que eventualmente se tenham derramado;

# De acordo com a gravidade da situação e as necessidades manifestadas, contatar a Direção do estabelecimento e a defesa Civil;

# Ligar um rádio e seguir as instruções da Defesa Civil e das outras autoridades.

# Inundações:

# Efetue o corte parcial da água na válvula de corte adequada; se necessário proceda ao corte geral da água, situado caixa d´água;

# Proceda ao escoamento das águas, construindo, se necessário, barreiras por forma a encaminhar a água para o ralo de pavimento mais próximo ou para o exterior;

# Contate a Direção do estabelecimento, que por sua vez contatará o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil;

# Fuga de gás Efetue o corte geral do gás na válvula de corte situada no exterior;

# Não ligue qualquer aparelho elétrico, ou sequer o interruptor da luz;

# Areje o local, abrindo as portas e janelas;

# Se necessário combata as chamas usando extintores de pó químico seco;

# Nunca use chamas para procurar a fuga;

# Acidente de Trabalho:

# Em caso de acidente de trabalho, e atendendo à sua gravidade, o sinistrado deverá ser transportado de imediato para a Emergência de Atendimento Hospitalar.

# Na ocorrência de acidente de trabalho mortal o local deve ser isolado e para além da chamada dos serviços de socorro e da comunicação ao IML – Instituto Médico Legal e Polícia Militar para isolamento da área.

# Em caso de acidente de trabalho envolvendo animais peçonhentos, é importante seguir alguns passos para garantir a segurança e a saúde da pessoa afetada. Aqui estão as recomendações principais:

# Mantenha a calma: Isso ajuda a reduzir a velocidade de propagação do veneno no corpo.

# Imobilize a área afetada: Mantenha a parte do corpo que foi picada ou mordida em uma posição mais baixa que o coração para retardar a circulação do veneno.

# Evite movimentar a vítima: Se possível, a vítima deve ser mantida em repouso.

# Não faça torniquetes: Isso pode causar mais danos aos tecidos ao redor da mordida ou picada.

# Não corte ou sugue o local da picada/mordida: Essas ações podem aumentar o risco de infecção e não ajudam na remoção do veneno.

# Limpe a área com água e sabão: Se disponível, limpe a área ao redor da mordida ou picada para reduzir o risco de infecção.

# Leve a vítima ao atendimento médico imediatamente: É crucial que a vítima receba atendimento médico o mais rápido possível. Se possível, leve o animal que causou o acidente (vivo ou morto) para que a equipe médica possa identificar o tipo de veneno e administrar o antídoto adequado.

# Informe sobre o acidente: Notifique o superior imediato ou responsável pelo local de trabalho sobre o acidente para que possam ser tomadas as medidas necessárias.

# Em Caso de Acidente de Trabalho:

# Mantenha a calma, não toque nem deixe tocar na vítima, não lhe dê nada a beber;

# Informe imediatamente ao líder;

# Suprima imediatamente a causa do acidente;

# Chame os meios de socorro: Médicos, Enfermeiras, Bombeiros etc.

# Mantenha a calma, não se esqueça de indicar corretamente aos serviços externos os seguintes elementos;

# Nome da entidade;

# Endereço;

# Nome da Vítima;

# Natureza do acidente;

# Estado da vítima;

# Em caso de acidente de trabalho de origem elétrica deverão ser seguidos os seguintes Procedimentos especiais.

# Corte imediatamente a corrente elétrica, desligando a ficha do aparelho ou o interruptor geral do quadro do piso (setor);

# No caso de não ser possível cortar a corrente ou for muito demorado para fazê-lo, separe a vítima das partes em tensão tomando as seguintes medidas;

# Isole-se colocando-se sobre uma superfície de material não condutor e seco (plásticos, borracha, madeira, têxteis, etc.) e proteja as mãos com luvas de borracha, um saco de plástico, uma toalha ou peça de roupa ainda recorrendo a varas ou cabos de madeira, igualmente secos;

# Em todos os casos, ao separar o sinistrado das partes em tensão deve fazê-lo de uma forma brusca, procurando não agarrá-lo firmemente;

# Se a vítima não der sinais de vida, depois de desligar a corrente elétrica faça-lhe imediatamente a massagem cardíaca externa. Contate outra pessoa, que por sua vez contatará os meios de socorro exteriores;

# Em casos de crise emocional, mal súbito ou outras ocorrências relacionadas a fatores psicossociais que possam comprometer a segurança do trabalhador, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

# Manter a calma e afastar o trabalhador de fontes de risco;

# Comunicar imediatamente o superior responsável;

# Encaminhar o trabalhador para local seguro e tranquilo;

# Acionar atendimento médico quando necessário;

# Registrar a ocorrência para acompanhamento e adoção das medidas cabíveis.

# EVACUAÇÃO:

# A equipe responsável pela evacuação ira passar em todas as salas sempre do sentido terre-o ao solo;

# Não te preocupes com materiais e objetos. Deixa-os sobre as mesas, sai e feche a porta;

# Siga os sinais de saída em silêncio. Não corra;

# Desça as escadas encostadas à parede. Não volte atrás;

# Não pares na porta de saída. Esta deve estar livre;

# Dirige-te para o local que o brigadista te indicar, para se apurar que não falte ninguém. (Censo)

# Não utilizar o elevador para evacuação.

# EM CASO DE INCÊNDIO:

# Perante um incêndio mantenha-se sempre a calmo;

# Se o fogo é pequeno, trate de apagá-lo com o extintor adequado à classe de incêndio;

# Caso você não consiga dominar o fogo, feche a porta e solicite ajuda aos colaboradores Avise rapidamente a direção da ocorrência do fogo;

# Se o fogo se prender às tuas roupas, não corras. Jogue-se ao chão a fim de apagar o fogo por abafamento;

# Se ouvir uma explosão, jogue-se no solo e proteja a nuca com os braços;

# Perante a fumaça, proteja a boca e o nariz com um pano. Caminhe agachado. Junto ao solo onde há menosfumaça;

# Se a fumaça te impedir a fuga, anuncie a tua presença e aguarde socorro.

# EM CASO DE TERREMOTO:

# Mantenha a calma;

# Mantém-te afastado das janelas, espelhos, candeeiros ou móveis;

# Protege-te no vão de uma porta interior, no canto de uma sala ou debaixo da escrivaninha ou mesa.

# INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA:

# Copa/Cozinha:

# Não fume;

# Mantenha a cozinha permanentemente limpa e arrumada;

# O lixo deve ser removido diariamente;

# Proceda semanalmente à limpeza do exaustor, das grelhas, da ventilação, do apanha fumos e dos filtros; não utilize nunca os equipamentos que têm previstos filtros sem que estes se encontrem colocados;

# Não utilize nunca aerossóis perto das chamas;

# Promova rapidamente as reparações necessárias; essas reparações deverão ser executadas em definitivo e por técnicos habilitados;

# Todas as instalações e equipamentos técnicos deverão ser verificados pelo menos anualmente por técnicos habilitados;

# Em caso de fuga de gás proceda ao corte geral do gás na respectiva válvula e desligue os equipamentos de queima; não manobre equipamentos elétricos e promova o arejamento natural da cozinha;

# Em caso de incêndio promova rapidamente o corte de energia elétrica no quadro geral;

# Comunique imediatamente a ocorrência de qualquer sinistro a outros funcionários para que alertem os serviços de urgência; a eficiência do combate ao sinistro depende da rapidez do alarme;

# Não use nunca água para extinguir um incêndio sobre os fogões, aparelhos elétricos ou instalações elétricas mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de Pó Químico ou CO2;

# INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA:

# Administração, Secretarias, Almoxarifados, Arquivos:

# Não fumar, nem fazer lume;

# Mantenha este espaço permanentemente limpo e arrumado;

# As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos competentes; as instalações e equipamentos deverão ser verificados por esses técnicos no mínimo anualmente;

# Não utilize instalações elétricas provisórias;

# Em caso de incêndio proceda imediatamente os cortes de energia elétrica e de gás;

# Comunique rapidamente à Direção a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme;

# Não use nunca água sobre a instalação elétrica mesmo se a corrente estiver desligada;

# Utilize extintores de CO2 ou Pó Químico;

# Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

# INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA:

# Quadros Elétricos:

# Estas instalações devem encontrar-se permanentemente limpas e asseguradas as suas condições de ventilação;

# As reparações necessárias deverão ser executadas rápida e definitivamente e por técnicos habilitados;

# As instalações técnicas devem ser verificadas por técnicos habilitados, no mínimo anualmente; solicite a presença do técnico responsável pela exploração das instalações elétricas quando necessário;

# Verifique periodicamente o bom estado de conservação e a localização dos equipamentos de seguranças (lanternas,luvas, tapetes, vara de manobra, instruções de primeiros socorros, extintores, etc.);

# Não use nunca água sobre a instalação elétrica mesmo se a corrente estiver cortada; utilize extintores de CO2 ou Pó Químico;

# Comunique rapidamente à Direção a ocorrência de qualquer sinistro; a eficiência do combate ao incêndio depende da rapidez do alarme;

# Quando abandonar o local incendiado feche todas as portas de comunicação com o interior do edifício.

# Instruções para os Ambientes:

# Afixar nos ambientes ou Quadro Mural estas orientações

# INSTRUÇÕES PARTICULARES DE SEGURANÇA:

# Exposição a Produtos Químicos:

# Lavar a área afetada com água abundante;

# Seguir as instruções do rótulo do produto;

# Remover roupas contaminadas;

# Procurar assistência médica;

# Levar a vítima ao atendimento médico;

# Informar sobre o produto químico envolvido;

# CONCLUSÃO DO PAE (PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL):

# Nenhum sistema de Prevenção a Sinistros será eficaz se não houver o elemento humano preparado para operá-lo. Esse elemento humano, para poder combater eficazmente um incêndio em seu princípio e proceder um plano de abandono e deverá estar perfeitamente treinado.

# É um erro pensar que, sem treinamento, alguém, por mais hábil que seja, por mais coragem que tenha, por maior valor que possua, seja capaz de atuar de maneira eficiente quando do surgimento do Sinistro.

# Para garantir uma preparação contínua e melhorar nossa resposta a futuras emergências, seguiremos com as seguintes ações:

# Manutenção e Revisão de Protocolos: Continuaremos a revisar e atualizar nossos protocolos de emergência regularmente.

# Treinamento Contínuo: Implementaremos programas de treinamento contínuo para a equipe, focando em:

# Combate a Incêndio:

# Primeiros Socorros;

# Eficiência da Resposta a Emergencia;

# Comunicação e Coordenação das Equipes;

# Manuseio e Armazenamento de Produtos Químicos;

# Operação Segura de Máquinas e Equipamentos;

# Treinamento em Saúde e Segurança no Trabalho;

# Monitoramento e Avaliação: Estabeleceremos um sistema de monitoramento contínuo para avaliar a eficácia das ações emergenciais e fazer ajustes conforme necessário;

# Entre Outros Treinamentos;

# ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA - ROTA NO GOOGLE MAPS

# DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Norma Regulamentadora nº 9 da Portaria 3.214/78, alterada pela Portaria MTE n.º 1.471, de 24 de 2014, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/78, alterada pela Portaria MTE n.º 1.297, de 13 de agosto de 2014, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Norma Regulamentadora nº 32 da Portaria 3.214/78, alterada pela Portaria Nº 6.730 de 09/03/2020

- Norma Regulamentadora nº 32 da Portaria 3.214/78, alterada pela Portaria GM n.º 1.748, de 30 de agosto de 2011, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas de Higiene Ocupacional (NHOs) da FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas – Procedimentos Técnicos - da FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Livro dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos e Índices Biológicos de Exposição (BELs®) da ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Conferência Governamental Americana de Higienistas Industriais) edição 2014, traduzido pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO);

- Manual de estratégia para avaliação da exposição ocupacional da AIHA (American Industrial Hygiene Association – Associação Americana de Higiene Industrial).

- Manual de estratégia de amostragem para exposição ocupacional do NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health - Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional - EUA).

- Relatório de Avaliação Psicossocial (SSOS);

- Resultados consolidados da pesquisa de fatores psicossociais aplicada aos trabalhadores.